4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

保温板应从墙壁的基部或坚固的支撑处开始，底部设置铝合金托架，自下而上逐排沿水平方向依次安设，拉线校核，并逐列用铅坠校直。在阳角与阴角的垂直接缝处应交错排列。安设时，应采用点粘或条粘的方法，通过挤紧胶黏剂层，使保温板有规则的牢固的黏结在外墙面上。保温板安设时及安设后至少24h之内，空气温度和外墙表面温度不应低于5℃。基层表面应清洁，无油污及妨碍黏结的附着物；凸起、空鼓和疏松部位，应剔除干净并用聚合物水泥砂浆找平。根据建筑立面设计要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝等控制线。在外墙大角（阴阳角）及其他必要处挂垂直线，每个楼层适当位置挂水平线，控制EPS板、XPS板的垂直度和平整度。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：