建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 商务办公综合楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18877133404 |

建筑概况

| 工程名称 | 商务办公综合楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 建筑面积 | 5018m2 |
| 建筑层数 | 地上3层 |
| 建筑高度 | 19.0m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  商务办公综合楼相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

计算内容和方法

计算内容

本计算书为商务办公综合楼建筑可开启面积比例的计算书。

计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

可开启面积比例统计

表1-商务办公综合楼建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0922 | 推拉窗-向左开 | 4 | 0.90 | 2.20 | 1.98 | 0.90 | 2.20 | 1 | 1.98 | 100 |
| C1522 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.50 | 2.20 | 3.30 | 1.50 | 2.20 | 1 | 3.30 | 100 |
| C1527 | 推拉窗-向左开 | 7 | 1.50 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 2.70 | 1 | 4.05 | 100 |
| C1622 | 推拉窗-向左开 | 10 | 1.60 | 2.20 | 3.52 | 1.60 | 2.20 | 1 | 3.52 | 100 |
| C1627 | 推拉窗-向左开 | 14 | 1.60 | 2.70 | 4.32 | 1.60 | 2.70 | 1 | 4.32 | 100 |
| C2139 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.10 | 3.90 | 8.19 | 2.10 | 3.90 | 1 | 8.19 | 100 |
| C2732 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.70 | 3.20 | 8.64 | 1.35 | 3.20 | 1 | 4.32 | 50 |
| C2832 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.80 | 3.20 | 8.96 | 1.40 | 3.20 | 1 | 4.48 | 50 |
| C3723 | 推拉窗-向左开 | 4 | 3.66 | 2.30 | 8.42 | 1.83 | 2.30 | 1 | 4.21 | 50 |
| 合计 | — | 48 | — | — | 221.44 | — | — | 9 | 180.62 | 82 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0822 | 推拉窗-向左开 | 1 | 0.80 | 2.20 | 1.76 | 0.80 | 2.20 | 1 | 1.76 | 100 |
| C0829 | 推拉窗-向左开 | 2 | 0.80 | 2.90 | 2.32 | 0.80 | 2.90 | 1 | 2.32 | 100 |
| C1527 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.50 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 2.70 | 1 | 4.05 | 100 |
| C1622 | 推拉窗-向左开 | 8 | 1.60 | 2.20 | 3.52 | 1.60 | 2.20 | 1 | 3.52 | 100 |
| C1623 | 推拉窗-向左开 | 3 | 1.60 | 2.30 | 3.68 | 1.60 | 2.30 | 1 | 3.68 | 100 |
| C1627 | 推拉窗-向左开 | 10 | 1.60 | 2.70 | 4.32 | 1.60 | 2.70 | 1 | 4.32 | 100 |
| C1629 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.60 | 2.90 | 4.64 | 1.60 | 2.90 | 1 | 4.64 | 100 |
| C2139 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.10 | 3.90 | 8.19 | 2.10 | 3.90 | 1 | 8.19 | 100 |
| C2532 | 推拉窗-向左开 | 4 | 2.50 | 3.20 | 8.00 | 2.50 | 3.20 | 1 | 8.00 | 100 |
| C2632 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.60 | 3.20 | 8.32 | 1.30 | 3.20 | 1 | 4.16 | 50 |
| C3723 | 推拉窗-向左开 | 4 | 3.66 | 2.30 | 8.42 | 1.83 | 2.30 | 1 | 4.21 | 50 |
| C5127 | 推拉窗-向左开 | 2 | 5.10 | 2.70 | 13.77 | 2.55 | 2.70 | 1 | 6.89 | 50 |
| C715 | 推拉窗-向左开 | 4 | 0.70 | 1.50 | 1.05 | 0.35 | 1.50 | 1 | 0.53 | 50 |
| 合计 | — | 44 | — | — | 223.65 | — | — | 13 | 170.10 | 76 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1350 | 推拉窗-向左开 | 6 | 1.30 | 5.00 | 6.50 | 1.30 | 5.00 | 1 | 6.50 | 100 |
| C1522 | 推拉窗-向左开 | 5 | 1.50 | 2.20 | 3.30 | 1.50 | 2.20 | 1 | 3.30 | 100 |
| C1527 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.50 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 2.70 | 1 | 4.05 | 100 |
| C20012 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 2.00 | 1.20 | 1 | 2.40 | 100 |
| C2012 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 2.00 | 1.20 | 1 | 2.40 | 100 |
| C3429 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.40 | 2.90 | 9.86 | 1.70 | 2.90 | 1 | 4.93 | 50 |
| C4112 | 推拉窗-向左开 | 1 | 4.10 | 1.20 | 4.92 | 2.05 | 1.20 | 1 | 2.46 | 50 |
| 合计 | — | 18 | — | — | 91.39 | — | — | 7 | 71.72 | 78 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1350 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.30 | 5.00 | 6.50 | 1.30 | 5.00 | 1 | 6.50 | 100 |
| C1522 | 推拉窗-向左开 | 10 | 1.50 | 2.20 | 3.30 | 1.50 | 2.20 | 1 | 3.30 | 100 |
| C3529 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.50 | 2.90 | 10.15 | 1.75 | 2.90 | 1 | 5.08 | 50 |
| 合计 | — | 16 | — | — | 79.30 | — | — | 3 | 62.66 | 79 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0822 | 推拉窗-向左开 | 1 | 0.80 | 2.20 | 1.76 | 0.80 | 2.20 | 1 | 1.76 | 100 |
| C0829 | 推拉窗-向左开 | 2 | 0.80 | 2.90 | 2.32 | 0.80 | 2.90 | 1 | 2.32 | 100 |
| C0922 | 推拉窗-向左开 | 4 | 0.90 | 2.20 | 1.98 | 0.90 | 2.20 | 1 | 1.98 | 100 |
| C1350 | 推拉窗-向左开 | 10 | 1.30 | 5.00 | 6.50 | 1.30 | 5.00 | 1 | 6.50 | 100 |
| C1522 | 推拉窗-向左开 | 19 | 1.50 | 2.20 | 3.30 | 1.50 | 2.20 | 1 | 3.30 | 100 |
| C1527 | 推拉窗-向左开 | 10 | 1.50 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 2.70 | 1 | 4.05 | 100 |
| C1622 | 推拉窗-向左开 | 18 | 1.60 | 2.20 | 3.52 | 1.60 | 2.20 | 1 | 3.52 | 100 |
| C1623 | 推拉窗-向左开 | 3 | 1.60 | 2.30 | 3.68 | 1.60 | 2.30 | 1 | 3.68 | 100 |
| C1627 | 推拉窗-向左开 | 24 | 1.60 | 2.70 | 4.32 | 1.60 | 2.70 | 1 | 4.32 | 100 |
| C1629 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.60 | 2.90 | 4.64 | 1.60 | 2.90 | 1 | 4.64 | 100 |
| C20012 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 2.00 | 1.20 | 1 | 2.40 | 100 |
| C2012 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 2.00 | 1.20 | 1 | 2.40 | 100 |
| C2139 | 推拉窗-向左开 | 4 | 2.10 | 3.90 | 8.19 | 2.10 | 3.90 | 1 | 8.19 | 100 |
| C2532 | 推拉窗-向左开 | 4 | 2.50 | 3.20 | 8.00 | 2.50 | 3.20 | 1 | 8.00 | 100 |
| C2632 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.60 | 3.20 | 8.32 | 1.30 | 3.20 | 1 | 4.16 | 50 |
| C2732 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.70 | 3.20 | 8.64 | 1.35 | 3.20 | 1 | 4.32 | 50 |
| C2832 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.80 | 3.20 | 8.96 | 1.40 | 3.20 | 1 | 4.48 | 50 |
| C3429 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.40 | 2.90 | 9.86 | 1.70 | 2.90 | 1 | 4.93 | 50 |
| C3529 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.50 | 2.90 | 10.15 | 1.75 | 2.90 | 1 | 5.08 | 50 |
| C3723 | 推拉窗-向左开 | 8 | 3.66 | 2.30 | 8.42 | 1.83 | 2.30 | 1 | 4.21 | 50 |
| C4112 | 推拉窗-向左开 | 1 | 4.10 | 1.20 | 4.92 | 2.05 | 1.20 | 1 | 2.46 | 50 |
| C5127 | 推拉窗-向左开 | 2 | 5.10 | 2.70 | 13.77 | 2.55 | 2.70 | 1 | 6.89 | 50 |
| C715 | 推拉窗-向左开 | 4 | 0.70 | 1.50 | 1.05 | 0.35 | 1.50 | 1 | 0.53 | 50 |
| 合计 | — | 126 | — | — | 615.78 | — | — | 23 | 526.54 | 86 |

结论

商务办公综合楼建筑外窗可开启面积比例为86%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C0822 | 门窗编号 | C0829 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.76 | 门窗面积(㎡) | 2.32 |
| 开启面积(㎡) | 1.76 | 开启面积(㎡) | 2.32 |

| 门窗编号 | C0922 | 门窗编号 | C1029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.98 | 门窗面积(㎡) | 2.90 |
| 开启面积(㎡) | 1.98 | 开启面积(㎡) | 2.90 |

| 门窗编号 | C12623 | 门窗编号 | C1350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 28.98 | 门窗面积(㎡) | 6.50 |
| 开启面积(㎡) | 14.49 | 开启面积(㎡) | 6.50 |

| 门窗编号 | C1522 | 门窗编号 | C1527 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.30 | 门窗面积(㎡) | 4.05 |
| 开启面积(㎡) | 3.30 | 开启面积(㎡) | 4.05 |

| 门窗编号 | C1622 | 门窗编号 | C1623 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.52 | 门窗面积(㎡) | 3.68 |
| 开启面积(㎡) | 3.52 | 开启面积(㎡) | 3.68 |

| 门窗编号 | C1627 | 门窗编号 | C1629 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.32 | 门窗面积(㎡) | 4.64 |
| 开启面积(㎡) | 4.32 | 开启面积(㎡) | 4.64 |

| 门窗编号 | C20012 | 门窗编号 | C2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.40 | 门窗面积(㎡) | 2.40 |
| 开启面积(㎡) | 2.40 | 开启面积(㎡) | 2.40 |

| 门窗编号 | C2139 | 门窗编号 | C2532 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 8.19 | 门窗面积(㎡) | 8.00 |
| 开启面积(㎡) | 8.19 | 开启面积(㎡) | 8.00 |

| 门窗编号 | C2632 | 门窗编号 | C2732 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 8.32 | 门窗面积(㎡) | 8.64 |
| 开启面积(㎡) | 4.16 | 开启面积(㎡) | 4.32 |

| 门窗编号 | C2832 | 门窗编号 | C3429 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 8.96 | 门窗面积(㎡) | 9.86 |
| 开启面积(㎡) | 4.48 | 开启面积(㎡) | 4.93 |

| 门窗编号 | C3529 | 门窗编号 | C3723 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 10.15 | 门窗面积(㎡) | 8.42 |
| 开启面积(㎡) | 5.08 | 开启面积(㎡) | 4.21 |

| 门窗编号 | C4112 | 门窗编号 | C5127 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.92 | 门窗面积(㎡) | 13.77 |
| 开启面积(㎡) | 2.46 | 开启面积(㎡) | 6.89 |

| 门窗编号 | C715 | 门窗编号 | M1023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.05 | 门窗面积(㎡) | 2.30 |
| 开启面积(㎡) | 0.53 | 开启面积(㎡) | 1.15 |

| 门窗编号 | M1223 | 门窗编号 | M1423 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.76 | 门窗面积(㎡) | 3.22 |
| 开启面积(㎡) | 1.38 | 开启面积(㎡) | 1.61 |

| 门窗编号 | M1523 | 门窗编号 | M1739 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.45 | 门窗面积(㎡) | 6.63 |
| 开启面积(㎡) | 1.73 | 开启面积(㎡) | 3.32 |

| 门窗编号 | M1823 | 门窗编号 | M1828 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.14 | 门窗面积(㎡) | 5.04 |
| 开启面积(㎡) | 2.07 | 开启面积(㎡) | 2.52 |

| 门窗编号 | M1839 | 门窗编号 | M2732 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.02 | 门窗面积(㎡) | 8.64 |
| 开启面积(㎡) | 3.51 | 开启面积(㎡) | 4.32 |

| 门窗编号 | M2750 | 门窗编号 | M3628 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 13.50 | 门窗面积(㎡) | 10.08 |
| 开启面积(㎡) | 6.75 | 开启面积(㎡) | 5.04 |

| 门窗编号 | M4032 | 门窗编号 | M4039 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 15.60 | 门窗面积(㎡) | 15.60 |
| 开启面积(㎡) | 7.80 | 开启面积(㎡) | 7.80 |

| 门窗编号 | M823 | 门窗编号 | M923 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.84 | 门窗面积(㎡) | 2.07 |
| 开启面积(㎡) | 0.92 | 开启面积(㎡) | 1.04 |