建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808SP1 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18779977659 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 体形系数	4

3.3 窗墙比	5

3.3.1 窗墙比	5

3.3.2 外窗表	5

3.4 屋顶	5

3.4.1 屋顶构造一	5

3.5 外墙	6

3.5.1 外墙相关构造	6

3.5.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	6

3.5.3 外墙平均热工特性	6

3.6 挑空楼板	7

3.6.1 挑空楼板构造一	7

3.7 非采暖地下室顶板	8

3.8 分隔采暖与非采暖空间的隔墙	8

3.9 户门	8

3.10 单元外门	8

3.11 天窗类型	8

3.12 开敞阳台门	8

3.13 外窗热工	8

3.13.1 外窗构造	8

3.13.2 平均传热系数	9

3.13.3 总体热工性能	9

3.13.4 外遮阳类型	10

3.13.5 平均遮阳系数	10

3.13.6 外窗遮阳系数	11

3.13.7 外窗全遮蔽外遮阳	12

3.14 是否有凸窗	12

3.15 凸窗板	12

3.16 变形缝	12

3.17 外窗气密性	12

3.18 规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上196㎡ 地下160㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 12.0m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

设计依据

1. 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0443 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 无机轻集料砂浆 | 0.085 | 1.500 | 300.0 | 1213.3 | 0.0000 | 依据来源：JGJ 253-2011GB/T 20473-2006；注：密度：300~400；导热系数修正系数（β）：1.05 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1376.7 | 0.0234 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15 |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（2） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 石墨聚苯板 | 0.032 | 0.241 | 25.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.190 | 9.590 | 600.0 | 11092.9 | 0.0000 |  |
| 硬质聚氨酯(PU) | 0.024 | 0.234 | 30.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 改性酚醛板 | 0.033 | 0.366 | 50.0 | 1113.8 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 27.93 | 95.37 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 12.36 | 95.37 | 0.13 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 18.45 | 129.51 | 0.14 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1.35 | 132.91 | 0.01 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不应超过表3.1.5的限值，且进行权衡判断时不得大于其最大值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 27.93 | C0915 | 0.90×1.50 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C2115 | 2.10×1.80 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | C2720 | 2.70×2.00 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  | C4215 | 4.20×2.00 | 1 | 1 | 8.40 | 8.40 |
| 北向 9.00 | C0915 | 0.90×1.50 | 1,3 | 4 | 1.35 | 5.40 |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
| 东向 18.45 | C0915 | 0.90×1.50 | 2~3 | 4 | 1.35 | 5.40 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  | C3615 | 3.60×2.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |
| 西向 1.35 | C0915 | 0.90×1.50 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 1 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.004 | 0.041 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 10 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.059 | 0.194 |
| 无机轻集料砂浆 | 50 | 0.085 | 1.500 | 1.00 | 0.588 | 0.882 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 140 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 5.072 | 1.692 |
| 钢筋混凝土（1） | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 各层之和∑ | 401 | － | － | － | 5.852 | 4.837 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.17, D = 4.84 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.17 * 1.10 = 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 110 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 3.986 | 1.329 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 4.118 | 3.503 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，应按凸窗一栏选用。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 67.44 | 1.000 | 0.23 | 3.50 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 83.01 | 1.000 | 0.23 | 3.50 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 111.06 | 1.000 | 0.23 | 3.50 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 131.56 | 1.000 | 0.23 | 3.50 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 393.07 | 1.000 | 0.23 | 3.50 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.25 | 0.267 | 0.317 |
| 改性酚醛板 | 90 | 0.033 | 0.366 | 1.20 | 2.273 | 0.998 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 各层之和∑ | 315 | － | － | － | 3.272 | 4.493 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.27, D = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.2.2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

本工程无此项内容

户门

本工程无此项内容

单元外门

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 下限-80系列平开下悬率木复合窗(内开)6+15Ar+6LowE | 3.36 | 1.000 | 1.70 |

| 朝向 | K值 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 1.80 | 无 |
| 北向 | 1.70 | 1.80 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 1.80 | 无 |
| 西向 | 0.00 | 1.80 | 无 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向阳台门的传热系数应满足表3.2.2的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限-65系列平开塑料窗(内开)5+12A+5+12A+5双银LowE | 18 | 1.50 | 0.15 | 0.800 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 1.500 |
| 2 | C1215 | 3 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.500 |
| 3 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.500 |
| 4 | C1815 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 1.500 |
| 5 | C2115 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 1.500 |
| 6 | C2720 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.500 |
| 7 | C4215 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 27.930 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.500 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1,3 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 1.500 |
| 2 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 1.500 |
| 3 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 9.000 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.500 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~3 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 1.500 |
| 2 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.500 |
| 3 | C2715 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 1.500 |
| 4 | C3615 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 18.450 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1.350 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.500 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 27.93 | 1.50 | 0.11 | 0.29 | K≤1.80 | 满足 |
| 北向 | 9.00 | 1.50 | 0.11 | 0.13 | K≤1.80 | 满足 |
| 东向 | 18.45 | 1.50 | 0.11 | 0.14 | K≤1.80 | 满足 |
| 西向 | 1.35 | 1.50 | 0.11 | 0.01 | K≤1.80 | 满足 |
| 综合平均 | 56.73 | 1.50 | 0.11 | 0.13 |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.700 | 0.750 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 2 | C1215 | 3 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 3 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 4 | C1815 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 5 | C2115 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 6 | C2720 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 7 | C4215 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 27.930 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.113 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1,3 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 2 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.150 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.082 |
| 3 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 9.000 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.720 | 0.108 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~3 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 2 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 3 | C2715 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 4 | C3615 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 18.450 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.113 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.150 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.113 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1.350 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.113 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.112 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 27.930 | 1.00 | 0.113 |
| 北向 | 9.000 | 1.00 | 0.108 |
| 东向 | 18.450 | 1.00 | 0.113 |
| 西向 | 1.350 | 1.00 | 0.113 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.112 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1001 | 18 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 0.19 | 满足 |
| 西向 | 3001 | 18 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 0.03 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数应符合3.2.4的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外窗全遮蔽外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 可全遮蔽的外遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1001 | 18 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 3001 | 18 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 7 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |