建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 悠然·北方农村绿色家园设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 | BK1A60085 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 北京建筑大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13051745757 |

建筑概况

| 工程名称 | 悠然·北方农村绿色家园设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 气候子区 | 寒冷 |
| 建筑面积 | 地上155㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 6.0m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |

设计依据

1. 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 石膏板 | 0.330 | 5.144 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 欧松板 | 0.058 | 1.094 | 150.0 | 1890.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 硅藻泥涂层 | 0.055 | 0.930 | 220.0 | 1400.0 | 0.8500 |  |
| 防水隔汽膜 | 0.160 | 2.334 | 400.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 防水卷材 | 0.220 | 0.693 | 30.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑保温板 | 0.024 | 0.234 | 30.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 彩石金属瓦 | 0.290 | 4.209 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

外表系数

| 外表面积 | 366.87 |
| --- | --- |
| 建筑面积 | 154.59 |
| 外表系数 | 2.37 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.1.3条 |
| 标准要求 | 建筑物的外表系数F不应大于表3.1.3规定的限值(F≤1.50) |
| 结论 | 不满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 19.89 | 56.70 | 0.35 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 7.29 | 56.70 | 0.13 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 5.40 | 48.00 | 0.11 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 12.60 | 48.00 | 0.26 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙面积比M不应大于表3.1.4的限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 18.00 | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |
| 北向 5.40 | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |
| 东向 5.40 | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |
| 西向 12.60 | C1230 | 1.20×3.00 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶主断面

屋顶主断面相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 彩石金属瓦 | － | － | － | － | － | － |
| 防水卷材 | 4 | 0.220 | 0.693 | 1.05 | 0.017 | 0.013 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 挤塑保温板 | 200 | 0.024 | 0.234 | 1.00 | 8.333 | 1.950 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 防水隔汽膜 | － | － | － | － | － | － |
| 硅藻泥涂层 | 2 | 0.055 | 0.930 | 1.00 | 0.036 | 0.034 |
| 石膏板 | 18 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.055 | 0.281 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 9.135 | 3.040 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.11 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石膏板 | 20 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.061 | 0.312 |
| 防水隔汽膜 | 20 | 0.160 | 2.334 | 1.20 | 0.104 | 0.292 |
| 石膏板 | 20 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.061 | 0.312 |
| 石膏板 | 200 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.606 | 3.118 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.176 | 4.410 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.75 |  |  |  |  |  |

屋顶主断面平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 112.51 | 0.770 | 0.11 | 3.04 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 33.65 | 0.230 | 0.75 | 4.41 | 0.75 |
| 合计 | 146.16 | 1.000 | 0.26 | 3.36 | 0.75 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值不应大于表3.2.2规定的限值(K(无对应限值)) |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外墙主断面

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 彩石金属瓦 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 防水卷材 | 20 | 0.220 | 0.693 | 1.00 | 0.091 | 0.063 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 挤塑保温板 | 200 | 0.024 | 0.234 | 1.00 | 8.333 | 1.950 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 防水隔汽膜 | 20 | 0.160 | 2.334 | 1.00 | 0.125 | 0.292 |
| 石膏板 | 20 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.061 | 0.312 |
| 硅藻泥涂层 | 20 | 0.055 | 0.930 | 1.00 | 0.364 | 0.338 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 9.732 | 3.999 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值不应大于表3.2.2规定的限值(K(无对应限值)) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 彩石金属瓦 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 防水卷材 | 20 | 0.220 | 0.693 | 1.00 | 0.091 | 0.063 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 挤塑保温板 | 200 | 0.024 | 0.234 | 1.00 | 8.333 | 1.950 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 防水隔汽膜 | 20 | 0.160 | 2.334 | 1.00 | 0.125 | 0.292 |
| 石膏板 | 20 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.061 | 0.312 |
| 硅藻泥涂层 | 20 | 0.055 | 0.930 | 1.00 | 0.364 | 0.338 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 9.732 | 3.999 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.10 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主断面传热系数Kzd与平均传热系数K的关系

| Kzd [W/（m2·K）] | 外 窗 形 式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 |  | 凸 窗 |  |
|  |  | K [W/（m2·K）] |  | K [W/（m2·K）] |
| 0.35 | 1.2 | 0.42 | 1.3 | 0.45 |
| 0.31 | 1.2 | 0.37 | 1.3 | 0.40 |
| 0.25 | 1.2 | 0.30 | 1.3 | 0.33 |
| 0.23 | 1.2 | 0.28 | 1.3 | 0.30 |
| 0.16 | 1.2 | 0.20 | 1.3 | 0.21 |

注：当所有朝向凸窗所占外窗总面积大于等于30%时，应按凸窗一栏选用。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 36.81 | 1.000 | 0.10 | 4.00 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.20 = 0.12 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 49.41 | 1.000 | 0.10 | 4.00 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.20 = 0.12 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 42.60 | 1.000 | 0.10 | 4.00 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.20 = 0.12 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 35.40 | 1.000 | 0.10 | 4.00 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.20 = 0.12 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 164.22 | 1.000 | 0.10 | 4.00 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.20 = 0.12 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

与供暖层相邻的非供暖空间楼板

本工程无此项内容

供暖与非供暖空间隔墙

本工程无此项内容

分户楼板

本工程无此项内容

户门

本工程无此项内容

单元外门

本工程无此项内容

供暖房间与室外直接接触的外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 3.78 | 1.000 | 1.20 | 不满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值不应大于表3.2.2规定的限值(K(无对应限值)) |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木包铝断热桥节能窗（三玻两腔低low-e玻璃） | 18 | 1.00 | 0.55 | 0.800 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 1.000 |
| 2 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.000 |
| 3 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 18.000 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.000 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 5.400 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.000 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 5.400 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.000 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1230 | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 1.000 |
| 2 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 12.600 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.000 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 18.00 | 1.00 | 0.55 | 0.35 | K≤1.10 | 满足 |
| 北向 | 5.40 | 1.00 | 0.55 | 0.13 | K≤1.10 | 满足 |
| 东向 | 5.40 | 1.00 | 0.55 | 0.11 | K≤1.10 | 满足 |
| 西向 | 12.60 | 1.00 | 0.55 | 0.26 | K≤1.10 | 满足 |
| 综合平均 | 41.40 | 1.00 | 0.55 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数不应大于表3.2.2规定的限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.550 |  | 1.000 | 0.550 |
| 2 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.550 |  | 1.000 | 0.550 |
| 3 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.550 |  | 1.000 | 0.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 18.000 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.550 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.550 |  | 1.000 | 0.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 5.400 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.550 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.550 |  | 1.000 | 0.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 5.400 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.550 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1230 | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.550 |  | 1.000 | 0.550 |
| 2 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.550 |  | 1.000 | 0.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.600 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.550 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.550 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 18.000 | 1.00 | 0.550 |
| 北向 | 5.400 | 1.00 | 0.550 |
| 东向 | 5.400 | 1.00 | 0.550 |
| 西向 | 12.600 | 1.00 | 0.550 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.550 |  |

东西向主要功能房间外窗全遮蔽外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 可全遮蔽的外遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1001 | 18 | 无 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 不满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 无 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.8条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 东、西向主要房间的外窗应设置可以全部遮蔽窗户的活动外遮阳或中置遮阳 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

东西向非主要功能房间外窗太阳得热系数

标准依据：《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.8条

标准要求：东、西向非主要房间的综合太阳得热系数SHGC不应大于0.40

结论：东西向无非主要功能房间

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.9条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

变形缝

本工程无此项内容

地面-控温构造

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石膏板 | 200 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.606 | 3.118 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 挤塑保温板 | 100 | 0.024 | 0.234 | 1.00 | 4.167 | 0.975 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 4.888 | 6.053 |
| 保温材料层R | 4.17 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 保温材料层热阻不应小于1.6[(m2．K)/W] |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

无供暖地下室外墙

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.14条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的7级 |
| 结论 | － |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.14条 |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的4级 |
| 结论 | － |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 累计耗热量指标(kWh/㎡) | 12.66 |  |
| 累计耗热量(kWh) | 2054.29 |  |
| 建筑朝向修正系数 | 1.00 |  |
| 南向窗墙面积比修正系数 | 1.05 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第3.2.4条 |  |
| 标准要求 | 居住建筑均应进行累计耗热量指标qH的计算，且累计耗热量指标qH不应大于表3.2.4规定的现行值 |  |
| 结论 | 未知结论 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外表系数 | 不满足 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶主断面 | 不满足 |
| 5 | 外墙主断面 | 不满足 |
| 6 | 供暖房间与室外直接接触的外门 | 不满足 |
| 7 | 外窗热工 | 不满足 |
| 8 | 是否有凸窗 | 满足 |
| 9 | 地面-控温构造 | 满足 |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |
| 11 | 外门气密性 | 满足 |
| 12 | 综合权衡 | 未知结论 |
| 结论 |  | 未知结论 |