环境检测报告

一、检测目的(Testing purposes):

了解公司污染物排放情况。

二、检测概况(Testing survey):

| 采样人员（Person of sampling） |  |
| --- | --- |
| 采样日期（Date of sampling） |  |
| 环境条件（Condition of sampling） |  |
| 分析日期（Date of testing） |  |

| - 样品名称 - Items of sample | 采样位置 Place of sampling | 采样方法 - Method of sampling | 样品状态/特征 - State of sample |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 生活废水排放口 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） | 微浊、无异味 |
| 食堂火烟 | 食堂火烟排放口 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版） | 完好 |
| 食堂油烟 | 食堂油烟排放口 | 《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB 18483-2001） | 完好 |
| 发电机废气 | 发电机废气排放口 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 完好 |
| 工业废气 | 无组织排放监控点 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版） | 完好 |
| - 生活饮用水 | 厂区取水口 | ### 《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存 》 ### （GB/T 5750.2-2006） | 无色透明 、无异味 |
| - 生活饮用水 | 生活区取水口 | ### 《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存 》 ### （GB/T 5750.2-2006） | 无色透明 、无异味 |
| - 车间空气 | 注塑、碎料/混料车间 | ### 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度 》 ### （GBZ/T 192.1-2007） | 完好 |
| - 车间空气 | 注塑、焊锡车间 | ### 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 ### （GBZ 159-2004） | 完好 |
| 厂界噪音 | - 厂界外1米 | ### 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | - — |

- 三、分析方法、使用仪器及检出限(Analyzing method、instrument and testing limits):

| 分析项目 Item | 分析方法 Method of analyzing | 方法标准号 Standard | 仪器名称及型号 Instrument | 检出限 Limited |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 离子计 PXS-270 | 0.01 |
|  |  | GB/T 5750.4-2006 |  |  |
| 化学 需氧量 | 快速密闭催化消解法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | — | 2mg/L |
| 五日生化 需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 便携式溶解氧 测量仪HI9143 | 0.5mg/L |
| 动植物油石油类 | 红外光度法 | GB/T 16488-1996 | 红外测油仪 WHH-1 | 0.1mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB/T 7479-1987 | 可见分光光度计 VIS-723N | 0.05mg/L |
| 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 可见分光光度计 VIS-723N | 0.01mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平FA2004N | 4mg/L |
| 臭和味 | 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2006 | — | — |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 | — | 1.0 mg/L |
| 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收光谱仪WFX-120 | — |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 UV-2600 | 0.005 mg/L |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收光谱仪WFX-120 | 0.005 mg/L |
| 耗氧量 | 高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | — | 0.05 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 UV-2600 | 0.2 mg/L |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 UV-2600 | 0.002 mg/L |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 | 离子计 PXS-270 | 0.2mg/L |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | — | 1.0 mg/L |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法（冷法） | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 UV-2600 | 5 mg/L |
| 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | — | — |
| 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 | 菌落计数器J-2 | — |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | — | — |
| 分析项目 Item | 分析方法 Method of analyzing | 方法标准号 Standard | 仪器名称及型号 Instrument | 检出限 Limited |
| 总粉尘 | 重量法 | GBZ/T 192.1-2007 | 电子天平FA2004N | 0.001 mg/m3 |
| 丙烯腈 | 溶剂解析气相色谱法 | GBZ/T 160.68-2004 | 气相色谱仪GC112A | 0.03 mg/m3 |
| 锡及其化合物 | 原子吸收分光光度法 | GBZ/T 160.22-2004 | 原子吸收光谱仪WFX-120 | 0.1 mg/m3 |
| 油烟 | 红外分光光度法 | GB 18483-2001 | 红外测油仪 WHH-1 | 0.1 mg/m3 |
| 烟尘 | 重量法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 电子天平FA2004N | — |
| 烟气黑度 | 测烟望远镜法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 测烟望远镜 DW10－Ⅱ | — |
| 二氧化硫 | 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺 分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 紫外可见分光光度计 UV-2600 | 2.5 mg/m3 |
| 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺 分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 紫外可见分光光度计 UV-2600 | 0.7 mg/m3 |
| 丙烯腈 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 气相色谱仪GC112A | 0.05mg/m3 |
| 颗粒物 | 重量法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 电子天平FA2004N | — |
| 铅及其化合物 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 原子吸收仪WFX-120 | 8.0×10-3 ug/m3 |
| 锡及其化合物 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 原子吸收仪WFX-120 | 3.0×10-3 ug/m3 |
| 厂界噪声 | 噪声仪法 | GB 12348-2008 | 噪声仪AWA6218B | — |

四、检测结果 (Testing result):

- 生活废水检测结果表

单位(unit):mg/L(pH值除外)

| 检测点/位置 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 悬浮物 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 磷酸盐 | 氨氮 | 动植物油 |
| 生活废水 排放口 | 6.93 | 32 | 49.9 | 18.0 | 0.3 | 3.6 | 1.3 |

- 2、发电机、食堂火烟废气检测结果表

- 单位(unit):mg/m3

| - 检测点/位置 | - 检测项目及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘(有效平均浓度) | 黑度（级） |
| 发电机 废气排放口 | 120.7 | — | 59.3 | ＜Ⅰ级 |
| 食堂火烟废气排放口 | 90.3 | 86.6 | 50.2 | ＜Ⅰ级 |

- 3、食堂油烟检测结果表

- 单位(unit): mg/m3

| 检测点/位置 | 检测项目及结果 |
| --- | --- |
|  | 饮食业油烟 |
| 食堂油烟排放口 | 1.3 |

- 4、工业废气检测结果表

- 单位(unit):mg/m3

| 检测点位 | 颗粒物 | 丙烯腈 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 浓度 |
| 碎料/混料车间废气无组织监控点1# | 0.8 | — |
| 碎料/混料车间废气无组织监控点2# | 0.6 | — |
| 注塑车间废气无组织监控点1# | 0.7 | 0.08 |
| 注塑车间废气无组织监控点2# | 0.6 | 0.09 |

5、车间空气检测结果表

单位(unit):mg/m3

| 检测点位 | 检测项目及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅及其化合物 | 锡及其化合物 | 总粉尘 | 丙烯腈 |
| 注塑车间(1#) | — | — | 0.030 | 0.05 |
| 碎料/混料车间(2#) | — | — | 0.071 | — |
| 焊锡车间(3#) | 0.012 | 0.2 | — | — |

6、生活饮用水检测结果表

- 单位(unit):mg/L(pH值、细菌类、臭和味除外)

| 检测点/位置 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活区饮用水取水口 | pH值 | 氰化物 | 铁 | 硫酸盐 | 耗氧量 |
|  | 7.00 | 未检出 | 未检出 | 70 | 0.62 |
|  | 溶解性总固体 | 铬（六价） | 总硬度 | 铅 | 氟化物 |
|  | 513 | 0.022 | 301 | 未检出 | 0.4 |
|  | 氯化物 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 硝酸盐氮 | 臭和味 |
|  | 57.8 | 未检出 | 23 | 2.3 | 无 |
| 厂区饮用水 取水口 | pH值 | 氰化物 | 铁 | 硫酸盐 | 耗氧量 |
|  | 7.02 | 未检出 | 未检出 | 86 | 0.65 |
|  | 溶解性总固体 | 铬（六价） | 总硬度 | 铅 | 氟化物 |
|  | 530 | 0.026 | 309 | 未检出 | 0.3 |
|  | 氯化物 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 硝酸盐氮 | 臭和味 |
|  | 49.8 | 未检出 | 20 | 2.6 | 无 |

- 7、噪声检测结果表

- 单位(unit):dB(A)

| 检测点位 | 噪声源 | 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东外1米（1#） | 生产噪声 | 61.6 | 51.8 |
| 厂界南外1米（2#） | 生产噪声、道路交通噪声 | 62.1 | 51.3 |
| 厂界西外1米（3#） | 生产噪声 | 62.8 | 52.0 |
| 厂界北外1米（4#） | 生产噪声、邻厂噪声 | 60.2 | 52.3 |

8、车间空气检测点位图

9、噪声检测点位图

附1：生活污水污染物限值表（DB44/26-2001）

二时段一级标准

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 限值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | — | 6~9 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | 60 |
| 3 | 化学需氧量 | mg/L | 90 |
| 4 | 五日生化需氧量 | mg/L | 20 |
| 5 | 磷酸盐 | mg/L | 0.5 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 10 |
| 7 | 动植物油 | mg/L | 10 |

附2：工业废气污染物排放限值（DB44/27-2001）

二时段二级标准

| 序号 | 检测项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 500 | 20 | 3.6 |
| 2 | 氮氧化物 | 120 | 20 | 1.0 |
| 3 | 颗粒物 | 120 | 20 | 0.7 |
| 4 | 铅及其化合物 | 0.0060 | — | — |
| 5 | 锡及其化合物 | 0.24 | — | — |
| 6 | 苯 | 12 | 15 | 0.42 |
| 7 | 甲苯 | 40 | 15 | 2.5 |
| 8 | 二甲苯 | 70 | 15 | 0.84 |
| 9 | 丙烯腈 | 0.60 | — | — |
| 11 | 黑度 | Ⅰ级 |  |  |

附3：厨房炉灶油烟排放浓度限值（GB 18483-2001）

| 序号 | 检测项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟排放浓度 | 2.0 | 《饮食业油烟排放浓度》（试行） |

附4：噪声限值表

| 序号 | 检测项目 | 限值要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 65 dB（昼间） | GB 12348-2008三类标准 |
|  |  | 55 dB（夜间） |  |

附5：生活饮用水卫生标准限值表（GB5749-2006）

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 限值要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | — | 6.5~8.5 |  |
| 2 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 3 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 4 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 5 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 |  |
| 6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 8 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 |  |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 |  |
| 10 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 11 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 12 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤10 |  |
| 13 | 铁 | mg/L | ≤0.03 |  |
| 14 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
| 15 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |

附6：车间空气污染物限值表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 限值要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯腈 | mg/m3 | 2（PC-STEL） | GBZ 2.1-2007 |
| 2 | 铅尘 | mg/m3 | 0.05（PC-TWA） |  |
| 3 | 铅烟 | mg/m3 | 0.03（PC-TWA） |  |
| 4 | 锡及其化合物 | mg/m3 | ---- |  |
| 5 | 总粉尘 | mg/m3 | 8（其它粉尘，PC-TWA） |  |

注： PC-TWA为长时间（8h）平均容许接触浓度，PC-STEL为在遵守PC-TWA前提下短时间（15min）平均容许接触浓度；“----”表示标准中未作限值要求