不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月22日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15770808038 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1. 建筑概况	4

2. 分析目的	4

3. 分析依据	4

3.1 标准依据	4

3.2 标准要求	4

4. 应用软件与计算方法	5

4.1 软件选用	5

4.2 计算原理	6

5. 计算参数选用	7

5.1 模拟条件	7

5.2 建筑饰面材料参数	7

5.3 门窗类型参数	7

5.3.1 透光门	7

5.3.2 普通窗	8

5.3.3 玻璃幕墙	8

5.3.4 天  窗	8

6. 眩光分析结果	9

6.1 眩光指数	9

6.2 采光均匀度	12

7. 评价结论	15

8. 附：项目总平面图	16

# 建筑概况

| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 5309.22 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 7 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 28.60 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

# 分析依据

## 标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

## 标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378－2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8 充分利用天然光，评价总分值为12 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住宅建筑室内主要功能空间至少60% 面积比例区域，其采光照度值不低千300lx 的小时数平均不少于8h/d, 得9 分。

2 公共建筑按下列规则分别评分并累计：

1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%, 得3 分；

2) 地下空间平均采光系数不小于0. 5% 的面积与地下室首层面积的比例达到10% 以上，得3 分；

3) 室内主要功能空间至少60% 面积比例区域的采光照度值不低千采光要求的小时数平均不少于4h/d, 得3 分。

3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

# 应用软件与计算方法

## 软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

## 计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

# 计算参数选用

## 模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：6月21日 14:00 不考虑太阳直射

周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

## 建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.20 |  |
| 地面 | 0.32 |  |
| 墙面 | 0.75 |  |
| 外表面 | 0.32 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

## 门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

### 透光门

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 挡光系数 | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M12 | 1500 | 2400 | 0.80 | 单层铝窗 | 超白玻璃 | 0.91 | 0.80 |
| M13 | 900 | 2400 | 0.80 | 单层铝窗 | 超白玻璃 | 0.91 | 0.80 |
| M2 | 3000 | 2400 | 0.80 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.80 |
| M4 | 1500 | 2400 | 0.80 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.80 |
| M7 | 2100 | 2400 | 0.80 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.80 |
| M8 | 900 | 2400 | 0.30 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.80 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 8400 | 3600 | 双层铝窗 | 双银Low-E | 0.68 | 0.10 |
| C10 | 1200 | 1500 | 单层钢窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.10 |
| C11 | 1000 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C12 | 2100 | 1200 | 单层钢窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C13 | 1800 | 1500 | 单层钢窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C14 | 4400 | 1800 | 单层钢窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.10 |
| C15 | 4560 | 2400 | 单层钢窗 | 超白玻璃 | 0.91 | 0.10 |
| C16 | 6000 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C17 | 1200 | 1800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C18 | 1800 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C19 | 3000 | 1500 | 单层钢窗 | 超白玻璃 | 0.91 | 0.10 |
| C2 | 8220 | 3600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C20 | 2400 | 3600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C21 | 3600 | 2400 | 单层钢窗 | 超白玻璃 | 0.91 | 0.10 |
| C4 | 4320 | 1800 | 单层钢窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C5 | 4400 | 2400 | 单层钢窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C7 | 3600 | 3600 | 双层铝窗 | 双银Low-E | 0.68 | 0.10 |
| C8 | 2400 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C9 | 1500 | 1500 | 单层钢窗 | 超白玻璃 | 0.91 | 0.10 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1497 | 1300 | 双层铝窗 | 双银Low-E | 0.62 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 天  窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积 | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5339 | 12960 | 55.838 | 双层铝窗 | 双银Low-E | 0.68 | 0.08 |

注：

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。按照《建筑采光设计标准》GB50033附录表D.0.7取值。

# 眩光分析结果

## 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 64.94 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 64.94 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 1003 | 专用教室 | III | 侧面 | 118.39 | 20.1 | 25 | 满足 |
|  | 1038 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 1026 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 1025 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 1037 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 1036 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 1021 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1023 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 1028 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.7 | 25 | 满足 |
|  | 1034 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 1033 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 1035 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 1027 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 1024 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 1017 | 普通教室 | III | 侧面 | 60.94 | 18.4 | 25 | 满足 |
|  | 1016 | 普通教室 | III | 侧面 | 102.90 | 19.6 | 25 | 满足 |
|  | 1012 | 综合大厅 | IV | 侧面 | 94.67 | 17.4 | 27 | 满足 |
|  | 1002 | 专用教室 | III | 侧面 | 158.48 | 19.5 | 25 | 满足 |
|  | 1015 | 普通教室 | III | 侧面 | 102.96 | 19.5 | 25 | 满足 |
| 2 | 2016 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.95 | 5.2 | 25 | 满足 |
|  | 2030 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 7.2 | 25 | 满足 |
|  | 2031 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 7.1 | 25 | 满足 |
|  | 2032 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 7.1 | 25 | 满足 |
|  | 2033 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 7.1 | 25 | 满足 |
|  | 2018 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 6.6 | 25 | 满足 |
|  | 2022 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 7.0 | 25 | 满足 |
|  | 2034 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 7.1 | 25 | 满足 |
|  | 2023 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 6.4 | 25 | 满足 |
|  | 2021 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 6.9 | 25 | 满足 |
|  | 2020 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 6.8 | 25 | 满足 |
|  | 2019 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 6.8 | 25 | 满足 |
|  | 2029 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 7.1 | 25 | 满足 |
|  | 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 41.14 | 20.6 | 25 | 满足 |
|  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 33.02 | 21.8 | 25 | 满足 |
|  | 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 33.02 | 22.0 | 25 | 满足 |
|  | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 32.97 | 22.0 | 25 | 满足 |
| 3 | 3013 | 办公室 | III | 侧面 | 31.66 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  | 3012 | 办公室 | III | 侧面 | 23.50 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 3011 | 办公室 | III | 侧面 | 23.50 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 23.49 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  | 3020 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.95 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 3029 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.22 | 20.0 | 25 | 满足 |
|  | 3031 | 普通教室 | III | 侧面 | 7.51 | 19.9 | 25 | 满足 |
|  | 3035 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.8 | 25 | 满足 |
|  | 3036 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.8 | 25 | 满足 |
|  | 3037 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.8 | 25 | 满足 |
|  | 3038 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.8 | 25 | 满足 |
|  | 3021 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 3039 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 3025 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 3023 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 3024 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 3022 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 3034 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 19.8 | 25 | 满足 |
|  | 3001 | 休息厅 | IV | 侧面 | 166.12 | 12.6 | 27 | 满足 |
| 4 | 4011 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.95 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 4027 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 4028 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 4029 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 4030 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 4018 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 12.9 | 25 | 满足 |
|  | 4014 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 11.2 | 25 | 满足 |
|  | 4016 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 10.1 | 25 | 满足 |
|  | 4017 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 11.8 | 25 | 满足 |
|  | 4031 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 4015 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 10.2 | 25 | 满足 |
|  | 4026 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 4013 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 11.4 | 25 | 满足 |
|  | 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 11.8 | 25 | 满足 |
| 5 | 5003 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.95 | 6.2 | 25 | 满足 |
|  | 5007 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.8 | 25 | 满足 |
|  | 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.8 | 25 | 满足 |
|  | 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.8 | 25 | 满足 |
|  | 5009 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.8 | 25 | 满足 |
|  | 5005 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.7 | 25 | 满足 |
|  | 5014 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.6 | 25 | 满足 |
|  | 5013 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.7 | 25 | 满足 |
|  | 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.7 | 25 | 满足 |
|  | 5012 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.6 | 25 | 满足 |
|  | 5015 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.6 | 25 | 满足 |
|  | 5016 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.8 | 25 | 满足 |
|  | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.5 | 25 | 满足 |
|  | 5018 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 8.5 | 25 | 满足 |
| 6 | 6003 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.95 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  | 6005 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 6008 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 6006 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 6007 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 6017 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 6009 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 6016 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 6011 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 6012 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 6010 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 6014 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 6018 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 6004 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.61 | 14.6 | 25 | 满足 |

## 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 专用教室 | III | 侧面 | 11.38 | 3.17 | 3.60 | 满足 |
|  | 1003 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.30 | 3.97 | 4.36 | 满足 |
|  | 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.78 | 2.33 | 5.05 | 满足 |
|  | 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.65 | 3.52 | 4.16 | 满足 |
|  | 1012 | 综合大厅 | IV | 侧面 | 10.54 | 1.80 | 5.85 | 满足 |
|  | 1015 | 普通教室 | III | 侧面 | 9.77 | 2.45 | 3.99 | 满足 |
|  | 1016 | 普通教室 | III | 侧面 | 9.88 | 2.46 | 4.02 | 满足 |
|  | 1017 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.09 | 3.56 | 4.80 | 满足 |
|  | 1021 | 普通教室 | III | 侧面 | 9.40 | 3.37 | 2.78 | 满足 |
|  | 1023 | 普通教室 | III | 侧面 | 9.72 | 2.69 | 3.62 | 满足 |
|  | 1024 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.59 | 3.02 | 3.84 | 满足 |
|  | 1025 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.02 | 3.29 | 3.96 | 满足 |
|  | 1026 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.79 | 3.46 | 3.98 | 满足 |
|  | 1027 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.33 | 3.71 | 3.86 | 满足 |
|  | 1028 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.52 | 3.96 | 3.66 | 满足 |
|  | 1033 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.55 | 4.23 | 3.68 | 满足 |
|  | 1034 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.60 | 4.24 | 3.68 | 满足 |
|  | 1035 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.57 | 4.12 | 3.78 | 满足 |
|  | 1036 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.97 | 4.16 | 3.84 | 满足 |
|  | 1037 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.52 | 4.10 | 3.78 | 满足 |
|  | 1038 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.28 | 4.06 | 3.76 | 满足 |
| 2 | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 18.46 | 3.67 | 5.03 | 满足 |
|  | 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 16.68 | 3.35 | 4.98 | 满足 |
|  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 16.77 | 3.34 | 5.01 | 满足 |
|  | 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 16.63 | 3.34 | 4.98 | 满足 |
|  | 2016 | 普通教室 | III | 侧面 | 8.26 | 2.75 | 3.01 | 满足 |
|  | 2018 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.38 | 2.93 | 4.57 | 满足 |
|  | 2019 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.53 | 3.20 | 4.53 | 满足 |
|  | 2020 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.28 | 3.34 | 4.57 | 满足 |
|  | 2021 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.97 | 3.49 | 4.29 | 满足 |
|  | 2022 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.73 | 3.65 | 4.31 | 满足 |
|  | 2023 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.73 | 3.64 | 4.33 | 满足 |
|  | 2029 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.55 | 4.30 | 3.62 | 满足 |
|  | 2030 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.57 | 4.21 | 3.69 | 满足 |
|  | 2031 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.66 | 4.28 | 3.66 | 满足 |
|  | 2032 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.61 | 4.24 | 3.68 | 满足 |
|  | 2033 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.57 | 4.22 | 3.69 | 满足 |
|  | 2034 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.17 | 4.16 | 3.89 | 满足 |
| 3 | 3001 | 休息厅 | IV | 侧面 | 12.13 | 2.91 | 4.17 | 满足 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 33.99 | 3.25 | 10.45 | 不满足 |
|  | 3011 | 办公室 | III | 侧面 | 34.96 | 3.47 | 10.08 | 不满足 |
|  | 3012 | 办公室 | III | 侧面 | 33.26 | 3.43 | 9.70 | 不满足 |
|  | 3013 | 办公室 | III | 侧面 | 15.24 | 4.38 | 3.48 | 满足 |
|  | 3020 | 普通教室 | III | 侧面 | 9.42 | 2.34 | 4.03 | 满足 |
|  | 3021 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.91 | 6.12 | 2.60 | 满足 |
|  | 3022 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.49 | 6.24 | 2.64 | 满足 |
|  | 3023 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.42 | 6.28 | 2.62 | 满足 |
|  | 3024 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.32 | 4.89 | 3.34 | 满足 |
|  | 3025 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.93 | 4.97 | 3.20 | 满足 |
|  | 3029 | 普通教室 | III | 侧面 | 7.20 | 3.24 | 2.22 | 满足 |
|  | 3031 | 普通教室 | III | 侧面 | 8.03 | 3.75 | 2.14 | 满足 |
|  | 3034 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.65 | 4.29 | 3.65 | 满足 |
|  | 3035 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.61 | 4.31 | 3.63 | 满足 |
|  | 3036 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.56 | 4.25 | 3.66 | 满足 |
|  | 3037 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.67 | 4.29 | 3.65 | 满足 |
|  | 3038 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.86 | 4.20 | 3.78 | 满足 |
|  | 3039 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.55 | 4.26 | 3.65 | 满足 |
| 4 | 4011 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.60 | 2.24 | 5.19 | 满足 |
|  | 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.52 | 4.31 | 3.60 | 满足 |
|  | 4013 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.80 | 4.34 | 3.64 | 满足 |
|  | 4014 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.95 | 4.28 | 3.72 | 满足 |
|  | 4015 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.92 | 4.32 | 3.68 | 满足 |
|  | 4016 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.14 | 4.31 | 3.75 | 满足 |
|  | 4017 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.77 | 4.30 | 3.66 | 满足 |
|  | 4018 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.93 | 4.33 | 3.68 | 满足 |
|  | 4026 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.55 | 4.34 | 3.58 | 满足 |
|  | 4027 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.73 | 4.33 | 3.63 | 满足 |
|  | 4028 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.82 | 4.35 | 3.63 | 满足 |
|  | 4029 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.89 | 4.28 | 3.71 | 满足 |
|  | 4030 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.53 | 4.25 | 3.65 | 满足 |
|  | 4031 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.65 | 4.33 | 3.62 | 满足 |
| 5 | 5003 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.74 | 3.61 | 4.36 | 满足 |
|  | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.85 | 4.47 | 3.55 | 满足 |
|  | 5005 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.00 | 4.40 | 3.64 | 满足 |
|  | 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.63 | 4.32 | 3.61 | 满足 |
|  | 5007 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.59 | 4.37 | 3.57 | 满足 |
|  | 5009 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.52 | 4.34 | 3.57 | 满足 |
|  | 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.67 | 4.39 | 3.57 | 满足 |
|  | 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.85 | 4.33 | 3.66 | 满足 |
|  | 5012 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.03 | 4.46 | 3.59 | 满足 |
|  | 5013 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.82 | 4.36 | 3.63 | 满足 |
|  | 5014 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.83 | 4.37 | 3.62 | 满足 |
|  | 5015 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.06 | 4.46 | 3.60 | 满足 |
|  | 5016 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.56 | 4.42 | 3.52 | 满足 |
|  | 5018 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.06 | 4.48 | 3.59 | 满足 |
| 6 | 6003 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.87 | 3.56 | 4.46 | 满足 |
|  | 6004 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.98 | 4.54 | 3.52 | 满足 |
|  | 6005 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.52 | 4.38 | 3.55 | 满足 |
|  | 6006 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.60 | 4.38 | 3.56 | 满足 |
|  | 6007 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.64 | 4.37 | 3.57 | 满足 |
|  | 6008 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.88 | 4.37 | 3.64 | 满足 |
|  | 6009 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.96 | 4.48 | 3.57 | 满足 |
|  | 6010 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.83 | 4.47 | 3.54 | 满足 |
|  | 6011 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.96 | 4.48 | 3.57 | 满足 |
|  | 6012 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.79 | 4.40 | 3.59 | 满足 |
|  | 6014 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.59 | 4.45 | 3.50 | 满足 |
|  | 6016 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.63 | 4.37 | 3.57 | 满足 |
|  | 6017 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.95 | 4.37 | 3.65 | 满足 |
|  | 6018 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.93 | 4.51 | 3.53 | 满足 |

# 评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 99 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 3 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 0 分。

# 附：项目总平面图