目       录

- 工程概况

- 监理评估依据

- 监理工作成效

- 施工过程质量控制

- 本工程观感质量评定

六、本工程玻璃幕墙综合评定

- 工程概况

工程名称：温州红星美凯龙全球家居生活广场工程

建设单位：温州红星国际家居广场有限公司

设计单位：深圳市睿鹏幕墙装饰工程有限公司

监理单位：温州市宏业建设监理有限公司

施工单位：温州东瓯建设集团有限公司

本工程为砼框架结构七层，建筑面积为138035.85m²，其中地下室建筑面积31319.78 m²，地上七层，地下室一层；建筑总高度为39.6米，本建筑为一类高层公共建筑，其中地上一~七层为家居建材商场，地下一层为机械停车库、普通停车库、设备用房及商铺。

二、监理评估依据

1．《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）；

2．《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；

3、《建设工程监理规范》（GB50319－2000）；

4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210－2001）；

5、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）；

6、《玻璃幕墙工程质量检测标准》（JGJ139-2001）；

7、该工程主体结构施工图纸及说明；

8、该工程有关合同、文件及技术资料；

9、经审批的主体结构工程施工组织设计；

三、监理工作成效

1、幕墙工程进场所用材料：

幕墙工程所用材料的品种、规格和质量符合设计要求和国家现行标准的规定。

施工单位拟用于本工程的材料，必须做好报验工作。监理人员在材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收，材料包装应完好，应有产品合格证、说明书及相关性能的检测报告；监理人员检查完毕，是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规范要求取样做好材料的检验、复验工作，试验报告未给出试验结果前材料不得用于本工程。

四、施工过程质量控制

1、 玻璃幕墙的构件及零附件的材料品种、规格、色泽和性能，符合设计要求。

2、主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理符合设计要求。

3、幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装符合设计要求，安装牢固。

4、幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接，经检查符合要求。

5、构件的加工尺寸准确，没有变形和刮痕,不合格的构件不得安装。

6、结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

7、督促施工单位做好隐蔽验收记录和现场检测工作（后置埋件的现场拉拔强度检测，幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测）经检查符合设计要求。

五、观感质量验收情况：

玻璃幕墙横梁和立柱安装，观感质量验收合格。

- 本工程玻璃幕墙综合评定：

1、幕墙（子分部）、分项评定情况如下：

| 序号 | 分项工程名称 | 分项 数 | 施工单位自评 | 监理验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙立柱安装 | 1 | 合格 | 合格 |
| 2 | 玻璃幕墙横梁安装 | 1 | 合格 | 合格 |

2、本工程在整个施工过程中，各分项工程均按设计施工图及有关设计文件、施工规范以及编制的并经审定的施工组织设计进行施工。

各分项工程，均按照施工及验收程序和有关验收规定的要求进行检查验收，填写签认工程验收和隐蔽工程验收记录，质量保证资料齐全，并经监理核验符合规定的质量要求，并根据有关质量检验评定标准，对本工程的分项进行了质量检查验收评定，我们评定本工程玻璃幕墙质量等级评定为合格。

温州红星美凯龙全球家居生活广场

温州市宏业建设监理有限公司工程项目监理部

日 期：2014年 3 月31 日