建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 山田叠舍-腾冲小甸半山民宿建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-保山-腾冲 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 昆明理工大学腾冲小甸半山民宿建筑设计团队 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年3月10日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13639910647 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	7

3.1	体形系数	8

3.2	开间窗墙面积比	8

3.3	屋顶构造	9

3.3.1	屋顶构造一	9

3.3.2	屋顶构造二	9

3.3.3	屋顶构造N	9

3.3.4	屋顶平均热工性能	9

3.4	外墙构造	9

3.4.1	外墙相关构造	10

3.4.2	外墙平均传热系数	10

3.5	挑空楼板构造	10

3.5.1	挑空楼板构造一	10

3.5.2	挑空楼板构造N	10

3.5.3	挑空楼板平均热工性能	10

3.6	非采暖地下室顶板构造	10

3.6.1	顶板构造一	10

3.6.2	顶板构造N	10

3.6.3	非采暖地下室顶板平均热工性能	10

3.7	分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造	10

3.7.1	隔墙构造一	10

3.7.2	隔墙构造N	10

3.7.3	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能	10

3.8	分隔采暖与非采暖空间的户门构造	11

3.9	阳台门下部芯板构造	11

3.10	外窗	11

3.11	凸窗	11

3.11.1	凸窗顶板构造	11

3.11.2	凸窗侧板构造	11

3.11.3	凸窗底板构造	11

3.11.4	凸窗透明部分	11

3.12	不采暖封闭阳台相关指标和构造	11

3.12.1	不采暖封闭阳台与室内的隔墙	11

3.12.2	不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗	12

3.12.3	不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比	12

3.12.4	不采暖封闭阳台外部墙板	12

3.12.5	不采暖封闭阳台上部顶板	12

3.12.6	不采暖封闭阳台底板	12

3.12.7	不采暖封闭阳台地面	12

3.12.8	不采暖封闭阳台外窗	12

3.12.9	不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比	12

3.13	周边地面	12

3.13.1	典型周边地面分类	13

3.13.2	周边地面相关构造	13

3.13.3	周边地面平均热工性能	13

3.14	地下室外墙	13

3.14.1	地下墙相关构造	13

3.14.2	地下墙平均热工性能	13

3.15	外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性	13

3.16	规定性指标检查结论	13

4	热工性能权衡判断	13

4.1	说明	14

4.2	开间窗墙面积比	14

4.3	外墙平均传热系数	14

4.4	封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数	14

4.5	地面平均传热系数	14

4.5.1	典型地面分类	14

4.5.2	周边地面构造	15

4.5.3	非周边地面构造	15

4.6	建筑总耗热量计算	15

4.7	热工性能权衡判断结论	15

5	附表 耗热量计算详表	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-保山-腾冲 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：98.48° |
| 气候分区 | 温和A区 |  |
| 建筑面积 | 地上3109㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 15.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 17673.10 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 8807.15 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 25mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：6mm无色玻璃+0.05mm（S6019）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：

传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.287

体形系数

| 外表面积 | 8807.15 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 17673.10 |
| 体形系数 | 0.50 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 477.09 | 1661.05 | 0.29 |
| 北向 | 立面2 | 69.72 | 1656.08 | 0.04 |
| 东向 | 立面3 | 35.88 | 1172.63 | 0.03 |
| 西向 | 立面4 | 51.75 | 1211.70 | 0.04 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 477.09 | C0915 | 0.90×1.50 | 1 | 3 | 1.35 | 4.05 |
|  |  | C11430 | 11.40×3.00 | 1 | 1 | 34.20 | 34.20 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 12 | 1.80 | 21.60 |
|  |  | C15024 | 15.00×2.40 | 1 | 1 | 36.00 | 36.00 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 4 | 2.70 | 10.80 |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 2 | 4 | 5.04 | 20.16 |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 1 | 5 | 8.64 | 43.20 |
|  |  | C3627 | 3.60×2.70 | 1 | 13 | 9.72 | 126.36 |
|  |  | C4824 | 4.80×2.40 | 1 | 3 | 11.52 | 34.56 |
|  |  | C4830 | 4.80×3.00 | 1 | 3 | 14.40 | 43.20 |
|  |  | C6430 | 6.40×3.00 | 1 | 2 | 19.20 | 38.40 |
|  |  | C6433 | 6.40×3.30 | 2 | 2 | 21.12 | 42.24 |
|  |  | C9324 | 9.30×2.40 | 2 | 1 | 22.32 | 22.32 |
| 北向 | 立面2 69.72 | C3627 | 3.60×2.70 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 |
|  |  | C9630 | 9.60×3.00 | 1~2 | 2 | 28.80 | 57.60 |
|  |  | M1220 | 1.20×2.00 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |
| 东向 | 立面3 35.88 | C0915 | 0.90×1.50 | 1~2 | 4 | 1.35 | 5.40 |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |
|  |  | C2724 | 2.70×2.40 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  |  | C6424 | 6.40×2.40 | 2 | 1 | 15.36 | 15.36 |
| 西向 | 立面4 51.75 | C0915 | 0.90×1.50 | 1 | 9 | 1.35 | 12.15 |
|  |  | C2427 | 2.40×2.70 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1~2 | 2 | 10.80 | 21.60 |
|  |  | C4824 | 4.80×2.40 | 1 | 1 | 11.52 | 11.52 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-6的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 25 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.694 | 0.283 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 0.877 | 2.998 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1179.25 | 1.000 | 0.96 | 3.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.96 × 1.00 = 0.96 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1534.73 | 1.000 | 0.96 | 3.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.96 × 1.00 = 0.96 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1113.11 | 1.000 | 0.96 | 3.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.96 × 1.00 = 0.96 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1133.79 | 1.000 | 0.96 | 3.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.96 × 1.00 = 0.96 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4960.88 | 1.000 | 0.96 | 3.00 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.96 × 1.00 = 0.96 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-6的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm无色玻璃+0.05mm（S6019）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框） | 18 | 2.08 | 0.29 | 0.800 | 断桥铝窗框（K=4.0W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20% |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 3 | 1.350 | 4.050 | 18 | 2.080 |
| 2 | C11430 | 1 | 1 | 34.200 | 34.200 | 18 | 2.080 |
| 3 | C1215 | 1 | 12 | 1.800 | 21.600 | 18 | 2.080 |
| 4 | C15024 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 18 | 2.080 |
| 5 | C1815 | 1 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 2.080 |
| 6 | C2124 | 2 | 4 | 5.040 | 20.160 | 18 | 2.080 |
| 7 | C3624 | 1 | 5 | 8.640 | 43.200 | 18 | 2.080 |
| 8 | C3627 | 1 | 13 | 9.720 | 126.360 | 18 | 2.080 |
| 9 | C4824 | 1 | 3 | 11.520 | 34.560 | 18 | 2.080 |
| 10 | C4830 | 1 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 2.080 |
| 11 | C6430 | 1 | 2 | 19.200 | 38.400 | 18 | 2.080 |
| 12 | C6433 | 2 | 2 | 21.120 | 42.240 | 18 | 2.080 |
| 13 | C9324 | 2 | 1 | 22.320 | 22.320 | 18 | 2.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 477.090 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.080 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3627 | 1 | 1 | 9.720 | 9.720 | 18 | 2.080 |
| 2 | C9630 | 1~2 | 2 | 28.800 | 57.600 | 18 | 2.080 |
| 3 | M1220 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 2.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 69.720 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.080 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~2 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 2.080 |
| 2 | C1824 | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 2.080 |
| 3 | C2724 | 2 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 2.080 |
| 4 | C6424 | 2 | 1 | 15.360 | 15.360 | 18 | 2.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 35.880 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.080 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 9 | 1.350 | 12.150 | 18 | 2.080 |
| 2 | C2427 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 2.080 |
| 3 | C3630 | 1~2 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 2.080 |
| 4 | C4824 | 1 | 1 | 11.520 | 11.520 | 18 | 2.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 51.750 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.080 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 3 | 1.350 | 4.050 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 2 | C11430 | 1 | 1 | 34.200 | 34.200 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 3 | C1215 | 1 | 12 | 1.800 | 21.600 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 4 | C15024 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 5 | C1815 | 1 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 6 | C2124 | 2 | 4 | 5.040 | 20.160 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 7 | C3624 | 1 | 5 | 8.640 | 43.200 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 8 | C3627 | 1 | 13 | 9.720 | 126.360 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 9 | C4824 | 1 | 3 | 11.520 | 34.560 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 10 | C4830 | 1 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 11 | C6430 | 1 | 2 | 19.200 | 38.400 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 12 | C6433 | 2 | 2 | 21.120 | 42.240 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 13 | C9324 | 2 | 1 | 22.320 | 22.320 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 477.090 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.287 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3627 | 1 | 1 | 9.720 | 9.720 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 2 | C9630 | 1~2 | 2 | 28.800 | 57.600 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 3 | M1220 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 69.720 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.287 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~2 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 2 | C1824 | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 3 | C2724 | 2 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 4 | C6424 | 2 | 1 | 15.360 | 15.360 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 35.880 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.287 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 9 | 1.350 | 12.150 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 2 | C2427 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 3 | C3630 | 1~2 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 4 | C4824 | 1 | 1 | 11.520 | 11.520 | 18 | 0.287 |  | 1.000 | 0.287 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 51.750 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.287 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 477.09 | 2.08 | 0.29 | 0.29 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 69.72 | 2.08 | 0.29 | 0.04 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 35.88 | 2.08 | 0.29 | 0.03 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 51.75 | 2.08 | 0.29 | 0.04 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 634.44 | 2.08 | 0.29 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-6的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1001(最不利房间) | 宾馆-4星级客房 |  | 外窗 | C3627 | 0.30 | 有 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 477.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 69.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 51.75 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。