- 第四章 绿色技术分析

  - 维护结构节能措施

在建筑运行能耗中，采暖能耗所占比例最大，超过50%，采暖、空调、通风的能耗约占2/3。墙体、屋面等建筑维护结构得热是建筑负荷的最大组成部分。改善建筑围护结构的热工性能，降低构件的导热系数有效减少热量输出可明显降低采暖负荷。考虑青海海南地区丰富的太阳能能源，考虑在外墙内外两侧中布置PCM材料，内侧起延迟室内的温度波动情况以达到更好的舒适度；在外墙外侧，在白天太阳辐射强度高时充分吸收太阳能，在夜间进行放出，抵消围护结构向室外传递的能量，以达到节能的目的。并探究了不同相变温度下的内墙温度变化情况以选择合适的相变温度，具体情况如图4-1所示。本项目采用内保温的手段，具体构造方式如下：

图 1-1 相变材料不同位置的选择情况

屋顶：屋顶构造一：

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 0.452 | 1.00 | 0.588 | 0.266 |
| STP(VIPB)真空绝热板I型 | 20 | 0.005 | 1.200 | 1.00 | 4.000 | 4.800 |
| 细石混凝土 | 20 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.013 | 0.203 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 玻璃棉板、毡 | 20 | 0.040 | 0.380 | 1.00 | 0.500 | 0.190 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 5.170 | 6.646 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙：外墙构造一：

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（1） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 建筑节能保温砂浆 | 20 | 0.060 | 10.000 | 1.02 | 0.327 | 3.333 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 3.030 | 1.217 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 加气混凝土砌体 | 300 | 0.220 | 3.601 | 1.25 | 1.091 | 4.910 |
| 建筑节能保温砂浆 | 20 | 0.060 | 10.000 | 1.02 | 0.327 | 3.333 |
| 各层之和∑ | 480 | － | － | － | 5.130 | 13.354 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙：阳台隔墙构造一：（由外到内）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚氨酯硬泡喷涂 | 40 | 0.023 | 0.274 | 1.20 | 1.449 | 0.477 |
| 建筑节能保温砂浆 | 20 | 0.060 | 10.000 | 1.02 | 0.327 | 3.333 |
| 加气混凝土砌体 | 240 | 0.220 | 3.601 | 1.00 | 1.091 | 3.928 |
| 混合砂浆抹面 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.890 | 7.983 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙：楼梯间隔墙构造一：

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（1） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| TD泡沫混凝土保温板 | 50 | 0.045 | 1.050 | 1.05 | 1.058 | 1.167 |
| 专用抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 混凝土空心砌块 | 190 | 0.950 | 11.438 | 1.00 | 0.200 | 2.288 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.290 | 3.819 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程 |  |  |  |  |  |

  - 门窗节能措施

门、窗作为室内外空间的连接部分，对于建筑得热的影响不亚于围护结构。门窗较小的传热系数可以在供暖季减少热量的散失，从而降低能耗；夏季有效的遮阳措施可减少太阳直射得热量，从而降低供冷能耗。本工程对于门窗采取的节能措施为使用保温门窗、Low-e玻璃、设置内置活动遮阳。具体做法如下。

1. 采暖空调房通外室外的门：双层阳台金属外门：

传热系数1.190W/m^2.K

2. 外窗：塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)：

传热系数1.50W/m^2.K

3. 幕墙：6中透光Low-E+12氩气+6透明：

传热系数1.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

4. 封闭阳台与室内隔墙的窗：塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)：：

传热系数1.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

5.封闭阳台窗：塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)：

传热系数1.50W/m^2.K

6. 木制百叶遮阳：外挑0.282m 百叶间距0.4m

遮阳板透射板 0.45

图 4-2 内置活动百叶遮阳效果图

  - 玻璃幕墙通风道节能措施

玻璃幕墙通风道又称其为双层通风幕墙或呼吸式幕墙。其节能原理如图 ，幕墙与阳台隔墙见间形成一个相对封闭的空间，空气可从下部进风口进入此空间，从上部排风口离开。这一空间经常处于空气流动状态，热量在此空间内流动，由于进风口进入的是室内空气，热通道中空气温度与室内基本相同，这就大大节省了取暖和制冷的能源消耗。该系统白天用来吸收来自太阳的辐射热量在夜间将白天吸收的热量释放到室内，项目设计见图 。

图 4-3 玻璃幕墙通风道原理图

图 4-4 改建建筑示意图

  - 太阳能光热系统节能措施

近几年的实践证明，太阳能至少可满足其居民7成的供暖和对热水的需求。太阳能热水系统是利用太阳能集热器采集太阳热量，在阳光的照射下使太阳的光能充分转化为热能，通过控制系统自动控制循环泵或电磁阀等功能部件将系统采集到的热量传输到大型储水保温水箱中，在匹配当量的电力、燃气、燃油等能源，把储水保温水箱中的水加热并成为比较稳定的定量能源设备。该系统既可提供生产和生活用热水，又可作为其他太阳能利用形式的冷热源，是太阳热能应用发展中最具经济价值、技术最成熟且已商业化的一项应用产品。

本项目利用周围空地，布置太阳能热水系统，设计热水温差45℃，年运行天数365天，集热器0.45。该系统满足100人次“10L·人/d的用水定额”的需求。

图 4-5 太阳能热水系统示意图

  - 太阳能光伏系统节能措施

太阳能作为当前最成熟、最便利、最有效的节能建筑应用技术，太阳能与建筑一体化的应用成为节能建筑最需要关注的大事。太阳能利用是低碳节能建筑中非常重要的一环，太阳能与建筑一体化用1%的建筑成本弥补10%的建筑能耗，既达到了节能减排，又能够实现能源自给，有效的改善了城市温室效应引起生活质量每况愈下的现状。太阳能与建筑一体化得到了越来越多的认可。本项目中在未设天窗侧屋顶设置40m2光伏发电板，并利用屋顶与三层之间的空间布置配套设施。

图 4-6 光伏建筑一体化示意图

图 4-7 光伏建筑布置情况

  - 智能控制系统节能措施

项目在充分利用自然采光的条件下，室内灯源均采用节能灯具，同时能耗智能控制系统。旨在收集室内能耗数据并通过物联网、互联网等网络承载系统将建筑能耗相关数据信息进行实时、准确、可靠的传递，反馈于智能控制器用于能源及建筑室内环境控制，并采用智能化的算法对系统设备进行控制管理。具体实施形式如下：

1楼宇设备自控系统工程

降低机电设备的能耗，投资回报率较高；提供能够自动调节的舒适环境；预防突发事故发生，保护设备的投资；延长设备使用寿命，降低管理及操作成本；将整个建筑内的所有机电设备统一管理；

2智能化小区综合物业管理工程

智能化小区综合物业管理工程设计主要包含六个方面。其一房屋建筑主体的管理；其二设备的数字化管理；其三，综合安防管理；其四，消防管理；其五，数字化应用服务；最后，收费管理。

3智能灯光控制系统工程

智能照明系统的设计主要包含五个板块

灯光调节：用于灯光照明控制时能对电灯进行单个独立的开、关、调光等功能控制，也能对多个电灯的组合进行分组控制，方便用不同灯光编排组合形式营造出特定的气氛。

智能调光：随意进行个性化的灯光设置;电灯开启时光线由暗逐渐到亮，关闭时由亮逐渐到暗，直至关闭，有利于保护眼睛，又可以避免瞬间电流的偏高对灯具所造成的冲击，能有效的延长灯具的使用寿命。

延时控制：在您外出的时候，您只需要按一下"延时"键，在您出门后30秒，所有的灯具和电器都会自动关闭。

控制自如：可以随意遥控开关屋内任何一路灯;可以分区域全开全关与管理每路灯;可手动或遥控实现灯光的随意调光,智能家居工程提示还可以实现灯光的远程电话控制开关功能。

全开全关：整个照明系统的灯可以实现一键全开和一键全关的功能。

图 4-8 智能灯光系统示意图

  - 种植屋面节能措施

绿化屋顶最显著的优势是植物及基质可以阻挡太阳辐射对屋顶表面的直接照射，而植物的蒸腾及光合作用，可以消耗大部分的太阳辐射，同时植物还可以减少屋顶长波辐射、吸收潜热，从而降低绿化屋顶周围的室外温度、增加湿度、改善建筑周围的微气候、显著降低建筑能耗。通过对屋顶空间的有效利用，能够实现对城市立体空间的集约利用，不仅能够缓解城市热岛效应、调节屋顶温度和空气湿度、保护屋顶，而且有助于提高建筑保温效能，降低建筑能耗，美化建筑，改善城市面貌。

项目于未设置光伏板一侧布置粗放式绿化屋顶，选取佛甲草为屋顶植物，种植层厚度3~5cm，叶面积指数大于3.0。

图 4-9 绿化屋顶构造于绿化植株示意图

  - 节水节能措施

1、本工程的排水对象主要为生活污水、废水和雨水，无特殊污染物排出。设计上采用雨、污分流的排水体制，对上述排水对象分别组织排放。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管道。

2、选用低噪声、高效率的机电设备，并采取积极的隔振降噪措施。设置隔振基础、柔性接头，避免管道传声；水泵上设置微阻缓闭式止回阀，消除停泵水锤的影响和水击所产生的管道震颤噪声等。

3、选用节水型的卫生器具。使用“干封式”粪尿分集厕所对传统农村旱厕进行改造。干封式厕所结合农村基本特点与百姓的实际需要，利用粪、尿不同的生物特性，分别收集、分别处理、再利用，便器不需水冲，储粪槽密闭，是一种防蝇、无臭、可使粪便无害化，不污染环境，可回收尿肥、粪肥，又适用范围广泛的生态卫生厕所。针对北方地区农村没有下水道的特点，杜绝粪尿直排，保护地表径流不受污染，一种新的卫生厕所改造模式，有利于改变农村环境卫生，有效控制降低肠道传染病的发病率。

图 4-10 “干封式”粪尿分集厕所

4、本工程的其它设备均采用积极的隔振降噪措施，选用高品质、低噪声、高效率的机电设备；设置隔振基础、柔性接头，避免管道传声；各型水泵上设置微阻缓闭式止回阀，消除停泵水锤的影响和水击所产生的管道震颤噪声等。污水立管采用螺旋UPVC排水管以降低噪声。

  - 电气节能：

1、选用高效节能光源、镇流器及灯具。

2、每个房间的灯的开关数不少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列与侧窗平行，以充分利用自然光。

3、不同类型房间电器设备功率（W/m2）及照明功率密度值(W/m2)，参照GB50189-2005、GB50034-2013规定值。功率密度不能大于"强条"规定值。

4、设备节能控制：电梯采用智能控制；生活水泵采用变频控制。

5、设置用电分项计量系统：将建筑物的空调用电、动力用电、照明插座用电和特殊用电等四项分别进行计量。分项计量采用带通讯接口的电子电能表，变压器低压侧受电柜内采用电子式多功能电能表。分项计量不应影响计费系统正常工作，不与计费电能表。

6、采购相应设备时，均应满足以上《公共建筑节能设计标准》中节能指标的要求。

7、汽车库机械通风系统在满足室内空气质量的前提下，采用定时启、停措施。

8、风机对室外及对竖井出设金属防护网，避免老鼠进入通风管道。

  - 暖通节能：

- 本项目所有通风系统风机均采用高效节能产品，保证风机单位风量耗功率满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）第5.3.26要求不大于0.32W/(m3/h)

- 采用地源热泵的供暖方式，辅助使用太阳能集热系统提供辅助热源。热泵作为环保节能的空调系统，仅利用了空气、土壤、地下水和地表水(江、河、湖、海)等作为冷热源，避免了燃料产生的污染，又具有良好的综合能效比。备用一台电锅炉，当地源热泵供能不足时，考虑使用电锅炉进行补充。与传统的燃气燃煤锅炉的供暖方式相比，该方式更加节能降碳。

图 4-11 地源热泵的工作原理图

2、采购相应设备时，均应满足以上《公共建筑节能设计标准》中节能指标的要求。

3、汽车库机械通风系统在满足室内空气质量的前提下，采用定时启、停措施。

  - 室内装修节能

1、 室内墙面采用耐碰撞、易擦拭的装修材料，色调用暖色。室内通道墙面阳角做成圆角或切角，下部作0.35m高的防撞板。

2、室内地面选用平整、防滑、耐磨的装修材料。卧室、起居室、活动室采用木地板或有弹性的塑胶板；厨房、卫生间及走廊等公用部位采用清扫方便的防滑地砖。

3、落地玻璃门窗装配安全玻璃，并在玻璃上设有醒目标示。

4、卫生洁具选用白色。

5、卧室内设每人分隔使用的壁柜，设置高度在1.50m以下。

6、各类用房、楼梯间、台阶、坡道等处设置的各类标志和标注强调功能作用，醒目、易识别。