[image: image3.png]


                                                                                      

建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	辽宁-大连

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月15日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18242098297


目  录
31 建筑概况


3

2 设计依据

3

3 规定性指标检查

3

3.1 构造材料组成

4

3.2 工程材料

5

3.3 体形系数

5

3.4 开间窗墙比

6

3.5 屋顶构造

6

3.5.1 屋顶构造一

6

3.6 外墙构造

6

3.6.1 外墙相关构造

7

3.6.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

7

3.6.3 外墙平均热工特性

8

3.7 挑空楼板构造

8

3.8 非采暖地下室顶板

8

3.9 采暖与非采暖户墙

8

3.9.1 采暖与非采暖户墙相关构造

8

3.9.2 采暖与非采暖户墙平均热工特性

9

3.10 不采暖楼梯间户门

9

3.11 开敞阳台门

9

3.12 外窗

9

3.12.1 外窗构造

9

3.12.2 总体热工性能

11

3.13 凸窗透明部分

11

3.14 凸窗板

11

3.15 周边地面

11

3.15.1 周边地面构造一

12

3.16 非周边地面

12

3.16.1 非周边地面构造一

12

3.17 地下墙

12

3.18 封闭阳台

12

3.19 外窗气密性

12

3.20 规定性指标检查结论



建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	辽宁-大连

	地理位置
	北纬：39.00°
	东经：121.63°

	气候子区
	寒冷A区

	建筑面积
	地上3478㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	16.8m

	结构类型
	

	采暖期天数（d）
	125

	采暖期室外平均温度（C°）
	0.10

	太阳总辐射平均强度（W/㎡）
	水平
	南
	北
	东
	西


设计依据
1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

构造材料组成

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    刚性或块体保护层 20mm＋挤塑聚苯板 200mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋找坡层 20mm＋混凝土多孔砖(190八孔砖） 120mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋空气间层L 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 200mm＋白灰砂浆L 20mm

3. 楼梯间隔墙：楼梯间隔墙构造一：
    钢筋混凝土（1） 30mm＋酚醛泡沫板（用于墙体） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) 15mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 不采暖楼梯间户门：金属保温门－单层：
    传热系数2.000W/m^2.K

6. 开敞阳台门：双层阳台木制外门：
    传热系数1.095W/m^2.K

7. 外窗构造：6mm无色玻璃+0.05mm（S7020）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框）：
    传热系数1.690W/m^2.K，自身遮阳系数0.301

8. 周边地面：周边地面构造一：
    钢筋混凝土（1） 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋酚醛泡沫板（用于墙体） 20mm＋钢筋混凝土 120mm
9. 非周边地面：非周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	岩棉保温板（ρ≥140）
	0.040
	0.428
	140.0
	2515.0
	0.0000
	K≤0.04 W/（m·k）；燃烧性能等级：A1级；同上；

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	承重空心砖墙L
	0.580
	8.928
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	

	空气间层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0023
	

	白灰砂浆L
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	酚醛泡沫板（用于墙体）
	0.034
	0.452
	60.0
	1378.6
	0.0000
	依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	0.060
	1.020
	230.0
	1036.0
	0.0000
	

	刚性或块体保护层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	挤塑聚苯板
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	

	防水层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	找坡层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	混凝土多孔砖(190八孔砖）
	0.620
	5.480
	1450.0
	459.3
	0.0010
	


体形系数

	外表面积
	3732.87

	建筑体积
	14105.82

	体形系数
	0.26

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.5条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.33)

	结论
	满足


开间窗墙比

	朝  向
	房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	限  值
	是否满足

	南向
	1007
	7.290
	15.330
	0.48
	0.50
	满足

	北向
	2019
	17.820
	136.080
	0.13
	0.30
	满足

	东向
	4014
	5.670
	17.640
	0.32
	0.35
	满足

	西向
	4013
	5.670
	17.640
	0.32
	0.35
	满足

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.6条

	标准要求
	窗墙面积比不应超过表3.1.6的规定的数值

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	刚性或块体保护层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	挤塑聚苯板
	200
	0.033
	0.347
	1.10
	5.510
	2.103

	防水层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	找坡层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	混凝土多孔砖(190八孔砖）
	120
	0.620
	5.480
	1.00
	0.194
	1.061

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	5.725
	3.408

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.17

	数据来源
	黑龙江居住DB23-T120-2001附录D

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	屋顶热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.45)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	承重空心砖墙L
	240
	0.580
	8.928
	1.00
	0.414
	3.694

	空气间层L
	20
	6.121
	0.671
	1.00
	0.003
	0.002

	岩棉保温板（ρ≥140）
	200
	0.040
	0.428
	1.00
	5.000
	2.140

	白灰砂浆L
	20
	0.810
	10.551
	1.00
	0.025
	0.261

	各层之和∑
	500
	－
	－
	－
	5.463
	6.340

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.18

	数据来源
	辽宁居住规范21页


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image2.png]3.2, 3SMEEM IR A RMEERR @

SMES R BIRAE Kn SMRIE AR R
¥ e k) BBE OF | EEE | OF | EEE | O0F
0.70 1.1 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5
0.60 1.1 1.3 1.3 1.6 1.4 1.7
0.50 1.2 1.3 1.4 1.7 1.6 1.8
0.45 1.2 1.3 1.5 1.8 1.6 2.0
0.35 1.3 1.4 1.6 2.1 1.9 2.3





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	375.48
	1.000
	0.18
	6.34
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.18 × 1.10 = 0.20


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	563.76
	1.000
	0.18
	6.34
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.18 × 1.10 = 0.20


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	449.09
	1.000
	0.18
	6.34
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.18 × 1.10 = 0.20


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	453.14
	1.000
	0.18
	6.34
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.18 × 1.10 = 0.20


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1841.48
	1.000
	0.18
	6.34
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.18 × 1.10 = 0.20

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	外墙热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.60)

	结论
	满足


挑空楼板构造


本工程无此项内容

非采暖地下室顶板


本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

采暖与非采暖户墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土（1）
	30
	1.740
	17.200
	1.00
	0.017
	0.297

	酚醛泡沫板（用于墙体）
	20
	0.034
	0.452
	1.00
	0.588
	0.266

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	15
	0.060
	1.020
	1.00
	0.250
	0.255

	各层之和∑
	185
	－
	－
	－
	0.924
	2.004

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.87


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


采暖与非采暖户墙平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	楼梯间隔墙构造一
	829.27
	0.943
	0.87
	2.00

	热桥柱构造一
	50.40
	0.057
	1.13
	2.94

	合计
	879.67
	1.000
	0.89
	2.06

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第4.2.1条

	标准要求
	采暖与非采暖隔墙传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


不采暖楼梯间户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	金属保温门－单层
	50.04
	1.000
	2.00
	满足

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	采暖与非采暖户门传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤2.00)

	结论
	满足


开敞阳台门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	双层阳台木制外门
	82.08
	1.000
	1.10
	满足

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	采暖与非采暖户门传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.70)

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm无色玻璃+0.05mm（S7020）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框）
	18
	1.69
	0.30
	0.800
	塑料窗框（K=1.9W/（m2·K）、窗框窗洞面积比30%


总体热工性能

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比
	是否满足

	南向
	1001
	18
	1.69
	2.00
	0.43
	满足

	
	1003
	18
	1.69
	2.80
	0.26
	满足

	
	1004
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	1005
	18
	1.69
	2.80
	0.26
	满足

	
	1006
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	1007
	18
	1.69
	2.00
	0.48
	满足

	
	1012
	18
	1.69
	2.50
	0.39
	满足

	
	2001
	18
	1.69
	2.00
	0.43
	满足

	
	2003
	18
	1.69
	2.80
	0.26
	满足

	
	2004
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	2005
	18
	1.69
	2.80
	0.26
	满足

	
	2006
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	2007
	18
	1.69
	2.00
	0.48
	满足

	
	2012
	18
	1.69
	2.50
	0.39
	满足

	
	3001
	18
	1.69
	2.00
	0.43
	满足

	
	3003
	18
	1.69
	2.80
	0.26
	满足

	
	3004
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	3005
	18
	1.69
	2.80
	0.26
	满足

	
	3006
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	3007
	18
	1.69
	2.00
	0.48
	满足

	
	3012
	18
	1.69
	2.50
	0.39
	满足

	
	4001
	18
	1.69
	2.00
	0.43
	满足

	
	4003
	18
	1.69
	2.80
	0.26
	满足

	
	4004
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	4005
	18
	1.69
	2.80
	0.26
	满足

	
	4006
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	4007
	18
	1.69
	2.00
	0.48
	满足

	
	4012
	18
	1.69
	2.50
	0.39
	满足

	北向
	1019
	18
	1.69
	3.10
	0.13
	满足

	
	2019
	18
	1.69
	3.10
	0.13
	满足

	
	3019
	18
	1.69
	3.10
	0.13
	满足

	
	4019
	18
	1.69
	3.10
	0.13
	满足

	东向
	1009
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	1014
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	1018
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	1019
	18
	1.69
	3.10
	0.14
	满足

	
	1021
	18
	1.69
	2.80
	0.27
	满足

	
	2009
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	2014
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	2018
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	2019
	18
	1.69
	3.10
	0.14
	满足

	
	2023
	18
	1.69
	2.80
	0.27
	满足

	
	3009
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	3014
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	3018
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	3019
	18
	1.69
	3.10
	0.14
	满足

	
	3021
	18
	1.69
	2.80
	0.27
	满足

	
	4009
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	4014
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	4018
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	4019
	18
	1.69
	2.80
	0.23
	满足

	
	4022
	18
	1.69
	2.80
	0.27
	满足

	西向
	1008
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	1013
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	1017
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	1019
	18
	1.69
	3.10
	0.14
	满足

	
	1022
	18
	1.69
	2.80
	0.27
	满足

	
	2008
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	2013
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	2017
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	2019
	18
	1.69
	3.10
	0.14
	满足

	
	2024
	18
	1.69
	2.80
	0.27
	满足

	
	3008
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	3013
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	3017
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	3019
	18
	1.69
	3.10
	0.14
	满足

	
	3026
	18
	1.69
	2.80
	0.27
	满足

	
	4008
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	4013
	18
	1.69
	2.50
	0.32
	满足

	
	4017
	18
	1.69
	2.80
	0.28
	满足

	
	4019
	18
	1.69
	3.10
	0.14
	满足

	
	4025
	18
	1.69
	2.80
	0.27
	满足

	标准依据
	《标准1》第4.2.2条

	标准要求
	K值应满足表4.2.2-1~4.2.2-5的要求

	结论
	满足


凸窗透明部分


本工程无此项内容

凸窗板


本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土（1）
	30
	1.740
	17.200
	1.00
	0.017
	0.297

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.00
	0.667
	0.213

	酚醛泡沫板（用于墙体）
	20
	0.034
	0.452
	1.00
	0.588
	0.266

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.341
	1.962

	保温材料层R
	1.25

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	周边地面的热阻不应超过表3.2.2-1、3.2.2-2的限值(R≥0.83)

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K
	0.10


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙


本工程无此项内容

封闭阳台


本工程无此项内容

外窗气密性

	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥4.00)

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	开间窗墙比
	满足
	

	3
	屋顶构造
	满足
	

	4
	外墙构造
	满足
	

	5
	采暖与非采暖户墙
	满足
	

	6
	不采暖楼梯间户门
	满足
	

	7
	开敞阳台门
	满足
	

	8
	外窗
	满足
	

	9
	周边地面
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


第 3 / 4 页                                      

[image: image3.png]