建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 寻墨 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 洛阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13782789271 |

建筑概况

| 工程名称 | 寻墨 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 洛阳 |
| 建筑面积 | 4555m2 |
| 建筑层数 | 地上3层 |
| 建筑高度 | 14.1m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  寻墨相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

计算内容和方法

计算内容

本计算书为寻墨建筑可开启面积比例的计算书。

计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

可开启面积比例统计

表1-寻墨建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0915 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 11 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.75 | 2 | 0.68 | 50 |
| C11115 | 上悬窗 | 1 | 11.20 | 3.00 | 33.59 | 2.80 | 1.00 | 4 | 11.20 | 33 |
| C12140 | 上悬窗 | 1 | 12.10 | 4.00 | 48.40 | 3.02 | 1.33 | 4 | 16.13 | 33 |
| C1215 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 6 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 2 | 0.90 | 50 |
| C15222 | 上悬窗 | 1 | 15.30 | 2.20 | 33.65 | 3.82 | 0.73 | 4 | 11.22 | 33 |
| C15722 | 上悬窗 | 1 | 15.74 | 2.20 | 34.62 | 3.93 | 0.73 | 4 | 11.54 | 33 |
| C1815 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.75 | 2 | 1.35 | 50 |
| C22415 | 上悬窗 | 1 | 22.50 | 3.00 | 67.49 | 5.62 | 1.00 | 4 | 22.50 | 33 |
| C2722 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.80 | 2.20 | 6.16 | 1.40 | 1.10 | 1 | 1.54 | 25 |
| C3640 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.60 | 4.00 | 14.40 | 1.80 | 2.00 | 1 | 3.60 | 25 |
| C5640 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.58 | 4.00 | 22.32 | 2.79 | 2.00 | 1 | 5.58 | 25 |
| C6322 | 推拉窗-向左开 | 1 | 6.38 | 2.20 | 14.04 | 3.19 | 1.10 | 1 | 3.51 | 25 |
| 合计 | — | 30 | — | — | 311.12 | — | — | 30 | 80.46 | 26 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0915 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 11 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.75 | 2 | 0.68 | 50 |
| C12140 | 上悬窗 | 1 | 12.10 | 4.00 | 48.40 | 3.02 | 1.33 | 4 | 16.13 | 33 |
| C1215 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 7 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 2 | 0.90 | 50 |
| C1509 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.50 | 0.90 | 1.35 | 0.75 | 0.45 | 2 | 0.68 | 50 |
| C1815 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 18 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.75 | 2 | 1.35 | 50 |
| C2115 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 0.75 | 2 | 1.58 | 50 |
| C2415 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 8 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.20 | 0.75 | 2 | 1.80 | 50 |
| C5640 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.58 | 4.00 | 22.32 | 2.79 | 2.00 | 1 | 5.58 | 25 |
| C5940 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.90 | 4.00 | 23.59 | 2.95 | 2.00 | 1 | 5.90 | 25 |
| 合计 | — | 53 | — | — | 214.46 | — | — | 18 | 87.77 | 41 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0915 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.75 | 2 | 0.68 | 50 |
| C1215 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 5 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 2 | 0.90 | 50 |
| C1218 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4 | 1.20 | 3.00 | 3.60 | 0.60 | 1.50 | 2 | 1.80 | 50 |
| C12940 | 上悬窗 | 1 | 12.74 | 4.00 | 50.96 | 3.19 | 1.33 | 4 | 16.99 | 33 |
| C1615 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1 | 1.60 | 4.00 | 6.40 | 0.80 | 2.00 | 2 | 3.20 | 50 |
| C1815 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.75 | 2 | 1.35 | 50 |
| C3640 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.60 | 4.00 | 14.40 | 1.80 | 2.00 | 1 | 3.60 | 25 |
| C3940 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1 | 3.90 | 4.00 | 15.60 | 1.95 | 2.00 | 2 | 7.80 | 50 |
| C4640 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1 | 4.60 | 4.00 | 18.40 | 2.30 | 2.00 | 2 | 9.20 | 50 |
| C5440 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.42 | 4.00 | 21.68 | 2.71 | 2.00 | 1 | 5.42 | 25 |
| C6040 | 推拉窗-向左开 | 1 | 6.00 | 4.00 | 24.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | 6.00 | 25 |
| C7740 | 上悬窗 | 1 | 7.74 | 4.00 | 30.96 | 1.93 | 1.33 | 4 | 10.32 | 33 |
| C7939 | 上悬窗 | 1 | 7.94 | 3.90 | 30.96 | 1.98 | 1.30 | 4 | 10.32 | 33 |
| 合计 | — | 24 | — | — | 247.56 | — | — | 29 | 46.93 | 19 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1215 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 2 | 0.90 | 50 |
| C12940 | 上悬窗 | 1 | 12.74 | 4.00 | 50.96 | 3.19 | 1.33 | 4 | 16.99 | 33 |
| C1815 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.75 | 2 | 1.35 | 50 |
| C4640 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1 | 4.60 | 4.00 | 18.40 | 2.30 | 2.00 | 2 | 9.20 | 50 |
| C7740 | 上悬窗 | 1 | 7.74 | 4.00 | 30.96 | 1.93 | 1.33 | 4 | 10.32 | 33 |
| C9739 | 上悬窗 | 1 | 9.72 | 3.90 | 37.92 | 2.43 | 1.30 | 4 | 12.64 | 33 |
| 合计 | — | 8 | — | — | 147.24 | — | — | 18 | 51.40 | 35 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0915 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 26 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.75 | 2 | 0.68 | 50 |
| C11115 | 上悬窗 | 1 | 11.20 | 3.00 | 33.59 | 2.80 | 1.00 | 4 | 11.20 | 33 |
| C12140 | 上悬窗 | 2 | 12.10 | 4.00 | 48.40 | 3.02 | 1.33 | 4 | 16.13 | 33 |
| C1215 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 20 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 2 | 0.90 | 50 |
| C1218 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4 | 1.20 | 3.00 | 3.60 | 0.60 | 1.50 | 2 | 1.80 | 50 |
| C12940 | 上悬窗 | 2 | 12.74 | 4.00 | 50.96 | 3.19 | 1.33 | 4 | 16.99 | 33 |
| C1509 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.50 | 0.90 | 1.35 | 0.75 | 0.45 | 2 | 0.68 | 50 |
| C15222 | 上悬窗 | 1 | 15.30 | 2.20 | 33.65 | 3.82 | 0.73 | 4 | 11.22 | 33 |
| C15722 | 上悬窗 | 1 | 15.74 | 2.20 | 34.62 | 3.93 | 0.73 | 4 | 11.54 | 33 |
| C1615 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1 | 1.60 | 4.00 | 6.40 | 0.80 | 2.00 | 2 | 3.20 | 50 |
| C1815 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 26 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.75 | 2 | 1.35 | 50 |
| C2115 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 0.75 | 2 | 1.58 | 50 |
| C22415 | 上悬窗 | 1 | 22.50 | 3.00 | 67.49 | 5.62 | 1.00 | 4 | 22.50 | 33 |
| C2415 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 8 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.20 | 0.75 | 2 | 1.80 | 50 |
| C2722 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.80 | 2.20 | 6.16 | 1.40 | 1.10 | 1 | 1.54 | 25 |
| C3640 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.60 | 4.00 | 14.40 | 1.80 | 2.00 | 1 | 3.60 | 25 |
| C3940 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1 | 3.90 | 4.00 | 15.60 | 1.95 | 2.00 | 2 | 7.80 | 50 |
| C4640 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 4.60 | 4.00 | 18.40 | 2.30 | 2.00 | 2 | 9.20 | 50 |
| C5440 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.42 | 4.00 | 21.68 | 2.71 | 2.00 | 1 | 5.42 | 25 |
| C5640 | 推拉窗-向左开 | 2 | 5.58 | 4.00 | 22.32 | 2.79 | 2.00 | 1 | 5.58 | 25 |
| C5940 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.90 | 4.00 | 23.59 | 2.95 | 2.00 | 1 | 5.90 | 25 |
| C6040 | 推拉窗-向左开 | 1 | 6.00 | 4.00 | 24.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | 6.00 | 25 |
| C6322 | 推拉窗-向左开 | 1 | 6.38 | 2.20 | 14.04 | 3.19 | 1.10 | 1 | 3.51 | 25 |
| C7740 | 上悬窗 | 2 | 7.74 | 4.00 | 30.96 | 1.93 | 1.33 | 4 | 10.32 | 33 |
| C7939 | 上悬窗 | 1 | 7.94 | 3.90 | 30.96 | 1.98 | 1.30 | 4 | 10.32 | 33 |
| C9739 | 上悬窗 | 1 | 9.72 | 3.90 | 37.92 | 2.43 | 1.30 | 4 | 12.64 | 33 |
| 合计 | — | 115 | — | — | 920.38 | — | — | 63 | 336.49 | 37 |

结论

寻墨建筑外窗可开启面积比例为37%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C0915 | 门窗编号 | C11115 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.35 | 门窗面积(㎡) | 33.59 |
| 开启面积(㎡) | 0.68 | 开启面积(㎡) | 11.20 |

| 门窗编号 | C12140 | 门窗编号 | C1215 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 48.40 | 门窗面积(㎡) | 1.80 |
| 开启面积(㎡) | 16.13 | 开启面积(㎡) | 0.90 |

| 门窗编号 | C1218 | 门窗编号 | C12940 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.60 | 门窗面积(㎡) | 50.96 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 16.99 |

| 门窗编号 | C1509 | 门窗编号 | C15222 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.35 | 门窗面积(㎡) | 33.65 |
| 开启面积(㎡) | 0.68 | 开启面积(㎡) | 11.22 |

| 门窗编号 | C15722 | 门窗编号 | C1615 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 34.62 | 门窗面积(㎡) | 6.40 |
| 开启面积(㎡) | 11.54 | 开启面积(㎡) | 3.20 |

| 门窗编号 | C1810 | 门窗编号 | C1815 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.80 | 门窗面积(㎡) | 2.70 |
| 开启面积(㎡) | 0.90 | 开启面积(㎡) | 1.35 |

| 门窗编号 | C2115 | 门窗编号 | C22415 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 67.49 |
| 开启面积(㎡) | 1.58 | 开启面积(㎡) | 22.50 |

| 门窗编号 | C2415 | 门窗编号 | C2722 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.60 | 门窗面积(㎡) | 6.16 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 1.54 |

| 门窗编号 | C3640 | 门窗编号 | C3940 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 14.40 | 门窗面积(㎡) | 15.60 |
| 开启面积(㎡) | 3.60 | 开启面积(㎡) | 7.80 |

| 门窗编号 | C4640 | 门窗编号 | C5440 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 18.40 | 门窗面积(㎡) | 21.68 |
| 开启面积(㎡) | 9.20 | 开启面积(㎡) | 5.42 |

| 门窗编号 | C5640 | 门窗编号 | C5940 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 22.32 | 门窗面积(㎡) | 23.59 |
| 开启面积(㎡) | 5.58 | 开启面积(㎡) | 5.90 |

| 门窗编号 | C6040 | 门窗编号 | C6322 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 24.00 | 门窗面积(㎡) | 14.04 |
| 开启面积(㎡) | 6.00 | 开启面积(㎡) | 3.51 |

| 门窗编号 | C7740 | 门窗编号 | C7939 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 30.96 | 门窗面积(㎡) | 30.96 |
| 开启面积(㎡) | 10.32 | 开启面积(㎡) | 10.32 |

| 门窗编号 | C9739 | 门窗编号 | M0921 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 37.92 | 门窗面积(㎡) | 1.89 |
| 开启面积(㎡) | 12.64 | 开启面积(㎡) | 0.95 |

| 门窗编号 | M1221 | 门窗编号 | M1821 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.52 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 1.89 |