建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月10日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S01625BA0 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 体形系数	4

3.3 窗墙比	4

3.3.1 外窗表	5

3.4 天窗	6

3.4.1 天窗屋顶比	6

3.4.2 天窗热工	6

3.5 屋顶构造	6

3.5.1 屋顶构造一	6

3.6 外墙构造	6

3.6.1 外墙相关构造	6

3.6.2 外墙平均热工特性	7

3.7 架空或外挑楼板	8

3.8 分户墙	8

3.8.1 户间隔墙构造一	8

3.9 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	8

3.10 楼板	8

3.11 通往封闭空间的户门	8

3.12 通往非封闭空间或户外的户门	9

3.13 外窗热工	9

3.13.1 外窗构造	9

3.13.2 总体热工性能	9

3.13.3 外遮阳类型	10

3.13.4 外窗太阳得热系数	10

3.14 有效通风面积	10

3.15 外窗气密性	10

3.16 可见光透射比	11

3.17 窗地面积比	11

3.18 结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |
| 建筑面积 | 地上442㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 13.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 1572.34 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 835.65 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 835.65 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1572.34 |
| 体形系数 | 0.53 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.60) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1002 | 南 | 0.23 | 0.45 | 满足 |
|  | 1003 | 东 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.14 | 0.45 | 满足 |
|  | 1006 | 东 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  | 1007 | 北 | 0.24 | 0.40 | 满足 |
|  | 2001 | 南 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 2002 | 南 | 0.16 | 0.45 | 满足 |
|  | 2003 | 南 | 0.23 | 0.45 | 满足 |
|  | 2004 | 东 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.14 | 0.45 | 满足 |
|  | 2005 | 南 | 0.36 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 2006 | 东 | 0.33 | 0.35 | 满足 |
|  | 2007 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.12 | 0.40 | 满足 |
|  | 2008 | 北 | 0.24 | 0.40 | 满足 |
|  | 3001 | 南 | 0.12 | 0.45 | 满足 |
|  | 3002 | 东 | 0.12 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.08 | 0.45 | 满足 |
|  | 3003 | 南 | 0.14 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.14 | 0.35 | 满足 |
|  | 3004 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  | 3005 | 东 | 0.12 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.07 | 0.40 | 满足 |
|  | 3006 | 北 | 0.18 | 0.40 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 22.35 | C0813 | 1.50×1.30 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
|  | C0813 | 0.73×1.30 | 3 | 1 | 0.94 | 0.94 |
|  | C1513 | 2.13×1.30 | 1~2 | 2 | 2.77 | 5.55 |
|  | C1513 | 1.45×1.30 | 1~3 | 6 | 1.89 | 11.31 |
|  | C1513 | 2.00×1.30 | 3 | 1 | 2.60 | 2.60 |
| 北向 18.07 | C1513 | 3.63×1.30 | 1 | 1 | 4.72 | 4.72 |
|  | C1513 | 1.45×1.30 | 1~3 | 3 | 1.89 | 5.66 |
|  | C1921 | 1.95×2.10 | 3 | 1 | 4.09 | 4.09 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
| 东向 25.02 | C0813 | 1.19×1.30 | 3 | 2 | 1.55 | 3.09 |
|  | C1218 | 1.20×1.80 | 2 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  | C1513 | 1.45×1.30 | 1~3 | 7 | 1.89 | 13.20 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
| 西向 4.06 | C0813 | 1.56×1.30 | 2~3 | 2 | 2.03 | 4.06 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗热工

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 63.5 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.764 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 343.5 | － | － | － | 2.350 | 4.184 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 25.9 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.719 | 0.294 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 285.9 | － | － | － | 0.902 | 3.008 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 137.33 | 0.883 | 0.95 | 3.01 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 18.22 | 0.117 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 155.56 | 1.000 | 0.97 | 3.00 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 135.06 | 0.888 | 0.95 | 3.01 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 17.07 | 0.112 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 152.14 | 1.000 | 0.97 | 3.00 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 104.95 | 0.977 | 0.95 | 3.01 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 2.44 | 0.023 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 107.39 | 1.000 | 0.95 | 3.01 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 121.51 | 0.892 | 0.95 | 3.01 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 14.77 | 0.108 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 136.28 | 1.000 | 0.97 | 3.00 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 498.86 | 0.905 | 0.95 | 3.01 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 52.51 | 0.095 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 551.37 | 1.000 | 0.97 | 3.00 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.8的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

本工程无此项内容

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.300 | 2.934 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

本工程无此项内容

楼板

本工程无此项内容

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 22.68 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.00 | 0.29 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.14 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.15 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.16 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.14 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 2.00 | 2.50 | 0.36 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.12 | 满足 |
|  | 3002 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.08 | 满足 |
|  | 3003 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.14 | 满足 |
| 北向 | 1007 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.24 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.12 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.24 | 满足 |
|  | 3005 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.07 | 满足 |
|  | 3006 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.18 | 满足 |
| 东向 | 1003 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.16 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 2.00 | 2.50 | 0.35 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.16 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 2.00 | 2.50 | 0.33 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.15 | 满足 |
|  | 3002 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.12 | 满足 |
|  | 3004 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.15 | 满足 |
|  | 3005 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.12 | 满足 |
| 西向 | 2005 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.16 | 满足 |
|  | 3003 | 18 | 2.00 | 2.80 | 0.14 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向外窗传热系数满足表3.1.9-3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合太阳得热系数 |  | 冬季综合太阳得热系数 |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1002 | 18 | 0.23 | 0.25 | 不要求 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
| 东向 | 1003 | 18 | 0.16 | 0.25 | 不要求 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 2005 | 18 | 0.16 | 0.25 | 不要求 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向太阳得热系数满足表3.1.9-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

有效通风面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/房间面积 | 有效通风面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3001(最不利房间) | 14.68 |  | C1513 | 2.60 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑外窗有效通风面积不应小于外窗所在房间地面面积的5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | － |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3004(最不利房间) | 0.15 | C0813 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3004(最不利房间) | 20.39 |  | C0813 | 1.55 | 外窗 | 0.1517 | 满足 |
|  |  |  |  | C0813 | 1.55 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 分户墙 | 满足 |  |
| 7 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 有效通风面积 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 12 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |