绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 基于区域资源应对——风、水、林  乡村老年低碳绿色友好社区空间设计方案
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	-
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	否

	节水器具用水效率等级
	-
	2级
	否

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	-
	20%
	否

	住宅建筑隔声性能
	-
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	否


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	86.0
	90.0
	31.0
	96.0
	64.0
	5.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=77.2
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]?ﬁ#ﬂ%’éﬂfﬁ@ﬂzﬁfﬁ

R(RAL ELDERLY GREEN FRIENDLY COMMUNITY SPACE DESIGN SCHEME




2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	14

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	86.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 
在建筑设计中，确保围护结构（包括建筑结构、外墙、门窗幕墙以及外保温等）的安全性和耐久性至关重要。以下是一些关键的构造做法，旨在满足这些要求：

一、建筑结构

1. 合理设计：根据建筑用途、地理位置、气候条件等因素，合理确定结构形式和材料。例如，在地震频发地区，应选用抗震性能好的结构体系。

2. 优质材料：选用符合国家标准的高质量建筑材料，如钢材、混凝土等，确保结构的强度和稳定性。

3. 施工质量控制：严格控制施工过程中的质量，确保各道工序符合设计要求，避免出现结构缺陷。

二、外墙

1. 防水处理：外墙应设置防水层，防止雨水渗透，确保墙体内部干燥。

2. 抗裂措施：采用抗裂砂浆、网格布等措施，提高外墙的抗裂性能，延长使用寿命。

3. 保温隔热：根据气候条件，选择合适的外墙保温材料，如聚苯板、岩棉等，提高建筑的保温隔热性能。

三、门窗幕墙

1. 气密性和水密性：门窗幕墙应具有良好的气密性和水密性，防止空气和水分的渗透。

2. 抗风压性能：根据当地气候条件，设计合适的抗风压性能，确保门窗幕墙在强风条件下能够保持稳定。

3. 材料选择：选用高强度、耐腐蚀的材料制作门窗幕墙，如铝合金、不锈钢等。

四、外保温

1. 保温材料选择：选用导热系数低、阻燃性能好的保温材料，如挤塑聚苯板、真空绝热板等。

2. 固定方式：采用可靠的固定方式，确保保温层与墙体的紧密结合，防止脱落。

3. 防火处理：在保温层外侧设置防火隔离带或防火涂料，提高建筑的防火性能。

此外，为确保围护结构的安全性和耐久性，还应定期进行维护和检查，及时发现并处理潜在的安全隐患。同时，加强施工人员的技术培训和质量意识教育，提高施工水平，确保建筑围护结构的质量和安全。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 
建筑内部的非结构件、设备及附属设施的连接情况对于整体建筑的安全、稳定及功能运行至关重要。以下是关于这些连接情况的简要说明：

一、非结构件连接
非结构件通常包括隔墙、吊顶、地板饰面等。这些部件与主体结构的连接需要确保稳固、安全，同时满足使用功能的要求。

1. 隔墙连接：隔墙与主体结构之间通常采用龙骨连接，龙骨固定在主体结构上，再将隔墙板材固定在龙骨上。连接方式包括螺栓连接、焊接或卡扣连接等，确保隔墙的稳定性和隔音效果。

2. 吊顶连接：吊顶与楼板或梁之间的连接通常采用吊杆和挂件系统。吊杆固定在主体结构上，挂件则连接吊顶板材，形成稳定的吊顶结构。连接处需确保牢固，防止吊顶脱落或晃动。

3. 地板饰面连接：地板饰面如地毯、木地板等与基层的连接需要平整、牢固。对于地毯，通常使用地毯专用胶或地毯钉进行固定；木地板则采用专用地板钉或连接件与基层连接，确保地板的平整度和稳定性。

二、设备连接
建筑内部的设备包括暖通、电气、给排水等系统，它们的连接需要确保安全可靠，且便于维修和更换。

1. 管道连接：管道连接包括水管、气管、电缆管等。连接方式有焊接、法兰连接、螺纹连接等，需根据管道材质和用途选择合适的连接方式。连接处需确保密封性，防止泄漏。

2. 设备安装：设备安装包括空调、风机、泵等设备的安装。设备应安装在设计指定的位置，并使用螺栓、支架等固定件与基础或结构连接。连接处需确保牢固，防止设备晃动或脱落。

三、附属设施连接
附属设施包括卫生洁具、灯具、开关插座等。它们的连接需要确保使用功能正常，且符合安全规范。

1. 卫生洁具连接：卫生洁具如马桶、洗手盆等与给水和排水管道的连接需要确保密封性和稳定性。连接处通常采用专用接头和密封材料，防止渗漏。

2. 电气设施连接：灯具、开关插座等电气设施与电气线路的连接需要符合电气安全规范。连接处应使用专用接线端子或连接器，确保接触良好、绝缘可靠。

综上所述，建筑内部的非结构件、设备及附属设施的连接情况复杂多样，需要根据不同部件和设备的特性选择合适的连接方式和固定件，确保整体建筑的稳定性和使用安全。同时，在连接过程中应严格遵守相关规范和标准，确保施工质量和安全。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 
外门窗的牢靠性、抗风压性能和水密性能是评估其质量和功能的重要标准。以下是关于这三个方面的简要说明：

1. 牢靠性：外门窗的牢靠性主要体现在其结构的稳固性和耐久性。高质量的门窗设计通常会考虑到材料的选择、连接的强度以及整体结构的合理性，以确保其能够承受日常使用和各种环境条件下的考验。牢靠的门窗不仅能够有效防止外界不利因素的侵入，还能保持室内环境的舒适和安全。

2. 抗风压性能：抗风压性能是指外门窗在强风条件下能够保持其结构完整性和功能正常的能力。在风力较大的地区，门窗的抗风压性能尤为重要。优质的门窗产品通常会采用高强度材料和先进的生产工艺，以提高其抗风压能力。同时，合理的结构设计也能有效减少风力对门窗的影响，防止其发生变形或损坏。

3. 水密性能：水密性能是指外门窗在风雨天气下能够防止雨水渗漏的能力。良好的水密性能对于保持室内环境的干燥和舒适至关重要。门窗的水密性能通常与其密封设计、排水系统以及材料的防水性能等因素密切相关。在选择门窗产品时，用户应关注其水密性能等级和相关测试报告，以确保其能够满足实际使用需求。

综上所述，外门窗的牢靠性、抗风压性能和水密性能是确保其正常使用和持久耐用的关键因素。在选择门窗产品时，用户应综合考虑这些性能指标，并根据实际需求和预算做出明智的选择。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 
卫生间和浴室的地面、墙面和顶棚构造设计，对于确保空间的舒适、安全、耐用以及易于清洁至关重要。以下是对这些构造的简要说明：

地面构造

材料选择：卫生间和浴室的地面通常选用防水、防滑且耐磨损的材料，如防滑瓷砖、大理石或特殊的防水地板。这些材料能够有效防止水分渗透，保持地面干燥，同时提供足够的摩擦力，减少滑倒的风险。

坡度与排水：地面设计通常会考虑一定的坡度，以便水分能够顺利流向排水口。排水口通常位于地面最低点，以确保水能迅速排出，防止积水。

防水层：在地面下方会设置防水层，通常采用防水材料如防水涂料或防水卷材，以确保水分不会渗透到楼下或相邻空间。

墙面构造

材料选择：墙面材料同样需要防水、易清洁。常见的选择包括瓷砖、防水涂料和玻璃等。瓷砖表面光滑，易于清洁，且有多种颜色和纹理可供选择，能够提升空间的美观度。

高度与防水处理：墙面防水处理通常至少达到1.8米的高度，以确保淋浴或洗手时水分不会渗透到墙面内部。在淋浴区，墙面防水处理甚至可能达到顶部，以提供全方位的防水保护。

顶棚构造

材料选择：顶棚材料通常选用防水、防潮且易于清洁的材料，如PVC吊顶、防水石膏板等。这些材料能够有效防止水分对顶棚的侵蚀，同时易于维护和清洁。

通风与排气：顶棚通常会设置通风口和排气扇，以确保卫生间和浴室内的空气流通，减少潮湿和霉变的可能性。这有助于保持空间的干燥和舒适。

其他考虑

隔断与干湿分离：为了实现干湿分离，卫生间和浴室可能会采用玻璃或半墙等隔断材料，将淋浴区与其他区域分隔开。这有助于减少水分对其他区域的侵蚀，同时提高空间的使用效率。

收纳与装饰：墙面和角落可以设置壁龛或置物架，用于收纳洗漱用品和毛巾等物品。这不仅可以增加储物空间，还可以使空间更加整洁有序。同时，通过选择合适的装饰材料和颜色搭配，可以进一步提升卫生间和浴室的美观度和舒适度。

综上所述，卫生间和浴室的地面、墙面和顶棚构造设计需要综合考虑防水、防滑、耐用、易清洁以及美观度等因素，以打造一个安全、舒适且实用的空间。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 
走廊、疏散通道等通行空间的畅通性对于建筑的安全性和日常使用的便利性至关重要。以下是关于这些空间畅通性的简要说明：

一、走廊的畅通性
走廊作为建筑内部的主要通行空间，其畅通性直接关系到人员的流动效率和安全性。为确保走廊的畅通性，通常需要考虑以下几个方面：

1. 宽度与布局：走廊的宽度应根据建筑的使用功能、人流量以及紧急疏散要求合理确定。在布局上，应避免设置过多的障碍物或装饰物，以免妨碍通行。

2. 标识与指示：在走廊的显眼位置设置明确的标识和指示牌，引导人员正确、快速地到达目的地。这有助于减少因迷路或方向感不强而导致的拥堵和混乱。

3. 地面处理：走廊地面应保持平整、防滑，并避免使用高低不平的材料或设计。这有助于确保人员行走时的稳定性和安全性。

二、疏散通道的畅通性
疏散通道是建筑内部用于紧急疏散的重要空间，其畅通性直接关系到人员的生命安全。为确保疏散通道的畅通性，需要注意以下几点：

1. 宽度与容量：疏散通道的宽度应根据建筑的使用性质、人员密度以及疏散时间要求合理确定。同时，通道内不应设置任何障碍物，以确保足够的疏散容量。

2. 标识与照明：在疏散通道内设置明显的疏散指示标识和充足的照明设施，以便在紧急情况下人员能够迅速找到出口并安全疏散。

3. 维护与管理：定期对疏散通道进行检查和维护，确保其处于良好的使用状态。同时，加强对通道内物品的管理，防止因乱堆乱放而影响疏散通道的畅通性。

此外，为提高走廊和疏散通道的畅通性，还可以通过优化建筑设计、加强物业管理以及提高人员安全意识等措施来实现。通过这些措施的实施，可以确保建筑内部通行空间的畅通无阻，为人员提供一个安全、舒适、便捷的通行环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 
安全防护的警示和引导标识系统是确保人员安全、预防事故和减少风险的重要工具。它利用特定的颜色、形状、文字和图案来传达安全信息，引导人员正确行动，防止意外伤害。

该系统主要包括以下部分：

1. 警示标识：用于提醒人们注意潜在的危险或风险。这些标识通常采用醒目的颜色和图案，如红色背景配以白色或黑色文字，以引起人们的注意。警示标识的内容包括“注意安全”、“当心触电”、“当心爆炸”等，涵盖了多个与安全生产相关的方面。

2. 禁止标识：明确告知人们不得进行某些危险或有害的行为。禁止标识通常采用红色圆形背景，中间为白色图案或文字，如“禁止烟火”、“禁止带火种”等。这些标识旨在防止因违反规定而导致的安全事故。

3. 指令标识：指示人们必须遵守的安全操作规程或穿戴特定的防护用品。指令标识通常采用蓝色圆形背景，白色图案和文字，如“必须戴安全帽”、“必须穿防护鞋”等。这些标识有助于确保人员在工作时采取正确的防护措施。

4. 提示标识：提供有关安全通道、消防设施、紧急出口等关键设施的信息。提示标识通常采用绿色或红色方形背景，白色图案和文字，如“安全通道”、“消防设备提示标志”等。这些标识有助于人员在紧急情况下迅速找到逃生路线和应急设备。

此外，该系统还包括逃生路线和应急设备的标识，如圆点和箭头用于标出逃生方向，而应急灯或荧光标识则用于标示出口位置。同时，对于不同的工作区域，如一般工作区、临时仓储区等，也会使用不同的警示标识以区分危险程度和提醒注意事项。

综上所述，安全防护的警示和引导标识系统是一个综合性、多层次的体系，旨在通过多种方式提醒和引导人们关注安全、遵守规定，从而有效预防事故的发生。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	本条实际操作时，根据项目情况，可以考虑对整体结构、局部部位或者关键构件按更高的抗震性能目标进行设计，或者采取措施减少地震作用；
本条实施需要结构专业尽早的介入，有一定实施难度，仅建议三星级项目争取得分。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	

	防护措施与其他措施结合做法
	​

	缓冲区和隔离带的形式
	 ​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	提高安全防护水平是一个综合性的任务，涉及多个层面和维度的策略和措施。以下是一些可以采取的关键措施来有效提高安全防护水平：

一、完善安全管理制度
1. 制定并更新安全规章制度：确保规章制度覆盖所有重要安全方面，包括生产安全、消防安全、设备操作安全等，并随着工作环境的变化及时更新。

2. 明确安全责任：将安全责任落实到个人，确保每个员工都清楚自己的安全职责，形成全员参与的安全管理氛围。

二、加强安全培训与教育
1. 定期开展安全培训：对新员工和在职员工定期进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。

2. 模拟演练与应急处理：组织定期的应急演练，让员工熟悉应急流程，提高应对突发事件的能力。

三、优化安全防护设施
1. 投入资金改善设施：投入足够的资金，更新和维护安全防护设施，确保其处于良好的工作状态。

2. 引入先进的安全技术：利用现代科技手段，如智能监控、自动报警等，提升安全防护的效率和准确性。

四、加强安全检查与监督
1. 定期开展安全检查：对生产现场、设备设施等进行定期的安全检查，及时发现并消除安全隐患。

2. 建立安全监督机制：设立专门的安全监督机构或人员，对安全管理制度的执行情况进行监督，确保各项措施得到有效落实。

五、建立安全文化
1. 倡导安全价值观：在企业内部倡导安全至上的价值观，让员工将安全作为首要任务。

2. 设立安全奖励机制：对在安全工作中表现突出的个人或团队进行表彰和奖励，激发员工的安全积极性。

综上所述，提高安全防护水平需要从多个方面入手，包括完善制度、加强培训、优化设施、加强检查以及建立安全文化等。通过这些措施的综合应用，可以显著提高企业的安全防护水平，确保人员和财产的安全。

​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 
安全防护功能的产品或配件在日常生活和工作中扮演着至关重要的角色，它们为使用者提供了全方位的保护，降低了意外伤害的风险。以下是对这些产品或配件的简要说明：

一、头部防护产品
这类产品主要包括安全帽，它们采用耐冲击材料制成，如聚碳酸酯塑料或聚丙烯材料，内部填充有防震泡沫。安全帽能够缓冲外部冲击，降低头部受伤的风险，广泛应用于工地、矿井和建筑工作等高风险环境。

二、眼部防护产品
眼部防护产品主要包括防护眼镜和面罩，它们通常由坚固的塑料或玻璃制成，具有抗冲击和防磨损性能。这些产品可以有效防止灰尘、化学物质、飞溅物等对眼睛造成伤害，广泛应用于化工、实验室、医疗和建筑工地等环境。

三、呼吸防护产品
呼吸防护产品如口罩、防毒面具和呼吸器等，能够阻挡空气中的有害物质，如有毒气体、灰尘和烟尘等，保护呼吸道的清洁。这些产品对于在污染严重或有害气体存在的环境中工作的人员来说至关重要。

四、手部防护产品
手部防护产品主要包括防护手套，用于保护手部免受化学品、切割器具、高温物体等造成的伤害。这些手套通常由耐磨、耐高温或防化学品的材料制成，确保手部安全。

五、脚部防护产品
脚部防护产品如安全鞋和防静电鞋，能够防止物体砸伤、尖锐物刺入和滑倒等造成的伤害。它们通常由硬质塑料和耐磨橡胶制成，具有防尘、防滑和防刺穿功能，为工作者提供坚实的保护。

六、身体防护产品
身体防护产品如防护服、背心等，用于保护身体免受高温、化学品、火焰等危险因素的伤害。这些产品采用特殊材料制成，具有阻燃、防化学腐蚀等性能，确保工作人员的安全。

综上所述，安全防护功能的产品或配件种类繁多，每一种都针对特定的伤害风险进行设计。通过正确使用这些产品或配件，我们可以大大降低意外伤害的风险，保护自己和他人的安全。

​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 

	步行道路是否有照明
	 

	自行车道路是否有照明
	 


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 

人车分流措施和步行及自行车交通系统都是现代城市规划中重要的组成部分，它们旨在提高城市交通的效率和安全性，同时提升居民的生活质量。

人车分流措施主要是将人流与车流在道路上完全分隔开，互不干扰地各行其道。这通常包括人行天桥、人行过街地道，以及步行街、步行区等措施。通过人车分流，可以有效减少车辆对地面居民活动的影响，增加居住舒适度，并避免发生车辆撞到人的事故。同时，车辆不在小区地面上行驶也不容易被刮花。对于入住率高的小区来说，这种措施可以使小区地面空间得到更有效的利用，既可以降低停车压力，也可以增加更多的公共活动区域，提高居住质量。

步行和自行车交通系统则是相对于快速机动化交通方式而言的，也称为非机动交通。它主要包括人行道、非机动车道、自行车道、步行和自行车停车设施，以及与轨道、公交等机动化交通相连接的换乘设施。这些设施共同构成了城市的慢行交通系统，为步行者和骑行者提供了安全、便捷、舒适的出行环境。慢行交通系统不仅有利于缓解城市交通拥堵，促进城市绿色发展，还可以让城市更美丽、更宜居。

总的来说，人车分流措施和步行及自行车交通系统都是现代城市规划的重要组成部分，它们通过优化交通布局和设施，提升了城市交通的效率和安全性，同时也改善了居民的生活质量。随着城市的发展和人们对生活质量要求的提高，这些措施和系统将继续得到完善和优化。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 

	是否管线分离
	 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，是现代建筑设计中的关键环节。其核心目标在于实现建筑内部设备设施的高效运行、便捷管理，同时确保空间使用的灵活性和舒适性。以下是对此方式的简要说明：

一、设备设施布置方式
1. 功能导向的布置：设备设施的布置需紧密结合建筑的具体功能。例如，在办公楼中，电梯、空调和照明系统等设备应布置在便于服务各楼层的位置，确保办公空间的舒适与高效。而在医院中，医疗设备和供电系统则需考虑医疗流程的特殊需求，如手术室的供电备份和清洁区域的特殊要求。

2. 空间变化的适应性：随着建筑使用需求的变化，设备设施的布置也应具备相应的灵活性。例如，可移动或可调整的设备设施能够更好地适应空间布局的调整。此外，模块化设计也是实现空间变化适应性的有效手段，通过模块的增减或重组，可以轻松应对不同使用场景。

二、控制方式
1. 智能化控制：利用现代技术，如物联网、大数据和人工智能等，实现设备设施的智能化控制。通过传感器和控制系统，可以实时监测设备的运行状态，并根据实际需求进行自动调节。这不仅提高了设备的运行效率，也降低了能耗和维护成本。

2. 集中与分散相结合的控制策略：对于大型建筑，采用集中控制的方式可以实现对整个建筑设备设施的统一管理和调度。而对于特定区域或设备，可以采用分散控制的方式，以便更好地满足局部需求。这种结合的方式既保证了管理的便利性，又实现了对细节的精准控制。

三、注意事项
1. 安全性考虑：在设备设施的布置和控制过程中，应始终将安全放在首位。确保设备的稳定运行、防止故障和事故的发生是首要任务。

2. 节能与环保：在设备设施的选型和控制策略的制定中，应充分考虑节能和环保的要求。选择高效、低能耗的设备，采用合理的控制策略，有助于降低建筑的能耗和碳排放。

综上所述，采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，是实现建筑高效运行和舒适使用的关键。通过合理的布置和智能化的控制，可以充分发挥设备设施的功能，提升建筑的整体性能。


​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	30年

	不同使用寿命的部品组合
	☐便于分别拆换 ☐更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 

	是否采用高耐久性混凝土
	 

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
在装饰装修工程中，选择耐久性好、易维护的建筑材料是至关重要的。这类材料不仅能够确保装修效果的持久性，还能降低后续的维护成本，为居住者或使用者带来更好的使用体验。
耐久性好的材料通常具有较长的使用寿命，能够抵抗日常生活中的磨损、污渍和变形。例如，高质量的瓷砖、天然石材和某些合成材料，这些材料不仅美观大方，而且能够在长时间的使用中保持其原有的质感和颜色。此外，一些经过特殊处理的木材和金属材料也具有出色的耐久性，能够抵御潮湿、腐蚀等不利因素的影响。

易维护的材料则能够简化日常的清洁和保养工作。这类材料通常具有平滑的表面、不易吸附污渍，且易于清洁。例如，某些防污性能强的涂料和地板材料，即使在日常使用中沾染了污渍，也能通过简单的清洁方法轻松去除。此外，一些具有抗菌性能的材料也能够有效减少细菌滋生，从而降低清洁和维护的难度。

在选择装饰装修建筑材料时，综合考虑材料的耐久性和易维护性是非常重要的。这不仅可以提高装修的整体质量，还能够为居住者或使用者带来更加便捷和舒适的生活体验。同时，从长远来看，选择这类材料也能够降低维修和更换的频率，从而节省大量的时间和金钱成本。

因此，在装饰装修过程中，建议优先选择耐久性好、易维护的建筑材料，以确保装修效果的持久性和使用的便捷性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
