建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月8日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S01625BA0 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	模型观察	9

5	规定性指标检查	9

5.1	工程材料	9

5.2	围护结构作法简要说明	10

5.3	体形系数	11

5.4	窗墙比	11

5.4.1	窗墙比	11

5.4.2	外窗表	11

5.5	天窗	14

5.5.1	天窗屋顶比	14

5.5.2	天窗类型	15

5.6	屋顶构造	15

5.6.1	屋顶构造一	15

5.7	外墙构造	15

5.7.1	外墙相关构造	15

5.7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	16

5.7.3	外墙平均热工特性	16

5.8	挑空楼板构造	17

5.8.1	挑空楼板构造一	17

5.9	外窗热工	17

5.9.1	外窗构造	17

5.9.2	外窗外遮阳	18

5.9.3	外遮阳类型	18

5.9.4	平均传热系数	18

5.9.5	综合太阳得热系数	22

5.9.6	总体热工性能	28

5.10	非中空窗面积比	28

5.11	可开启窗扇	29

5.12	规定性指标检查结论	30

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |
| 建筑面积 | 地上37758㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上15 地下0 |  |
| 建筑高度 | 54.3m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 147248.39 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 21439.60 |  |
| 北向角度 | 106.5 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5~10层平面

11~15层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 沥青油毡、油毡纸 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 岩棉板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.50 |
| 钢筋混凝土墙体 | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 挑空楼板 | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 60mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土墙体 200mm＋岩棉板 40mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 挑空楼板 120mm＋岩棉板 45mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃：

传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.217

5. 幕墙：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃：

传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.217

体形系数

| 外表面积 | 21439.60 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 147248.39 |
| 体形系数 | 0.15 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 3645.57 | 6210.18 | 0.59 |
| 北向 | 北-默认立面 | 2916.60 | 4876.33 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 916.43 | 2382.32 | 0.38 |
| 西向 | 西-默认立面 | 763.37 | 2019.30 | 0.38 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 3645.56 |  | 0.98×4.50 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
|  |  |  | 3.30×4.50 | 1~3 | 12 | 14.85 | 178.19 |
|  |  |  | 7.50×4.50 | 1 | 4 | 33.75 | 135.00 |
|  |  |  | 4.92×4.50 | 1 | 2 | 22.12 | 44.24 |
|  |  |  | 1.80×2.40 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |
|  |  |  | 0.78×4.50 | 1 | 2 | 3.53 | 7.06 |
|  |  |  | 2.20×4.50 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 |
|  |  |  | 4.80×4.50 | 1,3 | 2 | 21.60 | 43.20 |
|  |  |  | 1.83×4.50 | 1 | 1 | 8.24 | 8.24 |
|  |  |  | 1.50×2.40 | 1~2 | 4 | 3.60 | 14.40 |
|  |  |  | 2.67×4.50 | 1 | 1 | 12.01 | 12.01 |
|  |  |  | 0.21×4.50 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 |
|  |  |  | 5.79×4.50 | 1 | 1 | 26.04 | 26.04 |
|  |  |  | 3.31×4.50 | 2~3 | 4 | 14.90 | 59.60 |
|  |  |  | 3.13×4.50 | 2~3 | 2 | 14.10 | 28.21 |
|  |  |  | 0.27×4.50 | 2 | 1 | 1.22 | 1.22 |
|  |  |  | 3.03×4.50 | 2 | 1 | 13.63 | 13.63 |
|  |  | C0906 | 0.90×0.60 | 1 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  |  | C1-1[43245] | 43.23×4.50 | 1 | 1 | 194.52 | 194.52 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 5~15 | 66 | 3.78 | 249.48 |
|  |  | C2-10 | 11.90×4.50 | 2 | 1 | 53.55 | 53.55 |
|  |  | C2-11 | 11.70×4.50 | 2 | 1 | 52.64 | 52.64 |
|  |  | C2-12 | 10.81×4.50 | 2 | 1 | 48.64 | 48.64 |
|  |  | C2-13 | 10.04×4.50 | 2 | 1 | 45.16 | 45.16 |
|  |  | C2-14[0745] | 0.66×4.50 | 2 | 1 | 2.97 | 2.97 |
|  |  | C2-14[27645] | 27.56×4.50 | 2 | 1 | 124.04 | 124.04 |
|  |  | C2-15 | 13.79×4.50 | 2 | 1 | 62.07 | 62.07 |
|  |  | C2-2[43245] | 43.21×4.50 | 2 | 1 | 194.46 | 194.46 |
|  |  | C2-9[5345] | 5.30×4.50 | 2 | 1 | 23.85 | 23.85 |
|  |  | C2-9[6145] | 6.09×4.50 | 2 | 1 | 27.38 | 27.38 |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 5~15 | 22 | 5.67 | 124.74 |
|  |  | C2821 | 2.83×2.10 | 5~15 | 11 | 5.95 | 65.47 |
|  |  | C2921 | 2.93×2.10 | 5~15 | 11 | 6.16 | 67.74 |
|  |  | C2921 | 2.88×2.10 | 5~15 | 11 | 6.05 | 66.50 |
|  |  | C3-10 | 14.69×4.50 | 3 | 1 | 66.12 | 66.12 |
|  |  | C3-11 | 15.55×4.50 | 3 | 1 | 69.98 | 69.98 |
|  |  | C3-12[42945] | 42.90×4.50 | 3 | 1 | 193.05 | 193.05 |
|  |  | C3-12[5245] | 5.25×4.50 | 3 | 1 | 23.61 | 23.61 |
|  |  | C3-1[43245] | 43.25×4.50 | 3 | 1 | 194.61 | 194.61 |
|  |  | C3-8[5345] | 5.27×4.50 | 3 | 1 | 23.73 | 23.73 |
|  |  | C3-8[5545] | 5.54×4.50 | 3 | 1 | 24.91 | 24.91 |
|  |  | C3-9 | 14.70×4.50 | 3 | 1 | 66.15 | 66.15 |
|  |  | C3021 | 3.01×2.10 | 5~15 | 11 | 6.31 | 69.42 |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 5~15 | 11 | 6.29 | 69.19 |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 5~15 | 44 | 6.30 | 277.20 |
|  |  | C3221 | 3.22×2.10 | 5~15 | 11 | 6.76 | 74.41 |
|  |  | C4-2[2645] | 2.61×4.50 | 4 | 1 | 11.74 | 11.74 |
|  |  | C4-2[61645] | 61.63×4.50 | 4 | 1 | 277.34 | 277.34 |
|  |  | C4-3[1545] | 1.54×4.50 | 4 | 1 | 6.92 | 6.92 |
|  |  | C4-3[43145] | 43.10×4.50 | 4 | 1 | 193.95 | 193.95 |
| 北向 | 北-默认立面 2916.60 |  | 0.50×4.50 | 1 | 1 | 2.26 | 2.26 |
|  |  |  | 2.89×4.50 | 1 | 1 | 13.00 | 13.00 |
|  |  |  | 0.51×4.50 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 |
|  |  |  | 2.17×4.50 | 1 | 1 | 9.76 | 9.76 |
|  |  |  | 7.50×4.50 | 1 | 2 | 33.75 | 67.50 |
|  |  |  | 0.21×4.50 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 |
|  |  |  | 1.50×2.40 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  |  |  | 5.79×4.50 | 1 | 1 | 26.05 | 26.05 |
|  |  |  | 1.83×4.50 | 1 | 1 | 8.24 | 8.24 |
|  |  |  | 2.67×4.50 | 1 | 1 | 12.01 | 12.01 |
|  |  |  | 5.88×4.50 | 2,4 | 2 | 26.48 | 52.96 |
|  |  |  | 3.88×4.50 | 2~4 | 3 | 17.48 | 52.44 |
|  |  |  | 5.14×4.50 | 3 | 1 | 23.14 | 23.14 |
|  |  |  | 0.75×4.50 | 3 | 1 | 3.36 | 3.36 |
|  |  | 2-4 | 11.91×4.50 | 2 | 1 | 53.61 | 53.61 |
|  |  | 2-5 | 11.70×4.50 | 2 | 1 | 52.64 | 52.64 |
|  |  | 2-6 | 10.81×4.50 | 2 | 1 | 48.65 | 48.65 |
|  |  | 2-8[0745] | 0.66×4.50 | 2 | 1 | 2.97 | 2.97 |
|  |  | C0621 | 0.60×2.10 | 2~15 | 14 | 1.26 | 17.64 |
|  |  | C0906 | 0.90×0.60 | 1 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  |  | C1-3 | 41.16×4.50 | 1 | 1 | 185.21 | 185.21 |
|  |  | C1-4[37345] | 37.28×4.50 | 1 | 1 | 167.74 | 167.74 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 11~15 | 40 | 3.15 | 126.00 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 5~10 | 6 | 3.78 | 22.68 |
|  |  | C2-1[2445] | 2.40×4.50 | 2 | 1 | 10.82 | 10.82 |
|  |  | C2-1[34945] | 34.95×4.50 | 2 | 1 | 157.26 | 157.26 |
|  |  | C2-1[43345] | 43.32×4.50 | 2 | 1 | 194.94 | 194.94 |
|  |  | C2-3 | 5.79×4.50 | 2 | 1 | 26.05 | 26.05 |
|  |  | C2-7 | 10.05×4.50 | 2 | 1 | 45.23 | 45.23 |
|  |  | C2821 | 2.83×2.10 | 5~10 | 6 | 5.95 | 35.71 |
|  |  | C2921 | 2.93×2.10 | 5~10 | 6 | 6.16 | 36.95 |
|  |  | C2921 | 2.88×2.10 | 5~10 | 6 | 6.05 | 36.27 |
|  |  | C3-2 | 5.22×4.50 | 3 | 1 | 23.50 | 23.50 |
|  |  | C3-3 | 14.70×4.50 | 3 | 1 | 66.13 | 66.13 |
|  |  | C3-4 | 14.70×4.50 | 3 | 1 | 66.14 | 66.14 |
|  |  | C3-5 | 15.55×4.50 | 3 | 1 | 69.97 | 69.97 |
|  |  | C3-6[5245] | 5.25×4.50 | 3 | 1 | 23.62 | 23.62 |
|  |  | C3-7[37345] | 37.33×4.50 | 3 | 1 | 167.98 | 167.98 |
|  |  | C3-7[43345] | 43.31×4.50 | 3 | 1 | 194.91 | 194.91 |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 5~15 | 50 | 6.30 | 315.00 |
|  |  | C3021 | 3.01×2.10 | 5~10 | 6 | 6.31 | 37.86 |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 5~10 | 6 | 6.29 | 37.74 |
|  |  | C3221 | 3.22×2.10 | 5~10 | 6 | 6.76 | 40.59 |
|  |  | C4-1[37345] | 37.34×4.50 | 4 | 1 | 168.04 | 168.04 |
|  |  | C4-1[43345] | 43.32×4.50 | 4 | 1 | 194.94 | 194.94 |
| 东向 | 东-默认立面 916.44 |  | 6.54×4.50 | 1 | 1 | 29.43 | 29.43 |
|  |  |  | 3.33×4.50 | 1 | 1 | 14.97 | 14.97 |
|  |  |  | 3.63×4.50 | 1 | 2 | 16.34 | 32.68 |
|  |  |  | 2.40×4.50 | 1 | 1 | 10.81 | 10.81 |
|  |  |  | 1.23×2.40 | 1 | 1 | 2.95 | 2.95 |
|  |  |  | 0.58×2.40 | 1 | 1 | 1.38 | 1.38 |
|  |  |  | 2.47×4.50 | 1 | 1 | 11.09 | 11.09 |
|  |  |  | 0.59×2.40 | 1 | 1 | 1.42 | 1.42 |
|  |  |  | 1.22×2.40 | 1 | 1 | 2.92 | 2.92 |
|  |  |  | 2.42×4.50 | 1 | 1 | 10.87 | 10.87 |
|  |  |  | 3.31×4.50 | 1 | 1 | 14.89 | 14.89 |
|  |  |  | 0.96×4.50 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |
|  |  |  | 1.10×4.50 | 1 | 2 | 4.95 | 9.90 |
|  |  |  | 1.13×4.50 | 1 | 1 | 5.09 | 5.09 |
|  |  |  | 2.07×4.50 | 1 | 1 | 9.31 | 9.31 |
|  |  |  | 0.77×4.50 | 1~3 | 6 | 3.44 | 20.66 |
|  |  |  | 1.48×4.50 | 1~3 | 3 | 6.64 | 19.93 |
|  |  |  | 5.30×4.50 | 1 | 1 | 23.85 | 23.85 |
|  |  |  | 3.29×4.50 | 2~3 | 4 | 14.82 | 59.27 |
|  |  |  | 3.91×4.50 | 2~4 | 6 | 17.57 | 105.44 |
|  |  |  | 2.69×4.50 | 2~4 | 6 | 12.13 | 72.76 |
|  |  | 2-8[29545] | 29.50×4.50 | 2 | 1 | 132.74 | 132.74 |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 11~15 | 35 | 4.41 | 154.35 |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 11~15 | 5 | 5.67 | 28.35 |
|  |  | C3-6[29545] | 29.50×4.50 | 3 | 1 | 132.74 | 132.74 |
| 西向 | 西-默认立面 763.37 |  | 1.90×4.50 | 1,3 | 2 | 8.54 | 17.08 |
|  |  |  | 6.60×4.50 | 1 | 1 | 29.71 | 29.71 |
|  |  |  | 0.50×4.50 | 1~3 | 3 | 2.25 | 6.74 |
|  |  |  | 3.30×4.50 | 1~3 | 3 | 14.85 | 44.55 |
|  |  |  | 2.70×4.50 | 1~4 | 4 | 12.15 | 48.60 |
|  |  |  | 3.90×4.50 | 1 | 1 | 17.55 | 17.55 |
|  |  |  | 2.80×4.50 | 1~3 | 3 | 12.60 | 37.81 |
|  |  |  | 1.80×4.50 | 1~3 | 3 | 8.10 | 24.31 |
|  |  |  | 3.13×4.50 | 2~3 | 4 | 14.10 | 56.42 |
|  |  |  | 1.91×4.50 | 2~4 | 4 | 8.61 | 34.43 |
|  |  |  | 0.71×4.50 | 2~4 | 3 | 3.21 | 9.63 |
|  |  |  | 3.19×4.50 | 2~4 | 3 | 14.34 | 43.02 |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 5~15 | 11 | 1.89 | 20.79 |
|  |  | C1-2 | 24.54×4.50 | 1 | 1 | 110.43 | 110.43 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 5~15 | 11 | 3.78 | 41.58 |
|  |  | C2-2[24545] | 24.52×4.50 | 2 | 1 | 110.36 | 110.36 |
|  |  | C3-1[24545] | 24.52×4.50 | 3 | 1 | 110.35 | 110.35 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.009 | 0.081 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 2.390 | 3.245 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土墙体 | 200 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 1.053 | 2.835 |
| 岩棉板 | 40 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.741 | 0.667 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.836 | 3.990 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.147 | 2.344 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.26 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2496.57 | 1.000 | 0.50 | 3.99 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1898.37 | 1.000 | 0.50 | 3.99 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1443.61 | 1.000 | 0.50 | 3.99 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1245.22 | 1.000 | 0.50 | 3.99 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 7083.77 | 1.000 | 0.50 | 3.99 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 挑空楼板 | 120 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.632 | 1.701 |
| 岩棉板 | 45 | 0.045 | 0.750 | 1.00 | 1.000 | 0.750 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 205 | － | － | － | 1.675 | 2.940 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 64 | 2.00 | 0.22 | 0.620 |  |
| 2 | 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 18 | 2.00 | 0.22 | 0.620 |  |

外窗外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 外遮阳 | 外遮阳 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.411 | 4.411 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 1~3 | 12 | 14.849 | 178.186 | 64 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 4 | 33.751 | 135.002 | 64 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 2 | 22.122 | 44.244 | 64 | 2.000 |
| 5 |  | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 64 | 2.000 |
| 6 |  | 1 | 2 | 3.528 | 7.056 | 64 | 2.000 |
| 7 |  | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 64 | 2.000 |
| 8 |  | 1,3 | 2 | 21.602 | 43.204 | 64 | 2.000 |
| 9 |  | 1 | 1 | 8.244 | 8.244 | 64 | 2.000 |
| 10 |  | 1~2 | 4 | 3.600 | 14.400 | 64 | 2.000 |
| 11 |  | 1 | 1 | 12.006 | 12.006 | 64 | 2.000 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.959 | 0.959 | 64 | 2.000 |
| 13 |  | 1 | 1 | 26.042 | 26.042 | 64 | 2.000 |
| 14 |  | 2~3 | 4 | 14.901 | 59.605 | 18 | 2.000 |
| 15 |  | 2~3 | 2 | 14.105 | 28.209 | 18 | 2.000 |
| 16 |  | 2 | 1 | 1.224 | 1.224 | 64 | 2.000 |
| 17 |  | 2 | 1 | 13.631 | 13.631 | 64 | 2.000 |
| 18 | C0906 | 1 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 2.000 |
| 19 | C1-1[43245] | 1 | 1 | 194.525 | 194.525 | 18 | 2.000 |
| 20 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 2.000 |
| 21 | C1821 | 5~15 | 66 | 3.780 | 249.480 | 18 | 2.000 |
| 22 | C2-10 | 2 | 1 | 53.550 | 53.550 | 18 | 2.000 |
| 23 | C2-11 | 2 | 1 | 52.644 | 52.644 | 18 | 2.000 |
| 24 | C2-12 | 2 | 1 | 48.640 | 48.640 | 18 | 2.000 |
| 25 | C2-13 | 2 | 1 | 45.162 | 45.162 | 18 | 2.000 |
| 26 | C2-14[0745] | 2 | 1 | 2.967 | 2.967 | 18 | 2.000 |
| 27 | C2-14[27645] | 2 | 1 | 124.042 | 124.042 | 18 | 2.000 |
| 28 | C2-15 | 2 | 1 | 62.070 | 62.070 | 18 | 2.000 |
| 29 | C2-2[43245] | 2 | 1 | 194.463 | 194.463 | 18 | 2.000 |
| 30 | C2-9[5345] | 2 | 1 | 23.847 | 23.847 | 18 | 2.000 |
| 31 | C2-9[6145] | 2 | 1 | 27.384 | 27.384 | 18 | 2.000 |
| 32 | C2721 | 5~15 | 22 | 5.670 | 124.740 | 18 | 2.000 |
| 33 | C2821 | 5~15 | 11 | 5.952 | 65.469 | 18 | 2.000 |
| 34 | C2921 | 5~15 | 11 | 6.159 | 67.744 | 18 | 2.000 |
| 35 | C2921 | 5~15 | 11 | 6.045 | 66.497 | 18 | 2.000 |
| 36 | C3-10 | 3 | 1 | 66.122 | 66.122 | 18 | 2.000 |
| 37 | C3-11 | 3 | 1 | 69.980 | 69.980 | 18 | 2.000 |
| 38 | C3-12[42945] | 3 | 1 | 193.050 | 193.050 | 18 | 2.000 |
| 39 | C3-12[5245] | 3 | 1 | 23.610 | 23.610 | 18 | 2.000 |
| 40 | C3-1[43245] | 3 | 1 | 194.611 | 194.611 | 18 | 2.000 |
| 41 | C3-8[5345] | 3 | 1 | 23.729 | 23.729 | 18 | 2.000 |
| 42 | C3-8[5545] | 3 | 1 | 24.912 | 24.912 | 18 | 2.000 |
| 43 | C3-9 | 3 | 1 | 66.147 | 66.147 | 18 | 2.000 |
| 44 | C3021 | 5~15 | 11 | 6.311 | 69.419 | 18 | 2.000 |
| 45 | C3021 | 5~15 | 11 | 6.290 | 69.188 | 18 | 2.000 |
| 46 | C3021 | 5~15 | 44 | 6.300 | 277.200 | 18 | 2.000 |
| 47 | C3221 | 5~15 | 11 | 6.764 | 74.409 | 18 | 2.000 |
| 48 | C4-2[2645] | 4 | 1 | 11.742 | 11.742 | 18 | 2.000 |
| 49 | C4-2[61645] | 4 | 1 | 277.343 | 277.343 | 18 | 2.000 |
| 50 | C4-3[1545] | 4 | 1 | 6.920 | 6.920 | 18 | 2.000 |
| 51 | C4-3[43145] | 4 | 1 | 193.948 | 193.948 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 3645.558 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.262 | 2.262 | 18 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 12.996 | 12.996 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.306 | 2.306 | 18 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.761 | 9.761 | 18 | 2.000 |
| 5 |  | 1 | 2 | 33.750 | 67.500 | 64 | 2.000 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.954 | 0.954 | 64 | 2.000 |
| 7 |  | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 64 | 2.000 |
| 8 |  | 1 | 1 | 26.046 | 26.046 | 64 | 2.000 |
| 9 |  | 1 | 1 | 8.240 | 8.240 | 64 | 2.000 |
| 10 |  | 1 | 1 | 12.011 | 12.011 | 64 | 2.000 |
| 11 |  | 2,4 | 2 | 26.479 | 52.957 | 18 | 2.000 |
| 12 |  | 2~4 | 3 | 17.479 | 52.436 | 18 | 2.000 |
| 13 |  | 3 | 1 | 23.145 | 23.145 | 18 | 2.000 |
| 14 |  | 3 | 1 | 3.364 | 3.364 | 18 | 2.000 |
| 15 | 2-4 | 2 | 1 | 53.609 | 53.609 | 18 | 2.000 |
| 16 | 2-5 | 2 | 1 | 52.640 | 52.640 | 18 | 2.000 |
| 17 | 2-6 | 2 | 1 | 48.651 | 48.651 | 18 | 2.000 |
| 18 | 2-8[0745] | 2 | 1 | 2.968 | 2.968 | 18 | 2.000 |
| 19 | C0621 | 2~15 | 14 | 1.260 | 17.640 | 18 | 2.000 |
| 20 | C0906 | 1 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 2.000 |
| 21 | C1-3 | 1 | 1 | 185.207 | 185.207 | 18 | 2.000 |
| 22 | C1-4[37345] | 1 | 1 | 167.741 | 167.741 | 18 | 2.000 |
| 23 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 2.000 |
| 24 | C1521 | 11~15 | 40 | 3.150 | 126.000 | 18 | 2.000 |
| 25 | C1821 | 5~10 | 6 | 3.780 | 22.680 | 18 | 2.000 |
| 26 | C2-1[2445] | 2 | 1 | 10.822 | 10.822 | 18 | 2.000 |
| 27 | C2-1[34945] | 2 | 1 | 157.259 | 157.259 | 18 | 2.000 |
| 28 | C2-1[43345] | 2 | 1 | 194.939 | 194.939 | 18 | 2.000 |
| 29 | C2-3 | 2 | 1 | 26.046 | 26.046 | 18 | 2.000 |
| 30 | C2-7 | 2 | 1 | 45.229 | 45.229 | 18 | 2.000 |
| 31 | C2821 | 5~10 | 6 | 5.952 | 35.711 | 18 | 2.000 |
| 32 | C2921 | 5~10 | 6 | 6.159 | 36.951 | 18 | 2.000 |
| 33 | C2921 | 5~10 | 6 | 6.045 | 36.271 | 18 | 2.000 |
| 34 | C3-2 | 3 | 1 | 23.504 | 23.504 | 18 | 2.000 |
| 35 | C3-3 | 3 | 1 | 66.135 | 66.135 | 18 | 2.000 |
| 36 | C3-4 | 3 | 1 | 66.136 | 66.136 | 18 | 2.000 |
| 37 | C3-5 | 3 | 1 | 69.966 | 69.966 | 18 | 2.000 |
| 38 | C3-6[5245] | 3 | 1 | 23.624 | 23.624 | 18 | 2.000 |
| 39 | C3-7[37345] | 3 | 1 | 167.975 | 167.975 | 18 | 2.000 |
| 40 | C3-7[43345] | 3 | 1 | 194.908 | 194.908 | 18 | 2.000 |
| 41 | C3021 | 5~15 | 50 | 6.300 | 315.000 | 18 | 2.000 |
| 42 | C3021 | 5~10 | 6 | 6.311 | 37.865 | 18 | 2.000 |
| 43 | C3021 | 5~10 | 6 | 6.290 | 37.739 | 18 | 2.000 |
| 44 | C3221 | 5~10 | 6 | 6.764 | 40.587 | 18 | 2.000 |
| 45 | C4-1[37345] | 4 | 1 | 168.037 | 168.037 | 18 | 2.000 |
| 46 | C4-1[43345] | 4 | 1 | 194.939 | 194.939 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2916.596 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 29.430 | 29.430 | 64 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.967 | 14.967 | 64 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 2 | 16.340 | 32.679 | 64 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 10.809 | 10.809 | 64 | 2.000 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.950 | 2.950 | 64 | 2.000 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.382 | 1.382 | 64 | 2.000 |
| 7 |  | 1 | 1 | 11.093 | 11.093 | 64 | 2.000 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.416 | 1.416 | 64 | 2.000 |
| 9 |  | 1 | 1 | 2.918 | 2.918 | 64 | 2.000 |
| 10 |  | 1 | 1 | 10.868 | 10.868 | 64 | 2.000 |
| 11 |  | 1 | 1 | 14.891 | 14.891 | 64 | 2.000 |
| 12 |  | 1 | 2 | 4.322 | 8.644 | 64 | 2.000 |
| 13 |  | 1 | 2 | 4.950 | 9.901 | 64 | 2.000 |
| 14 |  | 1 | 1 | 5.094 | 5.094 | 64 | 2.000 |
| 15 |  | 1 | 1 | 9.306 | 9.306 | 64 | 2.000 |
| 16 |  | 1~3 | 6 | 3.444 | 20.662 | 64 | 2.000 |
| 17 |  | 1~3 | 3 | 6.642 | 19.927 | 64 | 2.000 |
| 18 |  | 1 | 1 | 23.849 | 23.849 | 64 | 2.000 |
| 19 |  | 2~3 | 4 | 14.817 | 59.267 | 18 | 2.000 |
| 20 |  | 2~4 | 6 | 17.574 | 105.443 | 64 | 2.000 |
| 21 |  | 2~4 | 6 | 12.126 | 72.757 | 64 | 2.000 |
| 22 | 2-8[29545] | 2 | 1 | 132.744 | 132.744 | 18 | 2.000 |
| 23 | C2121 | 11~15 | 35 | 4.410 | 154.350 | 18 | 2.000 |
| 24 | C2721 | 11~15 | 5 | 5.670 | 28.350 | 18 | 2.000 |
| 25 | C3-6[29545] | 3 | 1 | 132.742 | 132.742 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 916.437 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,3 | 2 | 8.542 | 17.084 | 64 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 29.712 | 29.712 | 64 | 2.000 |
| 3 |  | 1~3 | 3 | 2.248 | 6.743 | 64 | 2.000 |
| 4 |  | 1~3 | 3 | 14.850 | 44.550 | 64 | 2.000 |
| 5 |  | 1~4 | 4 | 12.149 | 48.597 | 64 | 2.000 |
| 6 |  | 1 | 1 | 17.551 | 17.551 | 64 | 2.000 |
| 7 |  | 1~3 | 3 | 12.602 | 37.807 | 64 | 2.000 |
| 8 |  | 1~3 | 3 | 8.102 | 24.307 | 64 | 2.000 |
| 9 |  | 2~3 | 4 | 14.105 | 56.419 | 18 | 2.000 |
| 10 |  | 2~4 | 4 | 8.608 | 34.432 | 64 | 2.000 |
| 11 |  | 2~4 | 3 | 3.211 | 9.632 | 64 | 2.000 |
| 12 |  | 2~4 | 3 | 14.340 | 43.020 | 64 | 2.000 |
| 13 | C0921 | 5~15 | 11 | 1.890 | 20.790 | 18 | 2.000 |
| 14 | C1-2 | 1 | 1 | 110.435 | 110.435 | 18 | 2.000 |
| 15 | C1821 | 5~15 | 11 | 3.780 | 41.580 | 18 | 2.000 |
| 16 | C2-2[24545] | 2 | 1 | 110.361 | 110.361 | 18 | 2.000 |
| 17 | C3-1[24545] | 3 | 1 | 110.350 | 110.350 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 763.370 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.411 | 4.411 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 2 |  | 1~3 | 12 | 14.849 | 178.186 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 3 |  | 1 | 4 | 33.751 | 135.002 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 4 |  | 1 | 2 | 22.122 | 44.244 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 5 |  | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 6 |  | 1 | 2 | 3.528 | 7.056 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 7 |  | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 8 |  | 1,3 | 2 | 21.602 | 43.204 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 9 |  | 1 | 1 | 8.244 | 8.244 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 10 |  | 1~2 | 4 | 3.600 | 14.400 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 11 |  | 1 | 1 | 12.006 | 12.006 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.959 | 0.959 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 13 |  | 1 | 1 | 26.042 | 26.042 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 14 |  | 2~3 | 4 | 14.901 | 59.605 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 15 |  | 2~3 | 2 | 14.105 | 28.209 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 16 |  | 2 | 1 | 1.224 | 1.224 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 17 |  | 2 | 1 | 13.631 | 13.631 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 18 | C0906 | 1 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 19 | C1-1[43245] | 1 | 1 | 194.525 | 194.525 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 20 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 21 | C1821 | 5~15 | 66 | 3.780 | 249.480 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 22 | C2-10 | 2 | 1 | 53.550 | 53.550 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 23 | C2-11 | 2 | 1 | 52.644 | 52.644 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 24 | C2-12 | 2 | 1 | 48.640 | 48.640 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 25 | C2-13 | 2 | 1 | 45.162 | 45.162 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 26 | C2-14[0745] | 2 | 1 | 2.967 | 2.967 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 27 | C2-14[27645] | 2 | 1 | 124.042 | 124.042 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 28 | C2-15 | 2 | 1 | 62.070 | 62.070 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 29 | C2-2[43245] | 2 | 1 | 194.463 | 194.463 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 30 | C2-9[5345] | 2 | 1 | 23.847 | 23.847 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 31 | C2-9[6145] | 2 | 1 | 27.384 | 27.384 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 32 | C2721 | 5~15 | 22 | 5.670 | 124.740 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 33 | C2821 | 5~15 | 11 | 5.952 | 65.469 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 34 | C2921 | 5~15 | 11 | 6.159 | 67.744 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 35 | C2921 | 5~15 | 11 | 6.045 | 66.497 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 36 | C3-10 | 3 | 1 | 66.122 | 66.122 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 37 | C3-11 | 3 | 1 | 69.980 | 69.980 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 38 | C3-12[42945] | 3 | 1 | 193.050 | 193.050 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 39 | C3-12[5245] | 3 | 1 | 23.610 | 23.610 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 40 | C3-1[43245] | 3 | 1 | 194.611 | 194.611 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 41 | C3-8[5345] | 3 | 1 | 23.729 | 23.729 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 42 | C3-8[5545] | 3 | 1 | 24.912 | 24.912 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 43 | C3-9 | 3 | 1 | 66.147 | 66.147 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 44 | C3021 | 5~15 | 11 | 6.311 | 69.419 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 45 | C3021 | 5~15 | 11 | 6.290 | 69.188 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 46 | C3021 | 5~15 | 44 | 6.300 | 277.200 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 47 | C3221 | 5~15 | 11 | 6.764 | 74.409 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 48 | C4-2[2645] | 4 | 1 | 11.742 | 11.742 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 49 | C4-2[61645] | 4 | 1 | 277.343 | 277.343 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 50 | C4-3[1545] | 4 | 1 | 6.920 | 6.920 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 51 | C4-3[43145] | 4 | 1 | 193.948 | 193.948 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 3645.558 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.217 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.262 | 2.262 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 2 |  | 1 | 1 | 12.996 | 12.996 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.306 | 2.306 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.761 | 9.761 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 5 |  | 1 | 2 | 33.750 | 67.500 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.954 | 0.954 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 7 |  | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 8 |  | 1 | 1 | 26.046 | 26.046 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 9 |  | 1 | 1 | 8.240 | 8.240 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 10 |  | 1 | 1 | 12.011 | 12.011 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 11 |  | 2,4 | 2 | 26.479 | 52.957 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 12 |  | 2~4 | 3 | 17.479 | 52.436 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 13 |  | 3 | 1 | 23.145 | 23.145 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 14 |  | 3 | 1 | 3.364 | 3.364 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 15 | 2-4 | 2 | 1 | 53.609 | 53.609 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 16 | 2-5 | 2 | 1 | 52.640 | 52.640 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 17 | 2-6 | 2 | 1 | 48.651 | 48.651 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 18 | 2-8[0745] | 2 | 1 | 2.968 | 2.968 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 19 | C0621 | 2~15 | 14 | 1.260 | 17.640 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 20 | C0906 | 1 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 21 | C1-3 | 1 | 1 | 185.207 | 185.207 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 22 | C1-4[37345] | 1 | 1 | 167.741 | 167.741 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 23 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 24 | C1521 | 11~15 | 40 | 3.150 | 126.000 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 25 | C1821 | 5~10 | 6 | 3.780 | 22.680 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 26 | C2-1[2445] | 2 | 1 | 10.822 | 10.822 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 27 | C2-1[34945] | 2 | 1 | 157.259 | 157.259 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 28 | C2-1[43345] | 2 | 1 | 194.939 | 194.939 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 29 | C2-3 | 2 | 1 | 26.046 | 26.046 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 30 | C2-7 | 2 | 1 | 45.229 | 45.229 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 31 | C2821 | 5~10 | 6 | 5.952 | 35.711 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 32 | C2921 | 5~10 | 6 | 6.159 | 36.951 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 33 | C2921 | 5~10 | 6 | 6.045 | 36.271 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 34 | C3-2 | 3 | 1 | 23.504 | 23.504 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 35 | C3-3 | 3 | 1 | 66.135 | 66.135 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 36 | C3-4 | 3 | 1 | 66.136 | 66.136 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 37 | C3-5 | 3 | 1 | 69.966 | 69.966 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 38 | C3-6[5245] | 3 | 1 | 23.624 | 23.624 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 39 | C3-7[37345] | 3 | 1 | 167.975 | 167.975 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 40 | C3-7[43345] | 3 | 1 | 194.908 | 194.908 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 41 | C3021 | 5~15 | 50 | 6.300 | 315.000 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 42 | C3021 | 5~10 | 6 | 6.311 | 37.865 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 43 | C3021 | 5~10 | 6 | 6.290 | 37.739 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 44 | C3221 | 5~10 | 6 | 6.764 | 40.587 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 45 | C4-1[37345] | 4 | 1 | 168.037 | 168.037 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 46 | C4-1[43345] | 4 | 1 | 194.939 | 194.939 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2916.596 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.217 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 29.430 | 29.430 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.967 | 14.967 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 3 |  | 1 | 2 | 16.340 | 32.679 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 4 |  | 1 | 1 | 10.809 | 10.809 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.950 | 2.950 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.382 | 1.382 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 7 |  | 1 | 1 | 11.093 | 11.093 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.416 | 1.416 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 9 |  | 1 | 1 | 2.918 | 2.918 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 10 |  | 1 | 1 | 10.868 | 10.868 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 11 |  | 1 | 1 | 14.891 | 14.891 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 12 |  | 1 | 2 | 4.322 | 8.644 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 13 |  | 1 | 2 | 4.950 | 9.901 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 14 |  | 1 | 1 | 5.094 | 5.094 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 15 |  | 1 | 1 | 9.306 | 9.306 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 16 |  | 1~3 | 6 | 3.444 | 20.662 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 17 |  | 1~3 | 3 | 6.642 | 19.927 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 18 |  | 1 | 1 | 23.849 | 23.849 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 19 |  | 2~3 | 4 | 14.817 | 59.267 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 20 |  | 2~4 | 6 | 17.574 | 105.443 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 21 |  | 2~4 | 6 | 12.126 | 72.757 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 22 | 2-8[29545] | 2 | 1 | 132.744 | 132.744 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 23 | C2121 | 11~15 | 35 | 4.410 | 154.350 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 24 | C2721 | 11~15 | 5 | 5.670 | 28.350 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 25 | C3-6[29545] | 3 | 1 | 132.742 | 132.742 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 916.437 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.217 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,3 | 2 | 8.542 | 17.084 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 2 |  | 1 | 1 | 29.712 | 29.712 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 3 |  | 1~3 | 3 | 2.248 | 6.743 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 4 |  | 1~3 | 3 | 14.850 | 44.550 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 5 |  | 1~4 | 4 | 12.149 | 48.597 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 6 |  | 1 | 1 | 17.551 | 17.551 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 7 |  | 1~3 | 3 | 12.602 | 37.807 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 8 |  | 1~3 | 3 | 8.102 | 24.307 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 9 |  | 2~3 | 4 | 14.105 | 56.419 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 10 |  | 2~4 | 4 | 8.608 | 34.432 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 11 |  | 2~4 | 3 | 3.211 | 9.632 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 12 |  | 2~4 | 3 | 14.340 | 43.020 | 64 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 13 | C0921 | 5~15 | 11 | 1.890 | 20.790 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 14 | C1-2 | 1 | 1 | 110.435 | 110.435 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 15 | C1821 | 5~15 | 11 | 3.780 | 41.580 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 16 | C2-2[24545] | 2 | 1 | 110.361 | 110.361 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 17 | C3-1[24545] | 3 | 1 | 110.350 | 110.350 | 18 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 763.370 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.217 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 3645.56 | 2.00 | 0.22 | 0.59 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 2916.60 | 2.00 | 0.22 | 0.60 | K≤2.10, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 916.44 | 2.00 | 0.22 | 0.38 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 763.37 | 2.00 | 0.22 | 0.38 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 8241.96 | 2.00 | 0.22 | 0.53 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 3645.57 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 2916.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 916.43 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 763.37 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 办公-普通办公室 |  | 外窗 | C1-1[43245] | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1-2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1-3 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。