建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19838206165 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	窗墙比	5

3.4.1	外窗表	6

3.5	天窗	6

3.5.1	天窗屋顶比	6

3.5.2	天窗热工	7

3.6	屋顶构造	7

3.6.1	屋顶构造一	7

3.7	外墙	7

3.7.1	外墙相关构造	7

3.7.2	外墙线性热桥	8

3.7.3	标准指定的外墙平均传热系数计算方法	8

3.7.4	外墙平均热工特性	8

3.8	架空或外挑楼板	9

3.8.1	挑空楼板构造一	9

3.9	分户墙	10

3.9.1	户间隔墙构造一	10

3.10	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	10

3.11	楼板	10

3.12	通往封闭空间的户门	10

3.13	通往非封闭空间或户外的户门	10

3.14	外窗热工	11

3.14.1	外窗构造	11

3.14.2	外遮阳类型	11

3.14.3	平均遮阳系数	11

3.14.4	总体热工性能	12

3.15	有效通风面积	14

3.16	外窗气密性	14

3.17	可见光透射比	14

3.18	窗地面积比	15

3.19	结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：33.00° | 东经：112.58° |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |
| 建筑面积 | 地上6416㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 10.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 53255.34 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 10194.32 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 砼空心砌块（单排孔） | 0.900 | 7.480 | 1200.0 | 712.4 | 0.0000 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 0.045 | 0.748 | 140.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 0.110 | 2.260 | 425.0 | 1502.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩2%找坡 | 0.260 | 4.370 | 800.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 250x250，C20细石混凝土板 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0000 |  |
| 粗砂 | 0.580 | 8.260 | 1600.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

250x250，C20细石混凝土板 30mm＋粗砂 25mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋砼空心砌块（单排孔） 190mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 90mm

3. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

4. 分户墙：户间隔墙构造一：

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm＋砂加气块（B04级）(ρ=400-450) 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm

5. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

6. 外窗构造：6＋12A＋6中透低辐射玻璃：

传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.496

体形系数

| 外表面积 | 10194.32 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 53255.34 |
| 体形系数 | 0.19 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.60) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1001 | 南 | 0.20 | 0.45 | 满足 |
|  | 1002 | 南 | 0.22 | 0.45 | 满足 |
|  | 1004 | 北 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 1005 | 南 | 0.22 | 0.45 | 满足 |
|  | 1006 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 1008 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 1009 | 东 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.28 | 0.35 | 满足 |
|  | 1012 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 1013 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 1014 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 1016 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 1017 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 1019 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 1020 | 北 | 0.18 | 0.40 | 满足 |
|  | 2001 | 南 | 0.23 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.12 | 0.35 | 满足 |
|  | 2002 | 南 | 0.23 | 0.45 | 满足 |
|  | 2003 | 南 | 0.23 | 0.45 | 满足 |
|  | 2005 | 西 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 2006 | 南 | 0.23 | 0.45 | 满足 |
|  | 2007 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 2008 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 2010 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 2011 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 2013 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 130.86 | 1 | 1.80×2.00 | 1 | 11 | 3.60 | 39.60 |
|  | 1 | 2.10×1.80 | 2 | 21 | 3.78 | 79.38 |
|  | 1 | 3.30×1.80 | 2 | 2 | 5.94 | 11.88 |
| 北向 388.74 | 1 | 1.80×2.20 | 1~2 | 21 | 3.96 | 83.16 |
|  | 1 | 1.80×4.50 | 1 | 8 | 8.10 | 64.80 |
|  | 1 | 1.80×2.00 | 1 | 11 | 3.60 | 39.60 |
|  | 1 | 2.10×1.80 | 2 | 30 | 3.78 | 113.40 |
|  | 1 | 4.20×2.20 | 2 | 2 | 9.24 | 18.48 |
|  | 1 | 2.10×3.00 | 2 | 11 | 6.30 | 69.30 |
| 东向 248.58 | 1 | 1.80×2.20 | 1~2 | 28 | 3.96 | 110.88 |
|  | 1 | 1.80×3.00 | 1 | 9 | 5.40 | 48.60 |
|  | 1 | 2.10×1.80 | 2 | 21 | 3.78 | 79.38 |
|  | 1 | 2.70×1.80 | 2 | 2 | 4.86 | 9.72 |
| 西向 134.10 | 1 | 1.80×2.20 | 1~2 | 19 | 3.96 | 75.24 |
|  | 1 | 1.80×3.00 | 1 | 6 | 5.40 | 32.40 |
|  | 1 | 2.10×1.80 | 2 | 7 | 3.78 | 26.46 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗热工

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 250x250，C20细石混凝土板 | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 粗砂 | 25 | 0.580 | 8.260 | 1.00 | 0.043 | 0.356 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩2%找坡 | 20 | 0.260 | 4.370 | 1.00 | 0.077 | 0.336 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 2.352 | 3.175 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.40, D = 3.16 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 河南公建2006标准第44页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 砼空心砌块（单排孔） | 190 | 0.900 | 7.480 | 1.00 | 0.211 | 1.579 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 90 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 1.667 | 1.496 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.901 | 3.322 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.49 + 275.53/4202.26 = 0.55 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 河南公建2006标准第67页 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | OW-R5 | 0.238 | 33.30 | 7.91 |
|  | 北 | OW-R5 | 0.238 | 116.10 | 27.59 |
|  | 东 | OW-R5 | 0.238 | 36.08 | 8.57 |
|  | 西 | OW-R5 | 0.238 | 36.45 | 8.66 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.102 | 177.20 | 18.15 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.102 | 421.80 | 43.19 |
|  | 东 | OW-WR4 | 0.102 | 416.20 | 42.62 |
|  | 西 | OW-WR4 | 0.102 | 195.20 | 19.99 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.102 | 99.30 | 10.17 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.102 | 177.00 | 18.12 |
|  | 东 | OW-WU4 | 0.102 | 173.40 | 17.76 |
|  | 西 | OW-WU4 | 0.102 | 80.70 | 8.26 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.102 | 70.50 | 7.22 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.102 | 166.50 | 17.05 |
|  | 东 | OW-WB8 | 0.102 | 116.10 | 11.89 |
|  | 西 | OW-WB8 | 0.102 | 59.70 | 6.11 |
| 外墙－凹墙角 | 东 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 21.60 | 0.11 |
| 外墙－挑空楼板 | 北 | OW-FW2 | 0.210 | 9.93 | 2.09 |
|  | 西 | OW-FW2 | 0.210 | 0.35 | 0.07 |
| 合计 | － | － | － | － | 275.53 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 705.06 | 1.000 | 0.49 | 3.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 43.45/705.06 = 0.55 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1385.19 | 1.000 | 0.49 | 3.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 108.04/1385.19 = 0.57 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1353.96 | 1.000 | 0.49 | 3.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 80.94/1353.96 = 0.55 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 758.05 | 1.000 | 0.49 | 3.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 43.10/758.05 = 0.54 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4202.26 | 1.000 | 0.49 | 3.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 275.53/4202.26 = 0.55 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.8的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.00, D = 1.95 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.8的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 100 | 0.110 | 2.260 | 1.00 | 0.909 | 2.055 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 0.932 | 2.302 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

本工程无此项内容

楼板

本工程无此项内容

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 252.21 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6＋12A＋6中透低辐射玻璃 | 18 | 1.80 | 0.50 | 0.800 | 同上 |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 3.600 | 39.600 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 2 | 1 | 2 | 21 | 3.780 | 79.380 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5.940 | 11.880 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 130.860 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.248 | 0.248 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1~2 | 21 | 3.960 | 83.160 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 8.100 | 64.800 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 3 | 1 | 1 | 11 | 3.600 | 39.600 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 4 | 1 | 2 | 30 | 3.780 | 113.400 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9.240 | 18.480 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 6 | 1 | 2 | 11 | 6.300 | 69.300 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 388.740 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.248 | 0.248 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1~2 | 28 | 3.960 | 110.880 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 2 | 1 | 1 | 9 | 5.400 | 48.600 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 3 | 1 | 2 | 21 | 3.780 | 79.380 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 4.860 | 9.720 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 248.580 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.248 | 0.248 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1~2 | 19 | 3.960 | 75.240 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 2 | 1 | 1 | 6 | 5.400 | 32.400 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.496 | 活动遮阳0 | 0.500 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 134.100 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.248 | 0.248 |

总体热工性能

1. 南向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 冬季综合太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.20 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 活动遮阳0 | 0.22 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 活动遮阳0 | 0.22 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.23 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 活动遮阳0 | 0.23 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 活动遮阳0 | 0.23 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 活动遮阳0 | 0.23 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 北向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | K值 | K限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 1004 | 18 | 0.20 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1012 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1017 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1019 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 1020 | 18 | 0.18 | 1.80 | 2.80 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.50 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.50 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.50 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.50 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.50 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 0.31 | 1.80 | 2.50 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

3. 东向、西向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 1009 | 18 | 活动遮阳0 | 0.25 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 1009 | 18 | 活动遮阳0 | 0.28 | 1.80 | 2.50 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.12 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 活动遮阳0 | 0.16 | 1.80 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

有效通风面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/房间面积 | 有效通风面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004(最不利房间) | 66.32 |  | 1 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | 1 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑外窗有效通风面积不应小于外窗所在房间地面面积的5％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 1 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1004(最不利房间) | 0.16 | 1 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004(最不利房间) | 66.32 |  | 1 | 3.60 | 外窗 | 0.1629 | 满足 |
|  |  |  |  | 1 | 3.60 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 3.60 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 7 | 分户墙 | 满足 |  |
| 8 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 有效通风面积 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 13 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |