7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：  寒冷B区           ，建筑体形系数：

执行的建筑节能标准：  《居住建筑节能设计标准（节能75%）（2021年版）》                            DB13(J)185-2020   ，建筑朝向：   南北向

围护结构热工性能指标：

| 楼栋编号 | 建筑体形 |  | 朝向 | 窗墙比 |  |  |  | 是否满足 节能标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 体形特征 | 体形系数 |  | 东向 | 南向 | 西向 | 北向 |  |
| 1#楼 | 规则矩形 | 0.29 | 南北 | 22% | 59% | 22% | 40% | 是 |
| 2#楼 | 规则多边形 | 0.28 | 南北 | 26% | 58% | 26% | 39% | 是 |
| 3#楼 | 规则多边形 | 0.28 | 南北 | 26% | 58% | 26% | 39% | 是 |
| 4#楼 | 规则多边形 | 0.36 | 南北 | 47% | 49% | 39% | 45% | 是 |
| 5#楼 | 规则多边形 | 0.33 | 南北 | 56% | 22% | 22% | 39% | 是 |
| 6#楼 | 规则矩形 | 0.33 | 南北 | 56% | 22% | 22% | 39% | 是 |
| 7#楼 | 规则矩形 | 0.29 | 南北 | 22% | 59% | 22% | 40% | 是 |
| 8#楼 | 规则矩形 | 0.28 | 南北 | 59% | 20% | 20% | 40% | 是 |
| 9#楼 | 规则矩形 | 0.28 | 南北 | 59% | 20% | 20% | 40% | 是 |
| 10#楼 | 规则矩形 | 0.29 | 南北 | 22% | 59% | 22% | 40% | 是 |
| 11#楼 | 规则矩形 | 0.29 | 南北 | 22% | 59% | 22% | 40% | 是 |
| 12#楼 | 规则矩形 | 0.29 | 南北 | 60% | 21% | 21% | 40% | 是 |
| 13#楼 | 规则矩形 | 0.29 | 南北 | 60% | 21% | 21% | 40% | 是 |
| 14#楼 | 规则矩形 | 0.30 | 南北 | 22% | 59% | 42% | 39% | 是 |
| 15#楼 | 规则多边形 | 0.30 | 南北 | 16% | 35% | 15% | 20% | 是 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；

2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；

3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；

4）节能工程验收记录。

实际提交材料：

施工图，节能备案表，节能计算书