6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 | 3 |
| 2 | 利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5% | 2 | 0 |
| 3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 | 0 |
| 合计 |  | 7 | 3 |

2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：☑是 否

是否采用远传计量系统：☑是 否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业、绿化、商业、住宅、消防水池、换热站、车库冲洗 | 14#南侧室外安装 |
| 2 | 楼栋各分区计量 | 车库内各楼栋给水引入管 |
| 3 | 邻里中心卫生间、消防软管卷盘用水分别计量 幼儿园卫生间、厨房用水分别计量 | 邻里中心、幼儿园室外安装水表 |

是否能够实现：管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为        %

是否能够实现：各类用水水质在线监测、记录并能随时查询

请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。

采用远传计量系统对各类用水进行计量。 市政给水引入地块内，根据不同用途物业、绿化、商业、住宅、消防水池、换热站、车库冲洗分别设总水表；车库内给各单体建筑用的各分区给水引入管在各楼栋附近设计量水表；邻里中心、幼儿园在室外按用途分别设水表；分级计量水表安装率达100%，下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出流量。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；

2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；

3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；

）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

实际提交材料：

1）给排水专业施工图图纸及设计说明；