绿色建筑咨询项目
形体规则性判定报告书
二O二三年八月

太原市建筑设计研究院

第一章  判定要求
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中对建筑形体规则性判定的要求：7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

根据《结构计算书》及《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版）对不规则建筑的规定，项目定义与参考指标结论为：
本项目属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版）规定的建筑形体一般不规则。

第二章  项目结构体形判定
根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版）及《结构计算书》，申报项目各楼栋建筑形体规则性如下述表格所示：

a） 平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	项目实际指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	1.22
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	53.8%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	无
	否


b） 竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	项目实际指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值最小为1.0
	否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	无
	否

	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	本层与上一层的承载力之比最小为1.0
	否



