昆明市2013年

市级统建保障性住房项目（渔村地块）

岩土工程补充勘察报告

资质等级：工程勘察综合类甲级

勘察证书号：230003-kj

西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司

2014年7月22日

昆明市2013年

市级统建保障性住房项目（渔村地块）

岩土工程补充勘察报告

| 法人代表 | : | 李 伟 中 |
| --- | --- | --- |
| 总工程师 | : | 徐 国 民 |
| 经理 | : | 孙 开 聪 |
| 主任工程师 | : | 秦 迎 丰 |
| 审定 | ： | 卢 宗 明 |
| 审核 | : | 秦 迎 丰 |
| 项目负责 | : | 周 康 |
| 报告编制 | : | 周 康 |
|  |  | 喻 永 昌 |

西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司

2014年7月22日

目     录

文字部分

1 概况	1

1.1 工程概况	1

1.1.1 任务由来	1

1.1.2 补勘地段建(构)筑物概况	1

1.2 勘探工作概况	1

1.2.1勘察目的	1

1.2.2勘察手段	1

1.2.3 勘探设计工作量	1

1.2.4 外业施工工作	1

1.2.5 勘察完成工作量	2

2 勘察成果说明	2

附件

| 序号 | 图表名称 | 页数 | 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘探点主要数据一览表 | 4 | BN0.1-1~4 |  |
| 2 | 勘探点平面布置图 | 1 | TN0.1 |  |
| 3 | 工程地质剖面图 | 10 | TN0.2-1~10 |  |
| 4 | 静力触探单孔曲线柱状图 | 12 | TN0.3-1~12 |  |

昆明市2013年市级统建保障性住房项目（渔村地块）

岩土工程补充勘察报告

# 1 概况

## 1.1 工程概况

### 1.1.1 任务由来

我司于2014年4月15日提交的《昆明市2013年市级统建保障性住房项目（渔村地块）岩土工程勘察报告》（以下简称工勘报告），基坑边线探孔深度按4~5倍基坑深度设计（1层地下室基坑深约5~7m，探孔深度设计20~25m）。

1 现施工图设计抗浮（压）桩采用深桩（有效桩长24m），基坑边线多数探孔深度不足需进行补充勘察。

2 场地东部（49号剖面线）因基坑边线变更需进行补充勘察。

受昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司（建设方）委托，我司承担该补充勘察工作。

### 1.1.2 补勘地段建(构)筑物概况

补勘地段为项目的纯地下室地段，层高为1层，主要用作地下车库,基坑深度为5m~7m（东部基坑）,地下室坑底高程预计1885.40m（东部基坑）~1887.60m，低于抗浮设防水位（1891.20m）3.60~5.80m。设计了有效桩长24m的抗（压）浮桩。

## 1.2 勘探工作概况

### 1.2.1勘察目的

本次补勘的目的为：结合工勘报告，查明36m深度范围内土层的分布情况。

### 1.2.2勘察手段

根据勘察目的，拟定对本次的补勘工作采用钻探及静力触探，并辅以标贯、动探等原位试验进行。

### 1.2.3 勘探设计工作量

沿基坑边线布置在上述孔深不足地段以20~25m间距布置补勘勘探点，共设计钻孔61孔，探孔深度34~36m（经设计方、建设方及我司共同确定），预计钻探进尺2120m。

### 1.2.4 外业施工工作

因雨季且昆明降雨频繁，外业施工缓慢。外业施工为7月4日~7月18日，完成了61个钻孔的野外作业。

### 1.2.5 勘察完成工作量

本次勘察共计完成如下工作量。

1）钻探：61孔，单孔深度33.68~40.38m，钻探总进尺2139.97m；（探孔位置见后附BNO.1及TNO.1）；

2)标贯试验：94次/21孔；

3）动力触探试验：12.0m/15孔

4）定点测量：61点；

5）地下水位测量：61点。

# 2 勘察成果说明

2.1 本补勘报告应与《工勘报告》、审图回复等资料结合使用。

2.2 本次补勘的61个探孔探明补勘地段地层与《工勘报告》相符，地层编号、特征、力学参数等与《工勘报告》一致。为使用方便，将《工勘报告》主要表格摘录于下（表格编号与《工勘报告》相同）。具体土层的空间分布见后附“工程地质剖面图（TNO.2）”。

| 表2.1 各 土 层 工 程 地 质 特 征 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时代成因 |  | 土层 代号 | 土层 名称 | 工 程 地 质 特 性 描 述 | 标贯 试验 N (击/30cm) 范围值 | 动探 试验 N63.5 (击/10cm) 范围值 | 波速 测试 Vs (m/s) 范围值 | 静力触探试验 |  | 空 间 分 布 |  |  |  |
| 名 称 | 代号 |  |  |  |  |  |  | 锥尖阻力 qc （MPa） 范围值 | 侧阻力 fs （kPa） 范围值 | 层顶 埋深 （米） | 层顶 标高 （米） | 揭露 厚度 （米） | 分布范围等 |
|  |  |  |  |  | 均值(频数) | 均值(频数) | 均值(频数) | 均值(频数) | 均值(频数) |  |  |  |  |
| 第四系人工填土层 | Qml | ① | 填土 | 以素填土为主。颜色混杂，以棕褐、褐红、褐灰色为主，杂灰褐、灰黑、砖红等色，松散，稍湿-湿。成份主要由含碎石粘性土组成，局部含少量砼块、砖砾等。局部底部约0.5m为耕植土（或塘底淤泥）。填土填置时间约1.5年，填土未经碾压 | 1.8-7.9 | 0.5-14.0 | 143-162 | 0.01-17.56 | 0.8-114.2 | 0.00 ~ 0.00 | 1888.15 ~ 1895.67 | 1.00 ~ 11.40 |  |
|  |  |  |  |  | 3.5（49） | 1.8（45） | 152（74） | 1.11（1471） | 33.5（1391） |  |  |  |  |
| 第四系冲洪积层 | Qal+pl | ② | 粘土 | 棕褐、灰黄、灰褐色，可塑状态为主，少量地段为硬塑状态，饱和，中压缩性。切面较光滑。夹粉质粘土薄层，含少量黑色铁锰质结核及细小砾石颗粒 | 2.8-18.5 |  | 171-195 | 0.34-4.14 | 10.0-204.2 | 1.00 ~ 19.40 | 1871.52 ~ 1890.12 | 0.30 ~ 13.30 |  |
|  |  |  |  |  | 7.8（94） |  | 183（79） | 1.67（1777） | 89.9（1868） |  |  |  |  |
| 第四系沼湖积层 | Qh+l | ②1 | 粘土 | 灰色~灰黑色为主，局部夹兰灰色，可塑为主，局部软塑状态。饱和。高压缩性为主，局部中压缩性。切面较光滑。含少量腐烂水草碎片，局部夹粉质粘土及粉土粉砂薄层。偶含钙质结核硬块。稍具光泽，干强度中等，韧性高 | 1.8-13.3 |  | 147-252 | 0.34-2.15 | 7.6-304.6 | 1.20 ~ 18.80 | 1872.12 ~ 1889.76 | 0.30 ~ 6.10 |  |
|  |  |  |  |  | 5.2（42） |  | 175(37) | 0.93（830） | 58.5（911） |  |  |  |  |
| 第四系冲洪积层 | Qal+pl | ②2 | 圆砾 | 褐黄、褐红色，稍密，很湿，中等压缩性，摇振反应无。砾石多呈圆形、亚圆形，φ2-10mm为主，最大φ约35mm，含量约24.4-76.9%，平均59.9%。以粉质粘土、粘土充填。局部夹薄层砾砂 |  | 3.4-25.1 | 164-288 | 0.65-3.40 | 21.3-446.0 | 3.80 ~ 18.50 | 1873.81 ~ 1886.89 | 0.30 ~ 9.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.3（183） | 236(24) | 1.66（299） | 93.8（372） |  |  |  |  |
| 第四系冲湖积层 | Qal+l | ③ | 粘土 | 灰色、兰灰色为主，局部夹深灰色，可塑为主，局部软塑状态。饱和。中压缩性为主，局部高压缩性。切面较光滑。含少量腐烂水草碎片，局部夹粉质粘土及粉土粉砂团块或薄层。偶含钙质结核硬块。稍具光泽，干强度中等，韧性高 | 1.4-10.5 |  | 139-285 | 0.73-26.10 | 11.0-371.4 | 6.00 ~ 24.50 | 1866.05 ~ 1884.58 | 0.40 ~ 14.80 |  |
|  |  |  |  |  | 5.4(95) |  | 182（119） | 2.35(1883) | 56.5(1883) |  |  |  |  |
|  |  | ③1 | 圆砾 | 灰、兰灰色为主，稍-中密，很湿，中等压缩性。砾石多呈圆形、亚圆形，φ2-10mm为主，最大φ约35mm，含量约50.0-86.3%，平均57.4%。粉质粘土、粘土充填。局部夹薄层砾砂或粉土 |  | 9.9-16.8 | 163-284 | 0.75-14.36 | 22.5-106.8 | 10.00 ~ 27.30 | 1863.81 ~ 1879.48 | 0.40 ~ 6.70 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.6(5) | 238（9） | 2.26(141) | 55.7(127) |  |  |  |  |
|  |  | ③2 | 有机质 粘土 | 深灰~灰黑色，可偏软塑状态，饱和，高压缩性。有机质含量1.7-21.2%，平均7.2%。含少量腐烂水草碎片。偶含钙质结核硬块。岩心稍具光泽、切面较光滑，干强度中等，韧性高 | 2.8-5.7 |  | 130-262 | 0.89-28.32 | 14.1-324.2 | 9.00 ~ 24.50 | 1865.64 ~ 1881.45 | 0.40 ~ 3.20 |  |
|  |  |  |  |  | 4.0(7) |  | 169（13） | 3.49(154) | 60.0(154) |  |  |  |  |
| 第四系冲湖积层 | Qal+l | ④ | 粉土 | 灰色、深灰色为主，局部夹兰灰色，稍-中密状态，湿-很湿。中压缩性。含少量腐烂水草碎片，局部夹粘性土及粉砂团块，偶含钙质结核硬块。切面较粗糙，无光泽反应，摇振反应中等，干强度低，韧性低 | 3.5-24.5 |  | 137-263 | 0.95-23.19 | 26.6-409.7 | 15.40 ~ 36.40 | 1857.46 ~ 1875.85 | 0.30 ~ 10.80 |  |
|  |  |  |  |  | 10.7(50) |  | 195（29） | 5.88(538) | 101.2(538) |  |  |  |  |
|  |  | ④1 | 粘土 | 灰色、兰灰色，可偏软塑，饱和。中压缩性，局部高压缩性。含少量腐烂水草碎片，局部夹粘性土及粉砂团块。偶含钙质结核硬块。稍具光泽，干强度中等，韧性高 | 2.1-11.9 |  | 178-262 | 1.30-24.84 | 34.3-469.6 | 16.00 ~ 34.90 | 1857.07 ~ 1875.32 | 0.50 ~ 10.90 |  |
|  |  |  |  |  | 5.8(30) |  | 190（15） | 5.22(288) | 94.1(288) |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ | 粉土 | 灰色、深灰色为主，局部夹兰灰色，中密状态，湿-很湿，中压缩性。含少量腐烂水草碎片，局部夹粘性土及粉砂团块，偶含钙质结核硬块。切面较粗糙，无光泽反应，摇振反应中等，干强度低，韧性低。 | 6.3-18.2 | 5.6-14.3 |  | 1.549.59 | 47.7-145.1 | 29.70 ~ 44.60 | 1846.32 ~ 1861.23 | 0.50 ~ 14.10 |  |
|  |  |  |  |  | 11.6(14) | 9.8(7) |  | 2.68(28) | 81.2(28) |  |  |  |  |
|  |  | ⑤1 | 粘土 | 褐灰色、灰色、兰灰色，可塑状态，饱和，中压缩性。含少量腐烂水草碎片，局部夹粘性土及粉砂团块。偶含钙质结核硬块。稍具光泽，干强度中等，韧性高 | 6.3-18.2 |  |  | 1.62-15.60 | 59.1-175.1 | 25.60 ~ 44.50 | 1848.06 ~ 1864.10 | 0.50 ~ 9.80 |  |
|  |  |  |  |  | 9.5(26) |  |  | 3.83(22) | 95.1(22) |  |  |  |  |
|  |  | ⑤2 | 圆砾 | 灰、兰灰色为主，中密状态，很湿，中等压缩性。砾石多呈圆形、亚圆形，φ2-10mm为主，最大φ约35mm，含量32.6-78.7%，平均54.7%。粉质粘土、粘土充填。局部夹薄层砾砂 |  | 2.6-19.0 |  | 7.56-16.26 | 113.4-203.6 | 27.10 ~ 45.20 | 1845.83 ~ 1864.33 | 0.40 ~ 6.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.7（109） |  | 13.24（10） | 152.6（10） |  |  |  |  |
|  |  | ⑤3 | 有机质 粘土 | 深灰~灰黑色，可偏软塑状态，饱和，中-高压缩性。有机质含量5.3-14.3%，平均8.7%。含少量腐烂水草碎片。偶含钙质结核硬块。岩心稍具光泽、切面较光滑，干强度中等，韧性高 |  |  |  |  |  | 28.30 ~ 47.00 | 1847.09 ~ 1862.40 | 0.50 ~ 3.20 |  |
|  |  |  |  |  | 4.2（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.5                       各土层渗透系数取值表

| 土层编号 | ① | ② | ②1 | ②2 | ③ | ③1 | ③2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层名称 | 填土 | 粘土 | 粘土 | 圆砾 | 粘土 | 圆砾 | 有机质粘土 |
| 渗透系数k(m/d) | 0.4 | 0.001 | 0.001 | 5.0 | 0.001 | 5.0 | 0.001 |

表6.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各土层主要物理力学指标建议值表

| 层号 | 土 层 名 称 | 土的变形指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土的 | 内聚力 | 内摩擦角 | 地基承载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压缩系数 |  |  |  |  | 压缩模量 |  |  |  |  | 压缩指数 | 回弹指数 | 重度 | 标准值 | 标准值 | 力特征值 |
|  |  | a1-2 | a2-3 | a3-4 | a4-8 | a8-12 | Es1-2 | Es2-3 | Es3-4 | Es4-8 | Es8-12 | Cc | Cs | γ | Ck | Φk | fak |
|  |  | （MPa-1) | （MPa-1) | （MPa-1) | （MPa-1) | （MPa-1) | （MPa) | （MPa) | （MPa) | （MPa) | （MPa) |  |  | （kN/m3） | （KPa） | （度） | （kPa） |
| ① | 人工填土 | 0.45 | 0.33 |  |  |  | 4.85 | 6.69 |  |  |  |  |  | 18.4 | 25.0 | 6.5 | 60~90 |
| ② | 粘土 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 6.25 | 8.63 | 9.39 | 14.15 | 22.20 | 0.07 | 0.20 | 18.6 | 44.6 | 12.1 | 140 |
| ②1 | 粘土 | 0.57 | 0.44 | 0.35 | 0.22 | 0.14 | 4.48 | 6.02 | 5.62 | 8.81 | 13.80 | 0.10 | 0.34 | 17.4 | 34.2 | 8.6 | 100 |
| ②2 | 圆砾 |  |  |  |  |  | 15.0* |  |  |  |  |  |  | 22.0* | 8.0* | 30.0* | 190 |
| ③ | 粘土 | 0.39 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 5.69 | 7.63 | 5.47 | 7.34 | 10.85 | 0.08 | 0.47 | 18.3 | 39.0 | 10.4 | 120 |
| ③1 | 圆砾 |  |  |  |  |  | 15.0* |  |  |  |  |  |  | 22.0* | 8.0* | 30.0* | 190 |
| ③2 | 有机质粘土 | 0.71 | 0.55 | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 3.96 | 5.13 | 2.97 | 3.27 | 15.83 | 0.82 | 0.36 | 15.9 | 28.5 | 7.8 | 90 |
| ④ | 粉土 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 7.61 | 11.11 | 9.30 | 13.05 | 19.68 | 0.05 | 0.24 | 19.2 | 13.8 | 16.1 | 130 |
| ④1 | 粘土 | 0.43 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 4.99 | 7.06 | 9.55 | 10.87 | 17.38 | 0.07 | 0.39 | 18.4 | 31.7 | 7.9 | 110 |
| ⑤ | 粉土 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 7.62 | 10.61 | 12.64 | 15.72 | 19.75 | 0.04 | 0.25 | 19.4 | 11.8 | 18.8 | 135 |
| ⑤1 | 粘土 | 0.41 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 5.62 | 7.55 | 6.03 | 8.24 | 11.00 | 0.03 | 0.37 | 18.2 | 37.3 | 10.3 | 150 |
| ⑤2 | 圆砾 |  |  |  |  |  | 20.0* |  |  |  |  |  |  | 22.5* | 10.0* | 35.0* | 220 |
| ⑤3 | 有机质粘土 | 0.50 | 0.39 | 0.60 | 0.43 | 0.31 | 5.30 | 7.12 | 0.72 | 2.76 | 6.71 | 0.10 | 0.75 | 15.4 | 31.4 | 7.4 | 100 |
| ⑥ | 粘土 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 6.02 | 8.20 | 8.30 | 11.46 | 10.72 | 0.09 | 0.51 | 18.1 | 40.8 | 11.0 | 160 |
| ⑥1 | 粉土 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 7.89 | 11.18 | 11.92 | 13.12 | 12.58 | 0.05 | 0.39 | 19.4 | 13.3 | 16.7 | 170 |
| ⑥2 | 圆砾 |  |  |  |  |  | 25.0* |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 12.0* | 35.0* | 240 |
| ⑦ | 粉土 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 7.77 | 10.35 | 8.54 | 11.91 | 11.97 | 0.05 | 0.47 | 19.3 | 10.2 | 15.8 | 170 |
| ⑦1 | 粘土 | 0.40 | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 5.70 | 8.08 | 5.12 | 11.05 | 11.28 | 0.10 | 0.66 | 18.1 | 39.6 | 9.9 | 160 |
| ⑦2 | 有机质粘土 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 5.61 | 7.62 | 7.06 | 11.21 | 8.79 | 0.10 | 1.15 | 15.7 | 36.7 | 9.2 | 110 |

| 层 号 | 土（岩） 名 称 | 土的状态 Il或e 范围值 | 混凝土预制管桩 |  | 泥浆护壁钻孔灌注桩（旋挖桩） |  | 长螺旋钻孔灌注桩 |  | 深层搅拌桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桩的极限侧阻力 标准值 Qsik (kPa) | 桩的极限端阻力 标准值 qpk (kPa) | 桩的极限侧阻力 标准值 Qsik (kPa) | 桩的极限端阻力 标准值 qpk (kPa) | 桩的极限侧阻力 标准值 Qsik (kPa) | 桩的极限端阻力 标准值 qpk (kPa) | 桩周侧阻力 特征值 qsi (kPa) | 桩端端阻力 特征值 qp (kPa) |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 人工填土 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 60~90 |
| ② | 粘土 | IL=0.01-0.78 （0.27） | 95 |  | 90 |  | 92 |  | 18 | 140 |
| ②1 | 粘土 | IL=0.25-0.90 （0.57） | 62 |  | 58 |  | 60 |  | 13 | 100 |
| ②2 | 圆砾 | 稍-中密 | 150 |  | 130 |  | 130 |  | 22 | 190 |
| ③ | 粘土 | IL=0.00-0.84 （0.39） | 75 |  | 72 |  | 73 |  | 15 | 120 |
| ③1 | 圆砾 | 稍-中密 | 150 |  | 130 |  | 130 |  | 22 | 190 |
| ③2 | 有机质粘土 | IL=0.20-0.96 （0.64） | 60 |  | 57 |  | 58 |  | 12 | 90 |
| ④ | 粉土 | 稍-中密 | 45 | 1500 | 44 | 520 | 44 | 1250 |  |  |
| ④1 | 粘土 | IL=0.10-0.98 （0.60） | 62 | 1700 | 60 | 540 | 60 | 900 |  |  |
| ⑤ | 粉土 | 中密 | 47 | 1900 | 45 | 650 | 45 | 1400 |  |  |
| ⑤1 | 粘土 | IL=0.00-0.76 （0.43） | 74 | 2700 | 71 | 1000 | 72 | 1500 |  |  |
| ⑤2 | 圆砾 | 中密 | 170 | 9500 | 140 | 2250 | 140 | 3550 |  |  |
| ⑤3 | 有机质粘土 | IL=0.26-0.91 （0.61） | 60 | 1750 | 57 | 550 | 58 | 920 |  |  |
| ⑥ | 粘土 | IL=0.04-0.83 （0.38） | 75 | 3800 | 72 | 1250 | 73 | 1750 |  |  |
| ⑥1 | 粉土 | 中密 | 60 | 2600 | 57 | 750 | 58 | 1450 |  |  |
| ⑥2 | 圆砾 | 中密 | 180 | 9800 | 145 | 2260 | 145 | 3600 |  |  |

表6.3                                                              桩基参数建议值表