绿色建筑项目投资增量成本情况表

1.项目概况

项目名称：自然资源科创空间产业园 平方米

项目星级：三星级

建筑面积：129744.81 平方米

用地面积：40166.92 平方米

业主单位：

设计单位：

咨询单位：

2.投资增量计算

| 相关条文 | 增量项目 | 单价 | 单位 | 应用量 | 增量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4 | 防滑措施 | 2.0 | ㎡ | 98000.0 | 19.6 |
| 4.2.7 | 活动配件采用绿色建材产品 | 1.5 | ㎡ | 98000.0 | 14.7 |
| 4.2.8 | 采用高耐久混凝土 | 30.0 | ㎡ | 98000.0 | 294.0 |
| 4.2.9 | 外饰面材料、防水密封材料选用绿色建材 | 1.2 | ㎡ | 98000.0 | 11.760001 |
| 5.2.1 | 室内空气质量监测装置 | 400000.0 | 套 | 1.0 | 40.0 |
| 5.2.2 | 装修材料满足绿色产品要求 | 1.5 | ㎡ | 98000.0 | 14.7 |
| 5.2.11 | 遮阳措施 | 5.0 | ㎡ | 98000.0 | 49.0 |
| 6.1.5 | 设备管理系统功能提升 | 150000.0 | 套 | 1.0 | 15.0 |
| 6.2.6 | 能耗管理系统功能提升 | 150000.0 | 套 | 1.0 | 15.0 |
| 7.2.5 | 1级能效空调设备 | 10.0 | ㎡ | 98000.0 | 98.0 |
| 7.2.10 | 1级节水器具 | 15.0 | ㎡ | 98000.0 | 147.0 |
| 7.2.11 | 喷灌及土壤湿度感应装置 | 30.0 | ㎡ | 6000.0 | 18.0 |
| 7.2.13 | 雨水回用系统 | 300000.0 | 套 | 1.0 | 30.0 |
| 7.2.15 | 竖向构件混凝土强度增强 | 13.0 | ㎡ | 98000.0 | 127.4 |
| 8.1.7 | 垃圾分类收集 | 1000.0 | 套 | 10.0 | 1.0 |
| 8.2.2 | 海绵城市建设 | 120.0 | ㎡ | 6000.0 | 72.0 |
| 8.2.5 | 透水铺装 | 20.0 | ㎡ | 30000.0 | 60.0 |
| 8.2.9 | 高反射屋顶 | 20.0 | ㎡ | 7000.0 | 14.0 |
| 9.2.6 | BIM施工 | 5.0 | ㎡ | 98000.0 | 49.0 |
| 9.2.7 | 光伏 | 40.0 | ㎡ | 98000.0 | 392.0 |
| 总计： |  |  |  |  | 1482.16 |
| 单位建筑面积增量成本：114.2元/平方米 |  |  |  |  |  |