住区热环境设计报告书

| 工程名称 | 贵州船牌饲料有限公司饲料生产加工项目-办公楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 贵州-贵阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 贵州船牌饲料有限公司 |
| 设计单位 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
| 设 计 人 | 魏薇 |
| 校 对 人 | 陈祎 |
| 审 核 人 | 隆浩辉 |
| 审 定 人 | 肖汉川 |
| 设计日期 | 2019年7月16日 |

| 采用软件 | 热环境TERA2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20180707 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | NCA65F177F13D794E |

目  录

1	住区概况	3

2	设计依据	3

3	计算参数	3

3.1	典型气象日气象参数	3

3.2	渗透面夏季逐时蒸发量	4

4	住区指标概览	4

5	规定性设计指标	5

5.1	平均迎风面积比	5

5.2	活动场地遮阳覆盖率	5

5.3	底层通风架空率	6

5.4	绿化遮阳体叶面积指数	6

5.5	渗透蒸发指标	6

5.6	屋面绿化率	7

6	评价性设计	7

6.1	平均热岛强度	7

6.2	湿球黑球温度	8

7	结论	9

住区概况

| 工程名称 | XXX住宅小区 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 贵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.58° | 东经：106.70° |
| 建筑气候区 | VA |  |
| 主导风向 | 南 |  |

设计依据

《城市居住区热环境设计标准》（JGJ 286-2013）

计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 22.7 | 82 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 南 |
| 1 | 22.4 | 83 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |  |
| 2 | 22.2 | 84 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |  |
| 3 | 22.0 | 85 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |  |
| 4 | 21.7 | 86 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |  |
| 5 | 21.5 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |  |
| 6 | 21.4 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.5 |  |
| 7 | 21.5 | 87 | 25.74 | 22.23 | 1.6 |  |
| 8 | 21.9 | 85 | 122.85 | 105.30 | 1.8 |  |
| 9 | 22.6 | 81 | 245.70 | 207.09 | 2.2 |  |
| 10 | 23.5 | 77 | 361.53 | 297.18 | 2.6 |  |
| 11 | 24.3 | 73 | 486.72 | 381.42 | 3.0 |  |
| 12 | 25.1 | 70 | 549.90 | 431.73 | 3.2 |  |
| 13 | 25.8 | 67 | 553.41 | 443.43 | 3.3 |  |
| 14 | 26.3 | 65 | 556.92 | 435.24 | 3.5 |  |
| 15 | 26.7 | 63 | 489.06 | 389.61 | 3.5 |  |
| 16 | 26.9 | 63 | 388.44 | 308.88 | 3.4 |  |
| 17 | 26.8 | 63 | 291.33 | 224.64 | 3.3 |  |
| 18 | 26.3 | 65 | 152.10 | 124.02 | 3.0 |  |
| 19 | 25.6 | 68 | 29.25 | 25.74 | 2.6 |  |
| 20 | 24.9 | 71 | 0.00 | 0.00 | 2.2 |  |
| 21 | 24.2 | 75 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 22 | 23.6 | 78 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| 23 | 23.1 | 80 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |  |
| 日平均 | 23.9 | 76 | 177.21 | 141.52 | 2.3 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0.89 | 0.55 | 0.10 | 0.44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 37673.25 |
| 建筑密度 | 0.38 |
| 室外面积(㎡) | 23349.54 |
| 广场面积(㎡) | 0.00 |
| 道路面积(㎡) | 0.00 |
| 绿地面积(㎡) | 6772.02 |
| 水面面积(㎡) | 0.00 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 0.00 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 0.00 |
| 亭廊面积(㎡) | 0.00 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 0.00 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.80 |
| 地面粗糙系数 | 0.30 |
| 平均迎风面积比 | 0.94 |
| CTTC居住区热时间常数(h) | 7.90 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 0 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 0 |
| 平均天空角系数 | 0.71 |
| 通风架空率(%) | 35 |

规定性设计指标

平均迎风面积比

| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 417.57 | 521.96 | 90.00 | 0.8000 |
| 宿舍楼 | 451.99 | 579.92 | 30.00 | 0.7794 |
| 食堂 | 87.89 | 134.33 | 120.00 | 0.6543 |
| 平均迎风面积比 | 0.745 |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 平均迎风面积比≤0.80 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0 | 12927.6 | 210.5 | 0 |
| 办公楼 | 0.8 | 493.6 | 35.8 | 0 |
| 宿舍楼 | 0.0 | 511.8 | 36.4 | 0 |
| 食堂 | 0.0 | 390.6 | 25.5 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI>3 | 0 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |
| 爬藤棚架 | LAI>3 | 0 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 0.00 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 0.00 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12927.6 | 0.0 | 12927.6 | 0 |
| 办公楼 | 493.6 | 0.0 | 493.6 | 0 |
| 宿舍楼 | 511.8 | 0.0 | 511.8 | 0 |
| 食堂 | 390.6 | 0.0 | 390.6 | 0 |
| 合计 | 14323.7 | 0.0 | 14323.7 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

评价性设计

平均热岛强度

| 时刻 | 平均温 度(℃) | 太阳辐 射升温 (℃) | 长波辐 射降温 (℃) | 蒸发换 热降温 (℃) | 居住区 温度 (℃) | 典型气象 温度(℃) | 温差(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 23.9 | 1.9 | 3.7 | 0.5 | 21.6 | 22.6 | -1.010 |
| 10:00 | 23.9 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 23.3 | 23.5 | -0.188 |
| 11:00 | 23.9 | 5.6 | 3.5 | 0.5 | 25.5 | 24.3 | 1.218 |
| 12:00 | 23.9 | 7.8 | 3.5 | 0.5 | 27.8 | 25.1 | 2.689 |
| 13:00 | 23.9 | 9.7 | 3.5 | 0.4 | 29.8 | 25.8 | 3.953 |
| 14:00 | 23.9 | 11.4 | 3.4 | 0.3 | 31.5 | 26.3 | 5.232 |
| 15:00 | 23.9 | 12.5 | 3.5 | 0.3 | 32.7 | 26.7 | 5.953 |
| 16:00 | 23.9 | 13.0 | 3.5 | 0.2 | 33.2 | 26.9 | 6.296 |
| 17:00 | 23.9 | 13.0 | 3.5 | 0.1 | 33.2 | 26.8 | 6.385 |
| 18:00 | 23.9 | 12.4 | 3.6 | 0.1 | 32.5 | 26.3 | 6.234 |
| 19:00 | 23.9 | 11.3 | 3.7 | 0.1 | 31.4 | 25.6 | 5.820 |
| 平均热岛 强度(℃) | 3.87 |  |  |  |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.2条的公式计算 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃ |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

湿球黑球温度

| 时刻 | 居住区温度 (℃) | 空气相对湿度 | 太阳辐射照度 (W/㎡) | 地表短波辐射 (W/㎡) | 湿球黑球温度 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 21.6 | 0.9 | 174.6 | 34.9 | 19.9 |
| 10:00 | 23.3 | 0.8 | 263.5 | 52.7 | 20.8 |
| 11:00 | 25.5 | 0.7 | 366.5 | 73.3 | 21.9 |
| 12:00 | 27.8 | 0.6 | 419.2 | 83.8 | 23.2 |
| 13:00 | 29.8 | 0.5 | 414.8 | 83.0 | 24.3 |
| 14:00 | 31.5 | 0.5 | 411.6 | 82.3 | 25.5 |
| 15:00 | 32.7 | 0.4 | 353.3 | 70.7 | 26.0 |
| 16:00 | 33.2 | 0.4 | 272.4 | 54.5 | 26.3 |
| 17:00 | 33.2 | 0.4 | 197.0 | 39.4 | 26.0 |
| 18:00 | 32.5 | 0.5 | 99.8 | 20.0 | 25.3 |
| 19:00 | 31.4 | 0.5 | 21.7 | 4.3 | 24.3 |
| 最大湿球 黑球强度(℃) | 26.30 |  |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.1条的公式计算 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 居住区逐时湿球黑球温度不应大于33℃ |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强条 | 平均迎风面积比 | 满足 | 强制条文，必须满足 |
|  | 活动场地遮阳覆盖率 | 满足 |  |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 不满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 不满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 不满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 不满足 |  |
| 评价性设计 | 平均热岛强度 | 不满足 | 需同时满足强制条文 |
|  | 湿球黑球温度 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |