# 材料用量比例

# 分析计算书

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 建设单位： |  |
| 设计单位： |  |
| 报告撰写单位： |  |
| 计算日期： |  |

| 计算软件名称 | — |
| --- | --- |
| 软件版本 | — |
| 软件开发单位 | — |

### 一、 建筑概况

| 地理位置 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 建筑面积 |  |
| 建筑高度 |  |
| 建筑层数 |  |
| 建筑结构体系 |  |

### 二、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006；

《绿色建筑评价技术细则》 ；

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）；

《陕西省绿色建筑评价标准实施细则》 ；

铂悦小区1#楼工程预算书。

### 三、标准要求

第5.4.4 条 现浇混凝土采用预拌混凝土

现浇混凝土应全部采用预拌混凝土。

第5.4.5条  建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢

对于6层以上的建筑, 满足任一条即判定该项达标：（1）钢筋混凝土主体结构使用HRB400级（或以上）钢筋作为主筋占主筋总量的70%以上；（2）混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量占承重结构中混凝土总量的比例超过70%；（3）高耐久性的高性能混凝土（以具有资质的第三方检验机构出具的、有耐久性合格指标的混凝土检验报告单为依据）用量占混凝土总量的比例超过50%。

第5.4.7条  在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。

### 四、材料用量比例计算

### （1）预拌混凝土使用量

本工程全部采用预拌混凝土。

### （2）6层以上建筑主筋使用HRB400级钢筋比例计算

| Ⅰ级钢筋（t） | Ⅱ级钢筋（t） | Ⅲ级钢筋（t） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 298.5 | 43.4 | 1149.1 | 77% |

### （3）可循环材料使用比例计算

| 建筑材料种类 |  | 重量 （kg） |  | 可再循环材料总重量 （t） | 建筑材料总重量 （t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不可循环材料 | 混凝土 |  | 27874386 | 3377.034 |  | 29848.211 |
|  | 水泥砂浆 |  | 1340135 |  |  |  |
|  | 乳胶漆 |  | 20781 |  |  |  |
|  | 屋面卷材 |  | 20594 |  |  |  |
|  | 砌块 |  | 592315 |  |  |  |
| 可循环材料 | 钢材 |  | 2763365 |  |  |  |
|  | 木材 |  | 83474 |  |  |  |
|  | 其他可循环材料（玻璃、石膏制品、铝合金、不锈钢等） |  | 530195 |  |  |  |

可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量：

3377.034/29848.211=10.16%

五、结论

（1）现浇混凝土全部采用预拌混凝土，满足规范要求，则此项达标。

（2）6层以上建筑主筋使用HRB400级钢筋比例70.7%>70%，满足规范要求，则此项达标。

（3）可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量10.16%>10%，满足规范，则此项达标。