墙体节能工程隐蔽验收记录

编号：

| 隐蔽验收记录 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 安徽工程大学“润津花园”小区4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽项目 |  | 节能隐蔽 |  |  | 隐检日期 |  |  |  |  |
| 隐蔽验收部位 |  | 1-11层外墙体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐 检 内 容 |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见 |  |
| 基层及其表面处理 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 保温板粘结或固定 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 锚固件 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 增强网铺设 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 热桥部位处理 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 板缝及构造节点 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 有机类保温材料界面处理 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论： 专业监理工程师： 年 月 日： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  |  | 施工单位 |  | 河南国安建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  | 专业施工员 |

屋面节能隐蔽工程施工质量验收记录

编号：

| 隐蔽验收记录 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 安徽工程大学“润津花园”小区4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽项目 |  | 节能隐蔽 |  |  | 隐检日期 |  |  |  |  |
| 隐蔽验收部位 |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐 检 内 容 |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见 |  |
| 材料的品种、性能必须符合设计要求 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 保温层厚度必须符合设计要求 |  |  | 保温层厚度符合 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 保温层应平整，缝隙严密，坡向正确。 |  |  | 保温层平整，缝隙严密，坡向正确。 |  |  |  |  |  |  |
| 粘贴防水卷材前，基层清理干净并刷基层处理剂。 |  |  | 基层清理干净并刷基层处理剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 防水卷材与基层粘结牢固，进行了压实，卷材平整顺直，搭接宽度大于10mm。 |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论： 专业监理工程师： 年 月 日： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  |  | 施工单位 |  | 河南国安建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  | 专业施工员 |

门窗节能工程隐蔽工程验收记录

编号：

| 隐蔽验收记录 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 安徽工程大学“润津花园”小区4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽项目 |  | 节能隐蔽 |  |  | 隐检日期 |  |  |  |  |
| 隐蔽验收部位 |  | 1-11层外门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐 检 内 容 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见 |  |
| 门窗安装位置 |  |  |  | 符合要求求 |  |  |  |  |  |
| 与砌体固定方式 |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 门窗框与墙体间隙要求，使用保温材料填充，并用密封条密封 |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 门窗框四周与抹灰层之间的缝隙，采用保温材料及嵌缝密封膏封 |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论： 专业监理工程师： 年 月 日： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  | 河南国安建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业施工员 |

配电与照明节能

工程隐蔽工程验收记录

编号：

| 隐蔽验收记录 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 安徽工程大学“润津花园”小区4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽项目 |  | 节能隐蔽 |  |  | 隐检日期 |  |  |  |  |
| 隐蔽验收部位 |  | 1-11层配电与照明节能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐 检 内 容 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见 |  |
| 材照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求，进场要进行验收，质量证明文件和相关技术资料应齐全，并符合国家现行有关标准和规定。 |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 工程安装完成后应对低压配电系统进行调试，调试合格后应对低压配电电源质量进行检测，并符合规范规。 |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| - 在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值，并符合规范规定。 |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| - 母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，当采用力矩扳手拧紧，制作应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303标准中有关规定。 |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| - 交流单芯电缆或分项后的每相电缆宜品字形（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路。 |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| - 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜超过三相负荷平均值的85%。 |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论： 专业监理工程师： 年 月 日： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  | 河南国安建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业施工员 |