隔墙隔声测试报告

TJ-RE-DB-1187

检测单位：上海东园建筑装饰工程有限公司第三分公司

检测项目：	隔墙隔声测试

检测类别：	一般检测

上海东园建筑装饰工程有限公司第三分公司

检试结果

测试地址：天津市和平区南京路 219号天津中心8层

产品名称： 隔墙隔声测试

检测内容：空气声现场隔声量测试

检测仪器:丹麦B&K公司4418建筑声学分析仪

检测依据规范：《建筑隔声测量规范》GBJ75-84;《建筑隔声评价标准》

GB/T50121-2005;《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》	GB/T 8485-2002

检测隔声量及隔声性能分级：

|  | 1/3倍频程中心频率(HZ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100(HZ) | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 平均R(dB) | 28.0 | 30.0 | 35.0 | 32.5 | 23.0 | 33.5 | 34.5 | 35.0 |
| 重复率r: | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
|  | 1/3倍频程中心频率(HZ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r 630 | 800 : | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | P 2500 | 3150 |
| 平均R(dB) | 34.5 | 37.5 | 38.5 | 40.0 | 43.0 | 41.0 | 42.5 | 43.5 |
| 重复率r: | P 1.0 | 0.1「 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | P 0.1 | 0.7 |
| 计权隔声量： | Rw=37dB |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气声隔声性 能分级： | W级 |  |  |  |  |  |  |  |

检测条件

㈠ 实验室条件：①发声室内体积：6200mm*3974mm*2400mm

受声室内体积：4663mm*4260mm*2400mm

- 发声室内体积：3570mm*2770mm*2400mm

受声室内体积：3370mm*2479mm*2400mm

- 发声室内体积：3700mm*2330mm*2400mm

受声室内体积：3700mm*1930mm*2400mm

- 发声室内体积：3570mm*2770mm*2400mm

受声室内体积：3370mm*2450mm*2400mm

㈡ 环境：受声室内空气温度：21 C;受声室内空气相对湿度：80%.

㈢ 试件：检测固定隔墙尺寸：6200mm*3974mm*100mn3570mm*2770mm*100mm

3700mm*2330mm*100mm	; 3570mm*2770mm*100mm

| 检测人员： | 检测日期:2012年4月22日 |
| --- | --- |

审核人:

| 报告签发： | 报告签发日期：2012年4月24日 |
| --- | --- |

上海东园建筑装饰工程有限公司第三分公司