**建筑设备自控系统（BAS）相关设备使用说明书**

---

### **一、引言**

本说明书适用于**建筑设备自控系统（Building Automation System, BAS）**的相关设备，包括传感器、控制器、执行器及中央监控系统等。通过本系统，用户可实现楼宇设备的智能化管理，优化能耗并提升运维效率。

---

### **二、安全须知**

1. **操作前准备**：

- 确保设备电源已断开，避免带电操作。

- 佩戴绝缘手套及护目镜，防止触电或机械伤害。

2. **环境要求**：

- 设备工作温度：-10℃～50℃，湿度≤90% RH（无凝露）。

- 避免设备接触腐蚀性气体或液体。

3. **紧急处理**：

- 如遇设备冒烟、异响或过热，立即断电并联系技术支持。

---

### **三、设备概述**

| **设备类型**       | **功能描述**                          | **典型型号示例**          |

|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|

| **温湿度传感器**   | 监测环境温湿度，数据上传至控制器       | HONEYWELL C7000A         |

| **DDC控制器**      | 接收传感器信号，控制执行器动作         | SIEMENS PXC24.D          |

| **电动调节阀**     | 调节空调水流量，实现温度控制           | BELIMO LF24-SR           |

| **中央监控系统**   | 人机交互界面，实时监控设备运行状态     | JOHNSON CONTROLS METASYS |

---

### **四、安装与配置**

#### **1. 传感器安装**

- **温湿度传感器**：

1. 选择远离风口、热源的墙面，距地面1.5m。

2. 固定支架后接入24V DC电源及信号线（4-20mA/0-10V）。

3. 在DDC控制器中设置地址码（如Modbus地址0x01）。

#### **2. DDC控制器接线**

- **输入端口**：连接传感器信号线（AI/AO）。

- **输出端口**：连接执行器控制线（DI/DO）。

- **通信接口**：通过RS-485或BACnet协议接入网络。

#### **3. 中央监控系统配置**

1. 登录系统管理界面（默认账号：admin，密码：123456）。

2. 添加设备：输入控制器IP地址及通信协议参数。

3. 创建控制逻辑：如设定温度>26℃时，启动空调风机。

---

### **五、操作指南**

#### **1. 日常监控**

- **查看实时数据**：

在中央监控系统主页选择设备，点击“实时数据”查看温湿度、设备状态等。

- **手动控制执行器**：

在HMI界面选择电动阀，点击“开启/关闭”或调节开度（0-100%）。

#### **2. 模式切换**

- **自动模式**：系统按预设逻辑自动运行（如时间表控制、温湿度联动）。

- **手动模式**：运维人员可临时覆盖自动控制（需权限认证）。

#### **3. 报警处理**

- 系统弹出报警时，记录报警代码（如E-102：通讯故障）。

- 根据报警代码查阅附录《故障代码表》，执行复位或联系技术支持。

---

### **六、故障排除**

| **故障现象**         | **可能原因**                | **解决方法**                      |

|----------------------|---------------------------|----------------------------------|

| **传感器数据异常**   | 接线松动或电源故障          | 检查电源及信号线，重新固定端子    |

| **控制器无响应**     | 通讯协议不匹配              | 确认控制器与监控系统的协议配置一致 |

| **执行器动作延迟**   | 电机卡阻或电压不足          | 清洁传动部件，测量输入电压≥20V    |

---

### **七、维护与保养**

1. **月度维护**：

- 清洁传感器探头，避免灰尘影响精度。

- 检查控制器接线端子是否氧化或松动。

2. **年度维护**：

- 校准传感器（使用标准温湿度源比对）。

- 更新系统软件及固件至最新版本。