**长沙市古潭街社区活动中心改造项目环境影响评价报告**

**报告编号**：CS-GTJ2023-EIA-004

**编制日期**：2023年XX月XX日

**委托单位**：长沙市天心区XX街道办事处

**评价单位**：湖南省环境保护科学研究院（环评资质证书编号：国环评证甲字第XXXX号）

---

### **一、项目概况**

1. **项目背景**

古潭街社区活动中心由原6层老旧居民楼（1980年代砖混结构）改造而成，总建筑面积XXX㎡，改造内容包括结构加固、功能空间转换、绿色节能技术应用及历史风貌保护。项目总投资XXX万元，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“社会事业与服务业”类，需编制环境影响报告表。

2. **建设内容**

- **改造工程**：拆除内部非承重墙体、增设钢结构夹层、加装外挂电梯

- **环保工程**：低噪音新风系统、屋顶光伏发电（25kW）、雨水回收装置（30m³）

- **景观工程**：中庭垂直绿化墙（60㎡）、古潭溪生态修复段（长度50m）

---

### **二、环境现状调查与评价**

#### **1. 环境敏感点**

| **类型**       | **敏感目标**                | **距离**    | **保护要求**              |

|----------------|----------------------------|------------|--------------------------|

| 地表水         | 古潭溪（Ⅳ类水体）          | 紧邻西侧   | GB 3838-2002 Ⅳ类标准     |

| 居民区         | XX巷传统民居群             | 北侧5m     | 声环境2类区（昼间≤60dB） |

| 历史文物       | 市级文保单位XX古井         | 南侧20m    | 建设控制地带              |

#### **2. 环境质量现状**

| **要素**   | **监测点位**          | **主要超标因子**        | **超标倍数** |

|------------|-----------------------|------------------------|-------------|

| 大气       | 社区中庭              | PM₂.5（日均值68μg/m³） | 0.36        |

| 噪声       | 东侧临街窗1m处        | 昼间等效声级67dB       | 1.17        |

| 地表水     | 古潭溪下游XX巷口      | 氨氮（1.8mg/L）        | 0.8         |

---

### **三、环境影响预测与评价**

#### **1. 施工期影响**

| **环境要素** | **影响源**                | **预测结果**                      | **评价结论**          |

|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|

| 噪声         | 破碎机、混凝土浇筑        | 昼间最大贡献值78dB（距场界5m）   | 超标，需设置隔声屏障 |

| 扬尘         | 拆除作业、渣土运输        | TSP浓度峰值1.2mg/m³（下风向50m） | 超标，需喷雾抑尘     |

| 固废         | 建筑垃圾（约150吨）       | 若未分类处置，污染风险高          | 需合规清运           |

#### **2. 运营期影响**

| **环境要素** | **影响源**                | **预测结果**                      | **评价结论**          |

|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|

| 废气         | 厨房油烟（日排放量3.5kg） | 排放浓度2.1mg/m³                 | 符合《饮食业油烟标准》|

| 废水         | 生活污水（15m³/d）        | COD浓度280mg/L                   | 需预处理后纳管       |

| 固废         | 生活垃圾（0.5t/d）        | 分类率不足60%                     | 需加强分类管理       |

---

### **四、环境保护措施**

#### **1. 施工期措施**

- **噪声控制**：

- 使用低噪声设备（如静音破碎锤），设置移动声屏障（降噪量≥15dB）

- 禁止夜间（22:00-6:00）进行高噪声作业

- **扬尘防控**：

- 安装智能喷淋系统（PM₁₀超100μg/m³自动启动）

- 渣土车密闭运输，出场冲洗率100%

- **固废管理**：

- 建筑垃圾资源化利用率≥85%，危险废物（废油漆桶等）交由有资质单位处置

#### **2. 运营期措施**

- **大气污染防治**：

- 厨房安装高效静电油烟净化器（净化效率≥90%）

- 新风系统配置PM₂.5过滤模块（过滤效率≥95%）

- **水污染防治**：

- 建设隔油池（处理能力1m³/h）和化粪池（容积10m³）

- 雨水回收系统用于绿化灌溉，回用率≥80%

- **生态修复**：

- 古潭溪河岸种植沉水植物（苦草、狐尾藻），修复面积200㎡

- 社区中庭绿化采用本地物种（占比≥90%）

---

### **五、环境管理与监测计划**

#### **1. 管理机制**

- 成立环境管理小组，编制《环保设施运维手册》

- 建立“环保黑匣子”数据系统，实时上传监测数据至天心区生态环境分局平台

#### **2. 监测计划**

| **监测要素** | **监测点位**          | **监测频次** | **执行标准**          |

|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|

| 噪声         | 东、南、西、北场界    | 每季度1次    | GB 12348-2008        |

| 废水         | 化粪池出口            | 每月1次      | GB 8978-1996         |

| 空气质量     | 多功能活动室          | 每半年1次    | GB 3095-2012         |

---

### **六、公众参与**

1. **公示情况**：

- 2023年XX月XX日-XX月XX日，在社区公告栏及市政府网站进行环评公示

- 发放调查问卷120份，回收有效问卷115份，支持率92%

2. **主要意见与回应**：

- **居民诉求**：担心施工噪声影响休息

- **采纳情况**：调整破碎作业时段（9:00-12:00，14:00-17:00），增设临时隔音棚

---

### **七、结论与建议**

1. **评价结论**：

- 项目符合《长沙市城市总体规划（2021-2035年）》及生态保护红线要求

- 落实本报告提出的环保措施后，环境影响可控，从环保角度项目建设可行

2. **建议**：

- 运营期每月公示能耗及污染物排放数据，接受公众监督

- 将古潭溪生态修复纳入天心区“一江一河”整治工程，申请专项补助资金

---

**附件**：

1. 环境监测点位分布图（含GIS坐标）

2. 公众参与调查问卷样本及统计结果

3. 环保设施设计方案（含图纸）

**编制主持人**：XXX（注册环评工程师，证书编号：A0XXXXXXX）

**审核人**：XXX（高级工程师，证书编号：HNXXXXXXX）

**评价单位公章**：

湖南省环境保护科学研究院

2023年XX月XX日

---

**备注**：本报告报长沙市生态环境局天心分局审批，审批通过后作为项目竣工环保验收依据。施工期间若发生重大变更，需重新申报环评手续。