**长沙市古潭街社区活动中心生态补偿方案**

**编制单位**：长沙市天心区生态环境分局

**日期**：2023年XX月XX日

---

### **一、补偿背景与目标**

1. **背景依据**

古潭街社区活动中心改造工程虽通过环评审批（报告编号：CS-GTJ2023-EIA-004），但施工过程中因场地硬化、植被移除等对区域生态环境造成一定影响。根据《湖南省生态保护补偿条例》及《长沙市城市绿化补偿管理办法》，需通过科学补偿实现“占补平衡、功能提升”目标。

2. **补偿范围**

- **直接影响区**：社区活动中心建设红线范围（占地面积XXX㎡）。

- **辐射影响区**：周边500m范围内因施工粉尘、噪声影响的绿地及居民区。

3. **补偿目标**

- 恢复场地三维绿量至原状水平的120%，碳汇能力提升15%。

- 改善微气候，降低热岛效应（地表温度下降≥2℃）。

- 构建社区级生物多样性网络，吸引本土鸟类及昆虫种群回归。

---

### **二、生态损失核算**

| **生态要素**       | **损失量**                | **补偿系数** | **需补偿量**              |

|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

| 乔木               | 移除胸径10cm以上树木8株   | 1:1.5        | 补植12株（胸径≥8cm）      |

| 地被植物           | 破坏草坪及灌木120㎡       | 1:1.2        | 恢复144㎡（含立体绿化）   |

| 碳汇能力           | 年损失固碳量1.2吨         | 1:2          | 年新增固碳量2.4吨         |

| 生物栖息地         | 减少昆虫栖息点15处        | 1:1.5        | 新增栖息地22处            |

---

### **三、补偿措施设计**

#### **1. 场地内补偿措施**

| **措施类型**       | **技术方案**                              | **实施位置**          | **生态效益**              |

|--------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|

| **立体绿化**       | 西侧外墙垂直绿化（面积80㎡），种植常春藤、络石等攀援植物，配套滴灌系统 | 建筑西立面            | 固碳量提升0.8吨/年，降噪3dB |

| **生态屋顶**       | 屋顶轻质种植层（厚度20cm），混合种植景天科植物及本土草本，覆盖率≥90% | 社区活动中心屋顶      | 降低屋顶温度8-10℃，截留雨水30% |

| **群落化补植**     | 补植香樟（6株）、桂花（4株）、紫薇（2株），配置灌木球（杜鹃、红叶石楠）及耐阴地被 | 中庭及入口广场        | 恢复鸟类栖息点10处，三维绿量增加420m³ |

| **透水铺装**       | 替换硬质铺装为透水混凝土（透水系数≥1.5×10⁻²cm/s），面积200㎡ | 停车场及人行道        | 年径流削减量提升40%       |

#### **2. 场地外补偿措施**

| **措施类型**       | **技术方案**                              | **实施位置**          | **生态效益**              |

|--------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|

| **社区共建花园**   | 在XX巷闲置空地建设500㎡生态花园，设置昆虫旅馆、雨水花园、本土植物展示区 | 古潭街XX巷南侧        | 新增碳汇0.6吨/年，提升居民生态参与度 |

| **道路林荫化**     | 补植行道树（广玉兰20株），树池连通形成生态树阵 | 古潭街主路两侧        | 降低道路地表温度4-5℃，滞尘量提升2kg/㎡·年 |

| **小微湿地**       | 利用低洼地建设200㎡人工湿地，种植芦苇、菖蒲，配套生态浮岛 | 社区东北角闲置地      | 净化周边地表径流，削减SS≥60% |

---

### **四、智慧化监测与管理**

1. **生态数据监测**

- 安装物联网传感器：监测补植树木生长状态（茎流、叶面温度）、屋顶绿化温湿度、碳汇量等。

- 无人机季度航拍：生成NDVI植被指数图，评估绿化恢复效果。

2. **社区共治机制**

- 建立“生态积分”制度：居民参与绿化养护可兑换社区服务（如场地使用时长）。

- 开设生态教育课堂：每月开展1次生物多样性科普活动，覆盖≥200人次/年。

---

### **五、实施计划与保障**

| **阶段**       | **时间节点**   | **重点工作**                          | **资金预算（万元）** |

|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|

| 施工期补偿     | 2024年1-3月    | 立体绿化、透水铺装、乔木补植          | 85                  |

| 运营期补偿     | 2024年4-12月   | 生态屋顶、小微湿地、社区花园建设        | 120                 |

| 长效维护       | 2025年起       | 智慧监测系统运维、居民参与活动          | 30/年               |

**资金来源**：

- 建设单位生态补偿金：150万元（占工程总投资3%）

- 政府生态修复专项补助：50万元

- 社区公益基金募集：25万元

---

### **六、预期效益**

1. **生态效益**

- 年固碳量增加3.2吨，滞尘量提升至12kg/㎡·年。

- 吸引5种本土鸟类（如白头鹎、乌鸫）及8类传粉昆虫定居。

2. **社会效益**

- 热岛强度降低0.8℃，居民户外活动舒适度提升40%。

- 生态教育覆盖率达社区常住人口70%。