雨水控制利用专项规划设计文件

一、设计依据

- 国家标准：

  - 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

  - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 地方规范：

  - 《绍兴市海绵城市建设专项规划（2021-2035）》

  - 《浙江省绿色建筑条例》。

二、设计原则

- 生态优先：通过地形竖向优化，引导雨水自然下渗，减少人工干预。

- 因地制宜：结合斯宅村传统建筑风貌，采用青石板透水铺装等本土化设计。

- 景观融合：将雨水花园、下沉绿地与庭院景观结合，打造“可游可憩”的生态空间。

三、总体设计策略

- 竖向设计优化

  - 径流组织：利用传统院落“天井-明堂-巷道”格局，设置明沟与暗管结合的导流系统，将雨水引至下沉绿地和调蓄池。

- 海绵设施布局

  - 透水铺装：公共广场及巷道采用透水青石板（渗透系数≥1×10⁻⁴m/s），面积占比30%。

  - 下沉式绿地：在院落天井及设置下沉绿地（下沉深度150-300mm），种植耐湿植物如菖蒲、鸢尾。

- 调蓄与回用系统

  - 模块化蓄水池：地下设置模块蓄水池，收集屋面及硬化路面雨水，用于绿化灌溉及景观补水。