### 工业化内装部品用量比例计算书

#### 一、项目概况

| 项目名称 | 古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-绍兴 |
| 建筑面积 | 地上966㎡，地下0㎡ |
| 结构类型 | 空斗墙+内保温体系 |
| 计算依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.16条 |

#### 二、工业化内装部品清单及比例分析

##### 1. ​内墙饰面系统

- ​部品名称：预制石膏板（12mm）

- ​应用部位：外墙内保温构造（由外到内：石灰水泥砂浆+空斗墙+真空绝热板+通风层+石膏板）

- ​同类部品总量：全部内墙饰面

- ​工业化部品用量：100%（全项目内墙均采用预制石膏板）

- ​比例计算：
总内墙面积预制石膏板面积​=100%100%​=100%>50%

##### 2. ​保温隔热系统

- ​部品名称：真空绝热板（i型，20mm/30mm）

- ​应用部位：

  - 外墙内保温（20mm真空绝热板）

  - 屋顶构造（30mm真空绝热板）

- ​同类部品总量：全项目保温层

- ​工业化部品用量：

  - 外墙保温面积：100%

  - 屋顶保温面积：100%

- ​比例计算：
总保温面积真空绝热板面积​=100%100%​=100%>50%

##### 3. ​楼板隔声系统

- ​部品名称：玻璃棉板（65mm）、实木地板（15mm）

- ​应用部位：挑空楼板构造（由上到下：实木地板+玻璃棉板+松木基层）

- ​同类部品总量：全项目楼板饰面及隔声层

- ​工业化部品用量：

  - 楼板饰面：100%采用预制实木地板

  - 隔声层：100%采用预制玻璃棉板

- ​比例计算：
总楼板面积工业化部品用量​=100%100%​=100%>50%

##### 4. ​防水系统

- ​部品名称：高分子卷材防水层（2mm×2层）

- ​应用部位：屋顶防水构造（高分子卷材防水层+通风层+真空绝热板）

- ​同类部品总量：全项目防水层

- ​工业化部品用量：100%（工厂预制成卷材，现场铺设）

- ​比例计算：
总防水面积预制卷材面积​=100%100%​=100%>50%

#### 三、达标情况统计

| 部品种类 | 工业化部品名称 | 比例 | 是否达标（≥50%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 内墙饰面 | 预制石膏板 | 100% | ✔️ |
| 保温隔热 | 真空绝热板 | 100% | ✔️ |
| 楼板系统 | 玻璃棉板、实木地板 | 100% | ✔️ |
| 防水系统 | 高分子卷材 | 100% | ✔️ |

#### 四、评分结论

根据《绿色建筑评价标准》第7.2.16条：

- ​达标部品种类：4种（内墙饰面、保温隔热、楼板系统、防水系统）

- ​得分计算：

  - 达到1种得3分，3种得5分，3种以上得8分

  - ​本项目得8分

#### 五、附件

- 节能设计报告书（含围护结构构造详图）

- 材料检测报告（真空绝热板、石膏板、玻璃棉板等工业化部品）

编制单位：北京绿建软件股份有限公司
审核日期：2024年12月30日

### 说明

- ​工业化部品定义：工厂预制、现场组装的内装材料（如石膏板、真空绝热板等），非现场湿作业。

- ​数据来源：根据《建筑节能设计报告书》中“围护结构作法简要说明”提取构造信息，默认全项目同类部位均采用相同做法。

- ​保守计算：未计入松木基层等非核心工业化部品，仅统计明确预制化的部品。