建筑工程材料决算清单​
​（基于绿建条文第7.1.10条编制）​​

​一、项目基本信息​

| 项目名称 | 古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江省绍兴市 |
| 建筑面积 | 地上966m² |
| 结构类型 | 空斗墙木结构（局部钢筋混凝土加固） |
| 材料总用量 | ​1850吨​（不含装饰装修五金件） |

​二、材料分类与决算明细​

​1. 结构材料（占比65%，总用量1202.5吨）​​

| 材料名称 | 规格/型号 | 用量（吨） | 生产厂家 | 产地距离 | 是否本地化（≤500km） | 是否预拌产品 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结多孔砖 | MU10 | 420 | 湖州新型建材厂 | 80km | 是 | - | 63.0 |
| 松木构件 | C30防腐松木 | 280 | 丽水林场 | 220km | 是 | - | 112.0 |
| 预拌混凝土 | C30 | 300 | 绍兴建工集团 | 本地 | 是 | 是 | 90.0 |
| 钢筋 | HRB400 | 202.5 | 杭州钢铁集团 | 60km | 是 | - | 101.3 |

​2. 围护材料（占比25%，总用量462.5吨）​​

| 材料名称 | 规格/型号 | 用量（吨） | 生产厂家 | 产地距离 | 是否本地化（≤500km） | 是否预拌产品 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空绝热板 | 30mm | 80 | 苏州节能材料公司 | 200km | 是 | - | 32.0 |
| 小青瓦 | 传统手工定制 | 60 | 嘉兴古建瓦厂 | 90km | 是 | - | 18.0 |
| 石膏板 | 12mm防火型 | 40 | 上海建材有限公司 | 150km | 是 | - | 12.0 |
| 预拌砂浆 | M15干混砂浆 | 282.5 | 杭州预拌砂浆厂 | 80km | 是 | 是 | 56.5 |

​3. 装饰材料（占比8%，总用量148吨）​​

| 材料名称 | 规格/型号 | 用量（吨） | 生产厂家 | 产地距离 | 是否本地化（≤500km） | 是否预拌产品 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩 | 600×600mm | 30 | 福建南平石材厂 | 520km | 否 | - | 24.0 |
| 实木地板 | 15mm防腐松木 | 50 | 湖州木业公司 | 80km | 是 | - | 30.0 |
| 防水涂料 | 聚氨酯型 | 20 | 上海化工集团 | 150km | 是 | - | 8.0 |
| 五金件 | 不锈钢标准件 | 48 | 广东佛山五金厂 | 1100km | 否 | - | 19.2 |

​三、本地化材料比例计算​

- ​本地化材料总量：

  - 结构材料：420+280+300+202.5=1202.5吨​（100%本地化）

  - 围护材料：80+60+40+282.5=462.5吨​（100%本地化）

  - 装饰材料：50+20=70吨​（本地化占比70/148=47.3%）

  - ​总计本地化材料：1202.5+462.5+70=1735吨​

- ​本地化材料比例：
\frac{1735}{1850} \times 100\% = 93.78\% \quad（\text{＞60%，满足绿建条文要求}）

​四、预拌混凝土与砂浆使用情况​

- ​预拌混凝土：

  - 用量300吨，占比100%，符合“现浇混凝土采用预拌混凝土”要求。

- ​预拌砂浆：

  - 用量282.5吨，占比100%，符合“建筑砂浆采用预拌砂浆”要求。

​五、结论与优化建议​

- ​绿建条文符合性：

  - ​第7.1.10条第1款：本地化材料占比93.78%，远超60%限值，达标；

  - ​第7.1.10条第2款：预拌混凝土与砂浆使用率100%，达标。

- ​优化建议：

  - 将福建花岗岩（520km）替换为浙江安吉花岗岩（200km），进一步提升本地化比例；

  - 五金件采购优先选择宁波供应商（距绍兴120km）。

编制单位：绍兴市建筑工程造价咨询有限公司
审核人：张工（注册造价工程师）
日期：2025年1月30日