# 污染源检测报告

### 检测概况

| 项目名称 | 古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用环境质量检测 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 绍兴市斯宅村村民委员会 |
| 检测机构 | 浙江省环境监测中心（CMA资质编号：ZJHJ2023001） |
| 检测日期 | 2025年10月8日-10月12日 |
| 检测依据 | GB 3095-2012、GB 8978-1996、GB 36600-2018等 |

### 检测点位布设

1. 空气污染检测

- SZW01：村口广场（人流集散区）

- SZW02：古建筑群核心区（重点保护区）

2. 水质检测

- SZS01：斯宅溪上游（背景对照点）

- SZS02：污水处理站出口

3. 噪声检测

- SZZ01：村主干道昼间噪声

- SZZ02：游客中心夜间噪声

### 检测项目与方法

| 介质 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气 | PM2.5、VOCs（苯系物） | HJ 618-2011、HJ 734-2014 | Thermo 5030SHARP |
| 水质 | COD、氨氮、总磷、铅 | HJ 828-2017、HJ 536-2009 | HACH DR3900 |
| 土壤 | 铅、镉、pH值、有机质 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收光谱仪AA3 |
| 噪声 | 等效连续A声级（昼/夜） | GB 3096-2008 | AWA5688型声级计 |

### 检测结果分析

#### 表1：空气质量检测结果

| 点位 | PM2.5（μg/m³） | 苯（mg/m³） | 甲苯（mg/m³） | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZW01 | 32 | 0.08 | 0.12 | PM2.5≤35，苯≤0.1 | 苯超标 |
| SZW02 | 28 | 0.05 | 0.08 | 甲苯≤0.2 | 达标 |
| SZW03 | 35 | 0.11 | 0.15 |  | 苯超标 |

异常说明：

- SZW01、SZW03点位苯浓度超标（来源：传统建筑桐油涂料挥发）

#### 表2：水质检测结果

| 点位 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 铅（μg/L） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZS01 | 18 | 0.3 | 0.05 | 未检出 | 地表水Ⅲ类标准 |
| SZS02 | 48 | 2.1 | 0.8 | 5.2 | 污水一级B标准 |
| SZS03 | 120 | 6.5 | 2.3 | 12.8 | 农田灌溉水标准 |

关键问题：

- 养殖场下游灌溉渠总磷超标4.6倍（标准≤0.5mg/L）

#### 表3：噪声检测结果

| 点位 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 标准限值（1类声环境） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZZ01 | 64 | - | 昼≤55 | 超标 |
| SZZ02 | - | 48 | 夜≤45 | 超标 |

### 超标污染源诊断

- 重点污染源清单

  - 空气：古建筑修缮桐油使用（苯排放强度0.15kg/月）

  - 水质：养殖场废水直排（年排放总磷1.2吨）

  - 噪声：旅游车辆交通噪声（峰值达72dB(A)）

- 污染成因分析

  - 传统工艺与现代环保标准冲突（桐油涂料苯系物释放周期长达3年）

### 六、结论与建议

整改建议

- 紧急措施：
① 暂停使用含苯系物传统涂料，改用水性环保生漆。

- 中长期措施：
① 建设养殖废水三级沉淀池（设计处理量50吨/日）；
② 村主干道增设限速带及禁鸣标志（噪声预期降低8dB(A)）。