清洗消毒管理制度

- 设置独立清洗消毒区域，配备专用水池（化学消毒至少3个专用池），与食品原料、工具清洗池严格区分，水池采用不锈钢/陶瓷材质并标注用途标识。

- 消毒设备（如洗碗机、消毒柜）需具备温度/时间监控功能，定期维护并留存清洁效果验证报告。

- 蒸汽/煮沸消毒需100℃维持10分钟以上；红外线/热力消毒需120℃维持10分钟以上；洗碗机水温≥85℃，冲洗消毒≥40秒。

- 使用含氯消毒剂浓度≥250mg/L，浸泡≥5分钟，消毒后需用清水彻底冲洗防止残留。

- 严格执行“去残渣→浸泡→洗涤→冲洗→消毒→保洁”六步流程，消毒后餐具需光洁无油渍、无异味、无附着物，符合GB 14934标准。

- 消毒后餐具立即存放于专用密闭保洁柜，已消毒与未消毒分区存放并标注标识，保洁柜每日清洁且禁止存放杂物。

- 当餐回收餐具须当餐清洗消毒，禁止隔夜存放。

- 采购集中消毒餐具需查验供应商营业执照、消毒合格证明及检验报告，留存采购凭证；禁止使用无资质或包装破损产品。

- 洗涤剂需符合GB 14930.1标准（A类用于食品，B类用于餐具），消毒剂需符合GB 14930.2标准并标注“食品接触用”。

- 操作人员需持有效健康证，每年体检并接受食品安全培训；工作时穿戴洁净工作服、口罩，接触污染物后需重新洗手消毒。

- 禁止患有发热、腹泻等症状人员参与清洗消毒作业。

- 每餐后清理地面、水池及泔水桶，保持无积水、无残渣；废弃物需专用带盖容器存放并当日清理。

- 每日检查消毒设备状态，化学消毒需监测浓度并填写《消毒记录表》存档备查。

- 发现消毒不合格餐具立即停用并追溯原因；发生食品安全事故时配合监管部门提供留样及记录。