成品水箱产品说明书

​一、产品概述

本成品水箱专为生活饮用水储存设计，严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及国家现行相关卫生标准，采用优质材料与先进工艺制造，确保储水卫生安全，满足绿色建筑评分要求。产品适用于民用建筑、公共建筑等生活饮用水储水系统，具备高强度、耐腐蚀、防污染等特性。

​二、符合国家标准说明

1. 标准符合性
本产品满足以下国家现行标准要求，符合绿建条文5.2.4第1项评分要求（得4分）：

- ​​《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T 17219-1998

- ​​《生活饮用水卫生标准》GB/T 5749-2022

- ​​《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- ​​《不锈钢水箱》国家建筑标准设计图集12S101

2. 材质认证

- 主体材质采用食品级304/316不锈钢​（符合GB/T 3280、GB/T 4237标准），无毒无害，耐腐蚀性强。

- 密封胶条、螺栓等辅材均通过NSF/GB 18187饮用水卫生认证。

​三、产品结构与卫生保障措施

1. 防污染结构设计

- ​全封闭结构：箱体采用无缝焊接工艺，隔绝外界污染物进入。

- ​导流板设计：内部设置导流板，避免水流死角，防止微生物滋生（符合绿建条文5.2.4第2项评分要求）。

- ​通气孔过滤装置：配备0.2μm级空气过滤膜，有效阻隔灰尘、飞虫等污染物。

2. 水质保障技术

- ​紫外线消毒模块（可选）​：内置UV-C紫外线灯，杀灭水中99.9%的细菌病毒。

- ​臭氧循环系统（可选）​：通过臭氧发生器抑制藻类及有机物繁殖，保障水质新鲜。

- ​内壁镜面抛光：Ra≤0.4μm的超光滑表面，减少污垢附着，便于清洗。

3. 智能化监控

- 可选配水质在线监测仪，实时检测余氯、pH值、浊度等指标，数据同步至楼宇控制系统。

​四、安装与维护

- ​检修口设计：顶部设置500×500mm检修孔，支持人工清洗与设备维护。

- ​排污装置：底部倾斜设计+快开式排污阀，确保排空彻底，无积水残留。

- ​清洗周期建议：每半年清洗消毒一次，提供专业清洗服务（符合绿建储水设施维护要求）。

​五、技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 材质 | SUS304/316不锈钢 |
| 容量范围 | 1m³~50m³ |
| 工作压力 | ≤0.6MPa |
| 适用水温 | 0℃~80℃ |
| 卫生认证 | NSF/GB 18187 |

​六、适用范围

- 民用建筑：住宅、学校、医院等二次供水系统。

- 公共设施：酒店、商场、办公楼等集中储水场景。

​七、质量承诺

- 提供10年质保，承诺材质与工艺符合国家饮用水卫生标准。

- 提供第三方检测机构出具的卫生性能检测报告及绿色建筑评分技术支持。

生产商：清源环保科技有限公司
服务热线：400-111-45141
官网：http://www.xxx.com