装饰装修材料性能检测报告
​（依据《绿色建筑评价标准》第4.2.9条）​

​一、项目概况

- ​工程名称：古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用

- ​工程地点：浙江绍兴

- ​建筑类型：甲类公共建筑（地上2层，建筑面积966m²）

- ​设计单位：详见节能报告

- ​检测依据：

  - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

  - 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021

  - 项目节能设计报告书（2024年12月30日）

​二、评价内容与结论

​1. 外饰面材料耐久性（3分）​

材料应用：

- ​外墙饰面：天然花岗岩板材（25mm厚）、小青瓦（坡屋顶饰面）。

- ​基层处理：石灰水泥砂浆（混合砂浆）。

性能分析：

- ​花岗岩：天然石材具有高强度、耐候性、抗风化、耐酸碱腐蚀特性，维护周期长，符合耐久性要求。

- ​小青瓦：传统陶土瓦耐雨水冲刷、抗冻融，与坡屋顶通风层结合提升耐久性。

- ​石灰水泥砂浆：作为基层材料，抗裂性及与饰面层粘结性良好。

结论：外饰面材料以天然石材和陶瓦为主，耐久性优异，​得3分。

​2. 防水与密封材料耐久性（3分）​

材料应用：

- ​防水层：高分子卷材防水层（双层2mm，屋顶）。

- ​密封材料：外窗采用“78系列内平开木窗”，气密性等级符合《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433要求。

性能分析：

- ​高分子卷材：具备抗紫外线、耐老化、抗渗透性能，使用寿命达20年以上，符合高标准防水要求。

- ​外窗密封：中空玻璃（5+12A+5Low-E+12A+5Low-E）配置，结合木窗框密封工艺，气密性等级达标（4级），有效防止渗漏。

结论：防水与密封材料选型科学，耐久性满足规范，​得3分。

​3. 室内装饰材料耐久性与易维护性（3分）​

材料应用：

- ​内墙饰面：石膏板（12mm厚，内保温构造）、聚合物水泥砂浆。

- ​地面材料：实木地板（15mm厚）。

- ​其他：松木、云杉木质结构（挑空楼板）。

性能分析：

- ​石膏板：轻质、防火、易修复，表面可多次涂刷，维护便捷。

- ​实木地板：经防潮、耐磨处理，定期打蜡即可保持性能，兼顾美观与维护便利性。

- ​木质结构：松木、云杉经防腐处理，稳定性高，与玻璃棉保温层结合减少变形风险。

结论：室内材料以易维护、可再生的天然材料为主，耐久性与维护便捷性达标，​得3分。

​三、总评分

| 评价分项 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外饰面材料耐久性 | 3分 | 花岗岩、小青瓦符合要求 |
| 防水与密封材料耐久性 | 3分 | 高分子卷材及外窗密封达标 |
| 室内装饰材料耐久性与易维护性 | 3分 | 石膏板、实木地板合理 |
| ​总分 | ​9分 | 完全满足第4.2.9条要求 |

​四、建议

- 定期检查坡屋顶小青瓦的完整性，避免局部破损导致渗漏。

- 实木地板需避免长期潮湿环境，建议配置温湿度控制系统。

- 外窗密封胶条每5年检测一次，确保气密性持续达标。