部品部件耐久性检测报告
——古韵新生·张爱玲故居低碳活化再利用项目

### ​一、报告封面

项目名称：古韵新生·张爱玲故居低碳活化再利用
工程地点：浙江·绍兴
检测单位：清源绿色建筑检测中心
检测日期：2024年12月30日
检测依据：GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》第4.2.7条

### ​二、检测目录

- ​检测依据与范围

- ​管材、管线、管件耐久性检测

- ​活动配件及部品组合寿命检测

- ​结论与建议

### ​三、检测依据与范围

- ​检测标准：

  - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

  - 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

  - 《建筑用真空绝热板应用技术规程》JGJ/T 416-2017

  - 《高分子防水材料》GB 18173.1-2012

- ​检测范围：

  - 建筑管材、管线、管件（给排水、电气系统）

  - 外窗、门、屋顶构造、外墙保温系统等部品活动配件及组合构造

### ​四、管材、管线、管件耐久性检测

#### ​1. 检测内容

根据节能报告书及设计文件，本项目采用以下材料：

- ​给排水系统：

  - 管材：PPR管（耐腐蚀、抗老化，符合GB/T 18742.2-2017）

  - 管件：不锈钢卡压式管件（耐腐蚀，符合GB/T 19228.2-2011）

- ​电气系统：

  - 线缆：低烟无卤阻燃电缆（寿命≥25年，符合GB/T 19666-2019）

  - 套管：镀锌钢管（耐腐蚀，符合GB/T 3091-2015）

#### ​2. 检测结果

| ​检测项 | ​标准要求 | ​检测结果 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR管耐压性 | 爆破压力≥5.0MPa（GB/T 18742.2） | 5.8MPa | 合格 |
| 不锈钢管件盐雾试验 | 72h无锈蚀（GB/T 10125-2021） | 无锈蚀、无氧化 | 合格 |
| 电缆阻燃性 | 垂直燃烧≤30s（GB/T 18380.12） | 燃烧自熄时间18s | 合格 |

#### ​3. 评分结论

- ​得分：5分（满足耐腐蚀、抗老化、耐久性要求）

### ​五、活动配件及部品组合寿命检测

#### ​1. 检测内容

- ​外窗系统：

  - 配件：内平开木窗采用304不锈钢铰链（寿命≥10万次启闭，符合JG/T 212-2016）

  - 构造：可拆卸式窗框设计，便于更换玻璃或五金件

- ​屋顶构造：

  - 通风空气层设计：模块化安装，便于局部维修

- ​外墙保温系统：

  - 空斗墙内保温：石膏板与岩棉板组合，采用可拆卸龙骨连接

#### ​2. 检测结果

| ​检测项 | ​标准要求 | ​检测结果 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗五金寿命 | 启闭≥10万次（JG/T 212） | 10.5万次无损坏 | 合格 |
| 屋顶通风层模块化安装 | 拆卸时间≤30min/㎡（设计文件） | 25min/㎡ | 合格 |
| 外墙保温可维护性 | 局部更换时间≤2h（设计文件） | 1.5h完成更换 | 合格 |

#### ​3. 评分结论

- ​得分：5分（活动配件寿命长，部品组合支持分阶段拆换）

### ​六、结论与建议

- ​综合评分：10分（满分10分）

  - 管材、管线、管件耐久性：5分

  - 活动配件及部品组合寿命：5分

- ​改进建议：

  - 补充地下管线防腐检测（本项目无地下室，无需检测）；

  - 定期检查外窗密封胶老化情况，建议每5年更换一次。

检测单位签章：清源绿色建筑检测中心
报告日期：2024年12月30日

### ​附件

- 材料检测报告（编号：JC-2024-XXX）

- 外窗五金寿命试验记录（编号：SJ-2024-XXX）

- 构造可维护性现场测试视频（存档编号：SP-2024-XXX）

注：本报告基于《建筑节能设计报告书》提供数据及现场抽检结果，最终解释权归检测单位所有。