### 隔声性能实验室检测报告

#### 项目名称

#### 古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用

#### 检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.4条

- 《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）

- 《建筑隔声测量规范》（GB/T 19889-2005）

#### 检测单位

清源绿建建筑声学检测中心

#### 检测日期

2024年09月18日

#### 检测地点

清源绿建建筑声学实验室

### 检测对象及构造做法

| 构件类型 | 构造做法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 空斗外墙内保温：石灰水泥砂浆20mm＋烧结多孔砖235mm＋真空绝热板20mm＋通风空气层50mm＋石膏板12mm | K=0.251, D=3.947 |
| 挑空楼板 | 细石混凝土20mm＋钢筋混凝土120mm＋岩棉板100mm＋纤维增强水泥板20mm | K=0.463, D=3.415 |
| 外窗 | 78系列内平开木窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | K=1.300, 窗太阳得热系数0.275 |

### 检测项目及方法

| 检测项目 | 检测方法 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 空气声隔声量（Rw） | 实验室法（GB/T 19889.3-2005） | 声学测试系统 |
| 计权标准化声压级差（DnT,w） | 现场法（GB/T 19889.4-2005） | 声学测试系统 |

### 检测结果

| 构件类型 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 空气声隔声量（Rw） | 50 dB | ≥45 dB | 合格 |
| 挑空楼板 | 空气声隔声量（Rw） | 55 dB | ≥50 dB | 合格 |
| 外窗 | 空气声隔声量（Rw） | 35 dB | ≥30 dB | 合格 |

### 噪声源区域与噪声敏感区域规划

#### 1. 噪声源区域

- 位置：设备机房、电梯井、停车场等。

- 措施：

  - 设备机房采用隔声墙体及隔声门，减少噪声传播。

  - 电梯井内壁增设吸声材料，降低运行噪声。

#### 2. 噪声敏感区域

- 位置：办公室、会议室、病房等。

- 措施：

  - 采用高隔声性能的墙体、楼板及门窗。

  - 室内吊顶及墙面增设吸声材料，进一步降低噪声。

### 检测结论

- 外墙：空气声隔声量为50 dB，符合≥45 dB的要求。

- 挑空楼板：空气声隔声量为55 dB，符合≥50 dB的要求。

- 外窗：空气声隔声量为35 dB，符合≥30 dB的要求。

综上所述，建筑主要构件的隔声性能均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）的要求，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.4条的规定。

### 建议

- 施工过程中严格按照设计图纸及规范要求施工，确保隔声性能达标。

- 定期对隔声构件进行检查和维护，确保其长期性能稳定。

- 在噪声敏感区域进一步优化声环境设计，如增加吸声材料和隔声屏障。

检测单位：清源绿建建筑声学检测中心
报告编号：0678-2024-5487
检测负责人：张良
审核人：陈亮
签发日期：2024年09月18日