可行性研究阶段

能耗及碳排放水平估算报告

| 工程名称 | xx住宅 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 斯维尔建筑碳排放CEEB2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15968779975 |

目  录

1 计算目标	3

2 项目概况	3

3 标准依据	3

4 软件介绍	4

5 建材生产与运输碳排放	4

5.1 建材生产阶段	4

5.2 建材运输阶段	4

6 建造阶段碳排放	5

7 建筑运行阶段碳排放	5

8 建筑拆除阶段碳排放	6

9 减碳量	7

9.1 可再生能源减碳量	7

9.2 绿化碳汇量	7

10 结果汇总	7

# 计算目标

按照《政府投资项目可行性研究报告编写大纲》《企业投资项目可行性研究报告编写大纲》《可行性研究报告编写大纲的说明》，以及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第2.0.5条的要求，本报告依据xx住宅项目在可行性研究阶段的基本技术经济指标，估算项目的年度能耗总量、碳排放总量和碳排放强度。

# 项目概况

表1 项目基本技术经济指标表

| 工程名称 | xx住宅 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.23° | 东经：120.17° |
| 用地面积(m2) | 116125.00 |  |
| 绿地率（%） | 0 |  |

表2 建筑基本信息表

| 建筑名称 | 建筑类型 | 地上建筑面积(㎡) | 地下建筑面积(㎡) | 地上 层数 | 地下 层数 | 建筑寿命(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 居住建筑 | 440.00 | 0.00 | 11 | 0 | 50 |

# 标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《政府投资项目可行性研究报告编写大纲》（2023年版）

7. 《企业投资项目可行性研究报告编写大纲》（2023年版）

8. 《可行性研究报告编写大纲的说明》

# 软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第2.0.5条设计要求。

# 建材生产与运输碳排放

## 建材生产阶段

由于可研阶段缺少相关数据，生产运输阶段的主要材料消耗量指标参考各气候区已建成的项目统计数据得出。

表3 建材生产阶段碳排放量

| 建筑名称 | 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 混凝土 | m3 | 224.40 | 0 | 340 | 76.296 |
|  | 钢筋 | t | 22.88 | 0.5 | 2340 | 40.154 |
|  | 型钢 | t | 11.44 | 0.5 | 2365 | 20.292 |
|  | 水泥 | t | 5.28 | 0 | 735 | 3.881 |
|  | 预拌砂浆 | t | 80.52 | 0 | 370 | 29.792 |
|  | 砂 | m3 | 7.04 | 0 | 3 | 0.021 |
|  | 砌块 | m3 | 21.12 | 0 | 349 | 7.371 |
|  | 砖 | m3 | 28.60 | 0 | 336 | 9.610 |
|  | 窗 | m2 | 79.64 | 0.5 | 129.5 | 7.735 |
|  | 门 | m2 | 78.32 | 0.5 | 48.3 | 2.837 |
|  | 陶瓷 | m2 | 401.28 | 0 | 19.5 | 7.825 |
|  | 涂料 | t | 2.20 | 0 | 6550 | 14.410 |
|  | 电缆 | kg | 23.76 | 0 | 94.1 | 2.236 |
|  | 管材 | kg | 880.00 | 0 | 3.6 | 3.168 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 225.63 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 225.628 |

注：根据《建筑碳排放计算标准》(GB/T51366-2019)6.2.5条,建筑建造和拆除阶段产生的可再生建筑废料可按其可替代的初生原材料的碳排放的50%计算，故建材生产阶段碳排放量=用量*碳排放因子-用量*回收比例*碳排放因子*0.5

## 建材运输阶段

表4 建材运输阶段碳排放量

| 建筑名称 | 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 混凝土 | 529.58 | 40 | 0.115 | 2.436 |
| 建筑1 | 钢筋 | 22.88 | 500 | 0.115 | 1.316 |
| 建筑1 | 型钢 | 11.44 | 500 | 0.115 | 0.658 |
| 建筑1 | 水泥 | 5.28 | 500 | 0.115 | 0.304 |
| 建筑1 | 预拌砂浆 | 80.52 | 40 | 0.115 | 0.370 |
| 建筑1 | 砂 | 11.26 | 500 | 0.115 | 0.648 |
| 建筑1 | 砌块 | 21.12 | 500 | 0.115 | 1.214 |
| 建筑1 | 砖 | 41.47 | 500 | 0.115 | 2.385 |
| 建筑1 | 窗 | 1.59 | 500 | 0.115 | 0.092 |
| 建筑1 | 门 | 2.35 | 500 | 0.115 | 0.135 |
| 建筑1 | 陶瓷 | 12.04 | 500 | 0.115 | 0.692 |
| 建筑1 | 涂料 | 2.20 | 500 | 0.115 | 0.127 |
| 建筑1 | 电缆 | 0.02 | 500 | 0.115 | 0.001 |
| 建筑1 | 管材 | 0.88 | 500 | 0.115 | 0.051 |
|  | 合计 |  |  |  | 10.429 |
| 合计 |  |  |  |  | 10.429 |

# 建造阶段碳排放

可研阶段采用经验公式法计算，根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行〉》,通过经验公式估算建筑单位面积建造碳排放量，再结合建筑面积计算出整个建造过程的碳排放总量。

Y=X+1.99

其中，X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡。

表5 建造阶段碳排放量

| 建筑名称 | 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 建造碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 440.00 | 11 | 12.99 | 5.716 |
| 合计 |  |  | 12.99 | 5.716 |

# 建筑运行阶段碳排放

本报告采用指标估算法，根据《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016中对应的引导值，估算本项目的年能耗和用电量。

本项目各建筑能耗指标选取及能耗情况如下表。

表6 居住建筑能耗

| 建筑名称 | 建筑类型 | 建筑面积(㎡) | 户数 | 电耗指标 kWh/(a·H) | 燃气指标 m3/(a·H) | 供暖燃煤kgce/(㎡·a) | 电耗 (kWh/a) | 燃气消耗 (m3/a) | 燃煤消耗 (kgce/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 居住建筑 | 440.00 | 22 | 3100 | 240 | — | 68200 | 5280 | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 68200 | 5280 | — |

表7 非居住建筑能耗

| 建筑名称 | 建筑类型 | 建筑面积(㎡) | 电耗指标 kWh/(㎡·a) | 供暖燃煤kgce/(㎡·a) | 电耗 (kWh/a) | 燃气消耗 (m3/a) | 燃煤消耗 (kgce/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 0 | — | — |

运行阶段碳排放量详细情况如下表。

表8用电碳排放量

| 建筑名称 | 建筑类型 | 建筑面积(㎡) | 电耗 kWh/a | 碳排因子 kgCO2/kWh | 碳排放量 (tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 居住建筑 | 440.00 | 68200 | 0.5703 | 38.894 |
| 合计 |  |  |  |  | 38.894 |

表9燃气碳排放量

| 建筑名称 | 建筑类型 | 建筑面积(㎡) | 燃气 (m3/a) | 碳排因子 tCO2/TJ | 碳排放量 (tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 居住建筑 | 440.00 | 5280 | 55.54 | 10.420 |
| 合计 |  |  |  |  | 10.420 |

表10燃煤碳排放量

| 建筑名称 | 建筑类型 | 建筑面积(㎡) | 燃煤 (kgce/a) | 碳排因子 kgCO2/kg | 碳排放量 (tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 居住建筑 | 440.00 | 0 | 2.66 | 0.000 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.000 |

表11运行碳排放量汇总

| 分项 | 年碳排放量(tCO2/a) | 全生命周期碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- |
| 电力碳排放 | 38.894 | 1944.723 |
| 燃气碳排放 | 10.420 | 520.990 |
| 燃煤碳排放 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 49.314 | 2465.713 |

# 建筑拆除阶段碳排放

可研阶段采用经验公式法计算，根据广东省《建筑碳排放计算导则〈试行）》,该导则建议粗略估算拆除阶段碳排放,拆除与建造阶段经验公式—致即可。

表12拆除阶段碳排放量

| 建筑名称 | 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 建造碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 440 | 11 | 12.99 | 5.716 |
| 合计 |  |  | 12.99 | 5.716 |

# 减碳量

## 可再生能源减碳量

本项目可再生能源利用率为50%，减碳量=建筑运行碳排放量*可再生能源利用率=2465.713*50%=1232.857吨。

## 绿化碳汇量

表13绿化碳汇量

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休闲绿地 | 1 | 2.9628 | 429.663 | 50 | 63.650 |
| 合计 |  |  |  |  | 63.650 |

# 结果汇总

建筑单体全生命周期碳排放汇总如下：

表14建筑各阶段碳排放量计算汇总

| 建筑名称 | 面积(㎡) | 阶段 | 碳排放量(tCO2) | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 年单位面积碳排放量kgCO2/(㎡·a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 440.00 | 建材生产与运输 | 236.057 | 3364.42 | 67.29 |
|  |  | 建筑建造 | 5.716 |  |  |
|  |  | 建筑运行 | 1232.857 |  |  |
|  |  | 建筑拆除 | 5.716 |  |  |

本项目全生命周期的碳排放总量和碳排放强度汇总如下：

表15碳排放量计算结果汇总(单位面积指标)

| 类别 | 年碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 10.26 | 512.79 |
| 建筑材料运输 | 0.47 | 23.70 |
| 建筑建造 | 0.26 | 12.99 |
| 建筑拆除 | 0.26 | 12.99 |
| 建筑运行 | 56.04 | 2801.95 |
| 碳汇 | -2.89 | -144.66 |
| 合计 | 64.40 | 3219.76 |

表16 碳排放量计算结果汇总(总指标)

| 类别 | 年碳排放量(tCO2/a) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 4.513 | 225.628 |
| 建筑材料运输 | 0.209 | 10.429 |
| 建筑建造 | 0.114 | 5.716 |
| 建筑拆除 | 0.114 | 5.716 |
| 建筑运行 | 24.657 | 1232.860 |
| 碳汇 | -1.273 | -63.650 |
| 合计 | 28.334 | 1416.699 |