通风开口与外窗面积比例

计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 厦门 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13559201219 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 厦门 |
| 建筑面积 | 8983m2 |
| 建筑层数 | 地上8层 |
| 建筑高度 | 31.3m |

计算依据

1. 《福建省绿色建筑设计标准》DBJ∕ T 13-197-2022

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  新建项目相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

标准中规定：

5.2.18-1 外窗通风开口面积与外窗面积比例，评价总分值为5 分，并按下列规则评分：

表5.2.18-1外窗的通风开口面积与房间地板面积的比例或与外窗面积的比例

| 外窗的通风开口面积与房间地板面积的比例 R d 或与外窗面积的比例 R c | 得分 |
| --- | --- |
| 10%≤R d＜12% 或 45%≤R c＜50% | 3 |
| 12%≤R d＜14% 或 50%≤R c＜55% | 4 |
| R d≥14% 或 R c≥55% | 5 |

计算方法

外窗通风开口面积与外窗面积比例计算：

式中：

—外窗通风开口面积与外窗面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗通风开口面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

通风开口面积比例统计

表1-建筑通风开口面积与外窗面积比例统计表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| HC0515 | 推拉窗-向左开 | 3 | 0.58 | 3.30 | 1.92 | 0.29 | 3.30 | 1 | 0.96 | 50 |
| HC1815 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.87 | 3.30 | 6.16 | 0.93 | 1.00 | 1 | 0.93 | 15 |
| HC2315 | 推拉窗-向左开 | 3 | 2.39 | 3.30 | 7.87 | 1.20 | 3.30 | 1 | 3.96 | 50 |
| HC2415 | 推拉窗-向左开 | 3 | 2.47 | 3.30 | 8.14 | 1.23 | 3.30 | 1 | 4.07 | 50 |
| HC3515 | 推拉窗-向左开 | 4 | 3.57 | 3.30 | 11.79 | 1.79 | 3.30 | 1 | 5.89 | 50 |
| HC9433 | 推拉窗-向左开 | 1 | 9.42 | 3.30 | 31.09 | 4.71 | 1.00 | 1 | 4.71 | 15 |
| 合计 | — | 15 | — | — | 138.23 | — | — | 6 | 56.17 | 41 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| HC0515 | 推拉窗-向左开 | 4 | 0.58 | 3.30 | 1.92 | 0.29 | 3.30 | 1 | 0.96 | 50 |
| HC1533 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.50 | 3.30 | 4.95 | 0.75 | 3.30 | 1 | 2.48 | 50 |
| HC1815 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.87 | 3.30 | 6.16 | 0.93 | 1.00 | 1 | 0.93 | 15 |
| HC2315 | 推拉窗-向左开 | 3 | 2.39 | 3.30 | 7.87 | 1.20 | 3.30 | 1 | 3.96 | 50 |
| HC2415 | 推拉窗-向左开 | 8 | 2.47 | 3.30 | 8.14 | 1.23 | 3.30 | 1 | 4.07 | 50 |
| HC2915 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.99 | 3.30 | 9.85 | 1.49 | 3.30 | 1 | 4.93 | 50 |
| HC3515 | 推拉窗-向左开 | 4 | 3.57 | 3.30 | 11.79 | 1.79 | 3.30 | 1 | 5.89 | 50 |
| 合计 | — | 25 | — | — | 179.44 | — | — | 7 | 87.62 | 49 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| HC1815 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.87 | 3.30 | 6.16 | 0.93 | 1.00 | 1 | 0.93 | 15 |
| HC2415 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.47 | 3.30 | 8.14 | 1.23 | 3.30 | 1 | 4.07 | 50 |
| HC3515 | 推拉窗-向左开 | 5 | 3.57 | 3.30 | 11.79 | 1.79 | 3.30 | 1 | 5.89 | 50 |
| HC5415 | 推拉窗-向左开 | 4 | 5.46 | 3.30 | 18.01 | 2.73 | 3.30 | 1 | 9.00 | 50 |
| HC5433 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.44 | 3.30 | 17.94 | 2.72 | 3.30 | 1 | 8.97 | 50 |
| HC7333 | 推拉窗-向左开 | 1 | 7.34 | 3.30 | 24.23 | 3.67 | 3.30 | 1 | 12.11 | 50 |
| 合计 | — | 14 | — | — | 195.59 | — | — | 6 | 95.60 | 49 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| HC0515 | 推拉窗-向左开 | 1 | 0.58 | 3.30 | 1.92 | 0.29 | 3.30 | 1 | 0.96 | 50 |
| HC1615 | 推拉窗-向左开 | 3 | 1.69 | 3.30 | 5.57 | 0.84 | 3.30 | 1 | 2.78 | 50 |
| HC1633 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.63 | 3.30 | 5.39 | 0.82 | 3.30 | 1 | 2.70 | 50 |
| HC1815 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.87 | 3.30 | 6.16 | 0.93 | 1.00 | 1 | 0.93 | 15 |
| HC2315 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.39 | 3.30 | 7.87 | 1.20 | 3.30 | 1 | 3.96 | 50 |
| HC2415 | 推拉窗-向左开 | 4 | 2.47 | 3.30 | 8.14 | 1.23 | 3.30 | 1 | 4.07 | 50 |
| HC3515 | 推拉窗-向左开 | 9 | 3.57 | 3.30 | 11.79 | 1.79 | 3.30 | 1 | 5.89 | 50 |
| HC5415 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.46 | 3.30 | 18.01 | 2.73 | 3.30 | 1 | 9.00 | 50 |
| HC7333 | 推拉窗-向左开 | 1 | 7.34 | 3.30 | 24.23 | 3.67 | 3.30 | 1 | 12.11 | 50 |
| HC9433 | 推拉窗-向左开 | 1 | 9.42 | 3.30 | 31.09 | 4.71 | 1.00 | 1 | 4.71 | 15 |
| 合计 | — | 23 | — | — | 250.05 | — | — | 10 | 112.00 | 45 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| HC0515 | 推拉窗-向左开 | 8 | 0.58 | 3.30 | 1.92 | 0.29 | 3.30 | 1 | 0.96 | 50 |
| HC1533 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.50 | 3.30 | 4.95 | 0.75 | 3.30 | 1 | 2.48 | 50 |
| HC1615 | 推拉窗-向左开 | 3 | 1.69 | 3.30 | 5.57 | 0.84 | 3.30 | 1 | 2.78 | 50 |
| HC1633 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.63 | 3.30 | 5.39 | 0.82 | 3.30 | 1 | 2.70 | 50 |
| HC1815 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.87 | 3.30 | 6.16 | 0.93 | 1.00 | 1 | 0.93 | 15 |
| HC2315 | 推拉窗-向左开 | 7 | 2.39 | 3.30 | 7.87 | 1.20 | 3.30 | 1 | 3.96 | 50 |
| HC2415 | 推拉窗-向左开 | 17 | 2.47 | 3.30 | 8.14 | 1.23 | 3.30 | 1 | 4.07 | 50 |
| HC2915 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.99 | 3.30 | 9.85 | 1.49 | 3.30 | 1 | 4.93 | 50 |
| HC3515 | 推拉窗-向左开 | 22 | 3.57 | 3.30 | 11.79 | 1.79 | 3.30 | 1 | 5.89 | 50 |
| HC5415 | 推拉窗-向左开 | 5 | 5.46 | 3.30 | 18.01 | 2.73 | 3.30 | 1 | 9.00 | 50 |
| HC5433 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.44 | 3.30 | 17.94 | 2.72 | 3.30 | 1 | 8.97 | 50 |
| HC7333 | 推拉窗-向左开 | 2 | 7.34 | 3.30 | 24.23 | 3.67 | 3.30 | 1 | 12.11 | 50 |
| HC9433 | 推拉窗-向左开 | 2 | 9.42 | 3.30 | 31.09 | 4.71 | 1.00 | 1 | 4.71 | 15 |
| 合计 | — | 77 | — | — | 763.32 | — | — | 13 | 351.39 | 46 |

结论

建筑外窗可开启面积比例为46.0%；得3分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | 1 | 门窗编号 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | 11 | 门窗编号 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | 13 | 门窗编号 | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | 15 | 门窗编号 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | 2 | 门窗编号 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | 4 | 门窗编号 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | 6 | 门窗编号 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | 8 | 门窗编号 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.31 | 门窗面积(㎡) | 2.31 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.16 |

| 门窗编号 | C0515 | 门窗编号 | HC0115 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.81 | 门窗面积(㎡) | 0.54 |
| 开启面积(㎡) | 0.41 | 开启面积(㎡) | 0.27 |

| 门窗编号 | HC0515 | 门窗编号 | HC0715 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.92 | 门窗面积(㎡) | 2.37 |
| 开启面积(㎡) | 0.96 | 开启面积(㎡) | 1.18 |

| 门窗编号 | HC0833 | 门窗编号 | HC1033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.66 | 门窗面积(㎡) | 3.32 |
| 开启面积(㎡) | 1.33 | 开启面积(㎡) | 1.66 |

| 门窗编号 | HC1115 | 门窗编号 | HC1533 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.91 | 门窗面积(㎡) | 4.95 |
| 开启面积(㎡) | 1.96 | 开启面积(㎡) | 2.48 |

| 门窗编号 | HC1615 | 门窗编号 | HC1633 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.57 | 门窗面积(㎡) | 5.39 |
| 开启面积(㎡) | 2.78 | 开启面积(㎡) | 2.70 |

| 门窗编号 | HC1815 | 门窗编号 | HC2315 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.87 | 门窗面积(㎡) | 7.92 |
| 开启面积(㎡) | 0.93 | 开启面积(㎡) | 3.96 |

| 门窗编号 | HC2415 | 门窗编号 | HC2915 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 8.14 | 门窗面积(㎡) | 9.85 |
| 开启面积(㎡) | 4.07 | 开启面积(㎡) | 4.93 |

| 门窗编号 | HC3433 | 门窗编号 | HC3515 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 10.27 | 门窗面积(㎡) | 11.79 |
| 开启面积(㎡) | 5.14 | 开启面积(㎡) | 5.89 |

| 门窗编号 | HC4233 | 门窗编号 | HC5415 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 13.95 | 门窗面积(㎡) | 18.01 |
| 开启面积(㎡) | 6.97 | 开启面积(㎡) | 9.00 |

| 门窗编号 | HC5433 | 门窗编号 | HC7333 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 17.94 | 门窗面积(㎡) | 24.23 |
| 开启面积(㎡) | 8.97 | 开启面积(㎡) | 12.11 |

| 门窗编号 | HC9433 | 门窗编号 | M0821 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 9.42 | 门窗面积(㎡) | 1.68 |
| 开启面积(㎡) | 4.71 | 开启面积(㎡) | 0.84 |

| 门窗编号 | M1221 | 门窗编号 | M1521 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.52 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 1.58 |