防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 循零碳之路，筑绿建之美 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年1月30日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15779943254 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

2.1 评价目标	3

2.2 评价方法	3

3 防潮验算计算过程	4

3.1 计算条件	4

3.2 屋顶构造：屋面砼80＋钢筋砼120	4

3.3 外墙（填充墙）构造：外墙1-主墙体砼80＋钢筋砼120	6

4 验算结论	8

建筑概况

| 工程名称 | 循零碳之路，筑绿建之美 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上8195㎡ 地下5249㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下2 |
| 建筑高度 | 17.8m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 4.90 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 76.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 7 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

屋顶构造：屋面砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 钢筋混凝土 | 20 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.011 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 20 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0000 | 0.118 |
| 泡沫玻璃 | 115.1 | 0.050 | 1.00 | 140.00 | 0.0225 | 2.302 |
| 钢筋混凝土 | 70 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.040 |
| 石材发泡轻质墙板 | 55 | 0.150 | 1.00 | 500.00 | 0.0000 | 0.367 |
| 无机保温砂浆(ρ=400) | 20 | 0.140 | 1.00 | 400.00 | 0.0210 | 0.143 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 4.90 | 866.1 | 658.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 5.12 | 879.8 | 658.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土 | 20 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.01 | 0.0158 | 1265.82 |
| 5 | 0~1 |  |  | 5.17 | 882.8 | 720.6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 20 | 600 |  |  |  | 0.17 | 1.00 | 0.12 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 5.66 | 913.7 | 720.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 泡沫玻璃 | 115.1 | 140 |  |  |  | 0.05 | 1.00 | 2.30 | 0.0225 | 5115.56 |
| 9 | 2~3 |  |  | 15.25 | 1732.4 | 972.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土 | 70 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.04 | 0.0158 | 4430.38 |
| 11 | 3~4 |  |  | 15.42 | 1751.4 | 1190.0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 石材发泡轻质墙板 | 55 | 500 |  |  |  | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.0000 | 0.00 |
| 13 | 4~5 |  |  | 16.95 | 1929.7 | 1190.0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 无机保温砂浆(ρ=400) | 20 | 400 |  |  |  | 0.14 | 1.00 | 0.14 | 0.0210 | 952.38 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.54 | 2004.3 | 1236.8 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.85

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=5.65

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 10498 | 应≥限值(80) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1265.82 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 658.24 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 912.77 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 140.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.12 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=4.00 |

外墙（填充墙）构造：外墙1-主墙体砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 170 | 0.180 | 1.00 | 700.00 | 0.0998 | 0.944 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 20 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0000 | 0.118 |
| 岩棉板(ρ=60-160)（1） | 30 | 0.041 | 1.00 | 110.00 | 0.4880 | 0.732 |
| 抗裂砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.011 |
| 石材发泡轻质墙板 | 150 | 0.150 | 1.00 | 500.00 | 0.0000 | 1.000 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 4.90 | 866.1 | 658.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 5.12 | 879.3 | 658.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 170 | 700 |  |  |  | 0.18 | 1.00 | 0.94 | 0.0998 | 1703.41 |
| 5 | 0~1 |  |  | 9.26 | 1167.8 | 945.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 7 | 1~2 |  |  | 9.35 | 1175.3 | 1105.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 20 | 600 |  |  |  | 0.17 | 1.00 | 0.12 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 9.87 | 1216.6 | 1105.4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 岩棉板(ρ=60-160)（1） | 30 | 110 |  |  |  | 0.04 | 1.00 | 0.73 | 0.4880 | 61.48 |
| 11 | 3~4 |  |  | 13.08 | 1507.9 | 1115.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 抗裂砂浆 | 10 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 714.29 |
| 13 | 4~5 |  |  | 13.13 | 1512.5 | 1235.9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 石材发泡轻质墙板 | 150 | 500 |  |  |  | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.52 | 2001.2 | 1235.9 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=1.74

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=9.87

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 776 | 应≥限值(20) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2655.79 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 658.24 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1216.85 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 110.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.03 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=4.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋面 | 4 | 0 | 80 | 10498 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 外墙1-主墙体 | 4 | 0 | 20 | 776 | 满足 |