甲类公共建筑节能设计审查信息

| 建设单位名称 | （章） |  |  |  | 设计单位名称 | （章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 建设项目名称 | 纺织未来--关于昆明三机厂绿色低碳改造服务 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |
| 建设项目地址 | 云南-昆明-官渡 |  |  |  | 建筑面积（m2） | 8944.56 |  |  |  |
| 高度(m) | 22.80 |  | 层 数 |  | 6 | 气候分区 |  |  | 温和A区 |
| 采用的可再生能源技术 | 太阳能光伏系统□ 太阳能热水系统□ 太阳能供暖系统□ 太阳能空调系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 其他____________ |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 装机容量(MW) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年发电总量(kW·h) |  |  |  |
| 围护结构部位 |  |  | 标准限值 |  |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC(东、南、西向/北向) |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  | 太阳得热系数SHGC(东、南、西向/北向) |  |
| 屋面 |  | 围护结构热惰性D≤2.5 | ≤0.50 | -- |  | － |  | -- |  |
|  |  | 围护结构热惰性D＞2.5 | ≤0.80 | -- |  | 0.76 |  | -- |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） | 围护结构热惰性D≤2.5 |  | ≤0.80 | -- |  | － |  | -- |  |
|  | 围护结构热惰性D＞2.5 |  | ≤1.50 | -- |  | 0.70 |  | -- |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  | ≤1.50 | -- |  | － |  | -- |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 |  | ≤5.2 | -- |  | 2.70 |  | -- |  |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 |  | ≤4.0 | ≤0.40/0.45 |  | － |  | － |  |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 |  | ≤3.0 | ≤0.35/0.40 |  | 2.70 |  | 0.37 |  |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 |  | ≤2.7 | ≤0.30/0.35 |  | － |  | － |  |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 |  | ≤2.5 | ≤0.30/0.35 |  | － |  | － |  |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 |  | ≤2.5 | ≤0.25/0.30 |  | － |  | － |  |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 |  | ≤2.5 | ≤0.25/0.30 |  | － |  | － |  |
|  | 窗墙面积比＞0.80 |  | ≤2.0 | ≤0.20 |  | － |  | － |  |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  |  | ≤3.0 | ≤0.30 |  | － |  | － |  |
| 建筑能耗值 |  |  | 参照建筑能耗值（kWh/m2·ɑ) |  |  |  | 15.12 |  |  |
|  |  |  | 设计建筑能耗值（kWh/m2·ɑ) |  |  |  | 13.90 |  |  |
| 图审意见 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |