| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[文印间] |  | 复印室 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 6.63 |  | 6.63 |  | 100 |
|  | 1002[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 469.02 |  | 469.02 |  | 100 |
|  | 1003[健身活动室] |  | 健身房 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 134.89 |  | 134.89 |  | 100 |
|  | 1004[密集办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 134.12 |  | 134.12 |  | 100 |
|  | 1005[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 271.66 |  | 271.66 |  | 100 |
|  | 1006[接待室] |  | 会议室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 100 |
|  | 1007[阅览室] |  | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 139.54 |  | 139.54 |  | 100 |
|  | 1008[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 2.07 |  | 2.07 |  | 100 |
|  | 1009[餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 100.87 |  | 100.87 |  | 100 |
|  | 1012[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 80.53 |  | 80.53 |  | 100 |
|  | 1014[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 33.23 |  | 33.23 |  | 100 |
|  | 1019[餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 顶部 | 0.90 |  | 32.70 |  | 32.70 |  | 100 |
|  | 1020[餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 32.00 |  | 32.00 |  | 100 |
|  | 1022[多媒体教室] |  | 专用教室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 30.10 |  | 30.10 |  | 100 |
|  | 1023[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 25.11 |  | 25.11 |  | 100 |
|  | 1024[多媒体教室] |  | 专用教室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 27.62 |  | 27.62 |  | 100 |
|  | 1025[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 顶部 | 0.90 |  | 21.31 |  | 21.31 |  | 100 |
|  | 1028[接待室] |  | 会议室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 16.86 |  | 16.86 |  | 100 |
|  | 1030[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 11.84 |  | 11.84 |  | 100 |
|  | 1031[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 11.84 |  | 11.84 |  | 100 |
|  | 1035[书房] |  | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 6.45 |  | 6.45 |  | 100 |
|  | 1036[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 5.54 |  | 5.54 |  | 100 |
| 2 | 2001[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 496.31 |  | 496.31 |  | 100 |
|  | 2002[阅览室] |  | 专用教室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 16.78 |  | 16.78 |  | 100 |
|  | 2003[大厅] |  | 登录厅 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 395.59 |  | 395.59 |  | 100 |
|  | 2004[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 6.63 |  | 6.63 |  | 100 |
|  | 2005[计算机房] |  | 专用教室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 14.55 |  | 14.55 |  | 100 |
|  | 2006[琴房] |  | 专用教室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 152.33 |  | 152.33 |  | 100 |
|  | 2008[健身活动室] |  | 健身房 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 134.57 |  | 134.57 |  | 100 |
|  | 2013[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 33.84 |  | 33.84 |  | 100 |
|  | 2015[接待室] |  | 会议室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 33.19 |  | 33.19 |  | 100 |
|  | 2016[高档办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 33.19 |  | 33.19 |  | 100 |
|  | 2017[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 33.19 |  | 33.19 |  | 100 |
|  | 2018[多媒体区] |  | 会议室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 113.00 |  | 113.00 |  | 100 |
|  | 2026[高档办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 19.41 |  | 19.41 |  | 100 |
|  | 2027[琴房] |  | 专用教室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 16.56 |  | 16.56 |  | 100 |
|  | 2029[接待室] |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 12.39 |  | 12.39 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |  |
| 复印室 |  | 侧面 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 6.63 |  | 6.63 |  | 100 |  |  |
| 大堂 |  | 混合 |  | 0.90 |  | － |  |  | 1236.98 |  | 1236.98 |  | 100 |  |  |
| 健身房 |  | 混合 |  | 0.90 |  | － |  |  | 269.46 |  | 269.46 |  | 100 |  |  |
| 教师办公室 |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 257.40 |  | 257.40 |  | 100 |  |  |
| 会议室 |  | 顶部 |  | 1.80 |  | － |  |  | 23.17 |  | 23.17 |  | 100 |  |  |
| 专用教室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 139.54 |  | 139.54 |  | 100 |  |  |
| 教师办公室 |  | 顶部 |  | 1.80 |  | － |  |  | 2.07 |  | 2.07 |  | 100 |  |  |
| 餐厅 |  | 混合 |  | 0.90 |  | － |  |  | 132.88 |  | 132.88 |  | 100 |  |  |
| 大堂 |  | 侧面 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 80.53 |  | 80.53 |  | 100 |  |  |
| 餐厅 |  | 顶部 |  | 0.90 |  | － |  |  | 32.70 |  | 32.70 |  | 100 |  |  |
| 专用教室 |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 226.61 |  | 226.61 |  | 100 |  |  |
| 教师办公室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 58.95 |  | 58.95 |  | 100 |  |  |
| 大堂 |  | 顶部 |  | 0.90 |  | 150 |  |  | 21.31 |  | 21.31 |  | 100 |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 6.45 |  | 6.45 |  | 100 |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 31.58 |  | 31.58 |  | 100 |  |  |
| 专用教室 |  | 顶部 |  | 1.80 |  | － |  |  | 31.32 |  | 31.32 |  | 100 |  |  |
| 登录厅 |  | 混合 |  | 0.90 |  | － |  |  | 395.59 |  | 395.59 |  | 100 |  |  |
| 会议室 |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 146.19 |  | 146.19 |  | 100 |  |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 12.39 |  | 12.39 |  | 100 |  |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |