建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 柿染馆设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月18日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15892065923 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 可见光透射比	8

4.6 天窗	8

4.7 屋顶	9

4.8 外墙	9

4.9 挑空楼板	11

4.10 外窗热工	11

4.11 有效通风换气面积	15

4.12 非中空窗面积比	16

4.13 外窗气密性	16

4.14 幕墙气密性	16

4.15 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 柿染馆设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 建筑面积 | 地上1201㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |
| 建筑高度 | 5.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 3451.33 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1722.38 |
| 北向角度 | 105.9 |
| 结构类型 | 钢结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 0.070 | 1.200 | 270.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 0.070 | 1.200 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJT13-305-2023 |
| 玻璃棉板、毡(ρ≥40) | 0.035 | 0.350 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJT13-305-2023 |
| 自保温混凝土复合砌块（ⅰa） | 0.220 | 3.070 | 1000.0 | 949.9 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.300 | 7.500 | 1600.0 | 1611.4 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 陶粒排（蓄）水层 | 0.260 | 4.366 | 1200.0 | 840.0 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| xps板 | 0.030 | 0.340 | 50.0 | 1059.7 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 福建省居住建筑节能设计标准 DBJ13-62-2019 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 0.080 | 1.500 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.269,D=5.643)：（由上到下）

轻集料混凝土2%找坡层 40mm＋xps板 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋玻化微珠保温砂浆 80mm＋陶粒排（蓄）水层 120mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋玻化微珠保温砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.435,D=4.119)：（由外到内）

ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) 20mm＋自保温混凝土复合砌块（ⅰa） 200mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.435,D=4.119)：（由外到内）

ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) 20mm＋自保温混凝土复合砌块（ⅰa） 200mm＋ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.516,D=3.003)：（由上到下）

ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) 20mm＋自保温混凝土复合砌块（ⅰa） 120mm＋ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) 20mm

5. 外窗：100系列内平开隔热铝合金窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E) (K=0.900)：

传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.465

6. 幕墙：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 1722.38 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3451.33 |
| 体形系数 | 0.50 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3.000 | 592.91 | 490.25 | 1778.74 |
| 2 | 2.500 | 607.86 | 563.11 | 1672.60 |
| 屋顶 | － | － | 669.03 | － |
| 合计 | 5.50 | 1200.77 | 1722.38 | 3451.33 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 65.18 | 238.72 | 0.27 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 43.74 | 224.92 | 0.19 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 60.66 | 203.04 | 0.30 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 32.27 | 180.12 | 0.18 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 5.70 | 65.18 |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 15.83 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  | C2715 | 2.70×1.50 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~2 | 6 | 5.40 | 32.40 |  |
| 北向 | C0915 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 43.74 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  | C2712 | 2.70×1.20 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~2 | 6 | 5.40 | 32.40 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 27.38 | 60.66 |
|  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 4.48 |  |
|  | C2715 | 2.70×1.50 | 1~2 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 4.49 | 32.27 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 1~2 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  | C3615 | 1.72×1.50 | 1 | 1 | 2.58 | 2.58 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.27 | C3615 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 0.19 | C3015 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 0.30 | C2715 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 0.18 | C3015 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 40 | 0.300 | 7.500 | 1.00 | 0.133 | 1.000 |
| xps板 | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.30 | 0.375 | 0.300 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 80 | 0.080 | 1.500 | 1.00 | 1.000 | 1.500 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 120 | 0.260 | 4.366 | 1.00 | 0.462 | 2.015 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 20 | 0.080 | 1.500 | 1.00 | 0.250 | 0.375 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.553 | 5.643 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.30 | 0.375 | 0.300 |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 自保温混凝土复合砌块（ⅰa） | 200 | 0.220 | 3.070 | 1.00 | 0.909 | 2.791 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.141 | 4.119 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.30 | 0.375 | 0.300 |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 自保温混凝土复合砌块（ⅰa） | 200 | 0.220 | 3.070 | 1.00 | 0.909 | 2.791 |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.141 | 4.119 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 163.72 | 0.962 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 6.45 | 0.038 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 170.17 | 1.000 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 168.93 | 0.943 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 10.24 | 0.057 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 179.16 | 1.000 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 126.30 | 0.925 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 10.19 | 0.075 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 136.49 | 1.000 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 138.52 | 0.955 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 6.58 | 0.045 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 145.10 | 1.000 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 597.46 | 0.947 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 33.47 | 0.053 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 630.93 | 1.000 | 0.44 | 4.12 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 自保温混凝土复合砌块（ⅰa） | 120 | 0.220 | 3.070 | 1.00 | 0.545 | 1.675 |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.30 | 0.375 | 0.300 |
| ac微晶无机保温砂浆(ρ=240-300) | 20 | 0.070 | 1.200 | 1.00 | 0.286 | 0.343 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.778 | 3.003 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 65 | 1.90 | 0.34 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 100系列内平开隔热铝合金窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E) | 75 | 0.90 | 0.47 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C2715，C3015，C3615，C1815，C0915，C1515，C2712 |  |  |  |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.700 | 65 | 1.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 15.833 | 65 | 1.900 |
| 3 | C1815 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 75 | 0.900 |
| 4 | C2715 | 2 | 1 | 4.050 | 4.050 | 75 | 0.900 |
| 5 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 75 | 0.900 |
| 6 | C3615 | 1~2 | 6 | 5.400 | 32.400 | 75 | 0.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 65.183 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.230 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 75 | 0.900 |
| 2 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 75 | 0.900 |
| 3 | C2712 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 75 | 0.900 |
| 4 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 75 | 0.900 |
| 5 | C3615 | 1~2 | 6 | 5.400 | 32.400 | 75 | 0.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 43.740 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 27.381 | 65 | 1.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 4.481 | 65 | 1.900 |
| 3 | C2715 | 1~2 | 2 | 4.050 | 8.100 | 75 | 0.900 |
| 4 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 75 | 0.900 |
| 5 | C3615 | 1 | 3 | 5.400 | 16.200 | 75 | 0.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 60.662 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.425 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 4.485 | 65 | 1.900 |
| 2 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 75 | 0.900 |
| 3 | C3015 | 1~2 | 2 | 4.500 | 9.000 | 75 | 0.900 |
| 4 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 75 | 0.900 |
| 5 | C3615 | 1 | 1 | 2.584 | 2.584 | 75 | 0.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 32.269 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.039 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.700 | 65 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.577 | 0.193 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 15.833 | 65 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.189 |
| 3 | C1815 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 4 | C2715 | 2 | 1 | 4.050 | 4.050 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 5 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 6 | C3615 | 1~2 | 6 | 5.400 | 32.400 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 65.183 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.374 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 2 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 3 | C2712 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 4 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 5 | C3615 | 1~2 | 6 | 5.400 | 32.400 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 43.740 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.465 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 27.381 | 65 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.543~0.543 | 0.182~0.182 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 4.481 | 65 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.183 |
| 3 | C2715 | 1~2 | 2 | 4.050 | 8.100 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 4 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 5 | C3615 | 1 | 3 | 5.400 | 16.200 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 60.662 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.316 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 4.485 | 65 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.185 |
| 2 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 3 | C3015 | 1~2 | 2 | 4.500 | 9.000 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 4 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 5 | C3615 | 1 | 1 | 2.584 | 2.584 | 75 | 0.465 |  | 1.000 | 0.465 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 32.269 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.426 |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | 传热系数 | 传热系数限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 65 | 1.90 | 3.00 | 0.24 | 满足 |
|  | C1815 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2715 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3015 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3615 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
| 北向 | C0915 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1515 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2712 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3015 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3615 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
| 东向 |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2715 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3015 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3615 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
| 西向 |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3015 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3615 | 75 | 0.90 | 3.00 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 65.18 | 1.23 | 0.37 | 0.27 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 43.74 | 0.90 | 0.47 | 0.19 | K≤3.00, SHGC≤0.60 | 满足 |
| 东向 | 60.66 | 1.43 | 0.32 | 0.30 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 32.27 | 1.04 | 0.43 | 0.18 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 | 201.85 | 1.19 | 0.38 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2003 | 82.74 |  | 61.49 | 未编号 | 14.03 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 13.35 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.70 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 15.83 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 65.18 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 60.66 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 32.27 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C0915） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级 | 10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 4级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有通风换气装置 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。