屋顶构造

外墙构造

玻璃构造、工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| sbs或app改性沥青防水卷材 | 0.042 | 0.356 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.200 | 2.810 | 600.0 | 1050.0 | 0.1110 |  |
| 耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 | － | － | － | － | － |  |
| 塞尚外墙保温节能腻子 | 0.058 | 1.500 | 285.0 | 1871.7 | 0.0000 |  |
| 岩棉板（纵丝） | 0.040 | 0.590 | 100.0 | 1196.7 | 0.0000 |  |
| 岩棉板（用于外墙外保温，横丝） | 0.040 | 0.638 | 140.0 | 999.5 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑型聚苯板(xps板) | 0.030 | 0.342 | 30.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 水泥珍珠岩找坡层ρ=400 | 0.180 | 3.037 | 400.0 | 1761.0 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 0.047 | 0.687 | 100.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 0.760 | 9.440 | 1500.0 | 1074.9 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.368,D=3.273)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚乙烯泡沫塑料 0.4mm＋sbs或app改性沥青防水卷材 6mm＋细石混凝土 30mm＋挤塑聚苯板 70mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋水泥珍珠岩找坡层ρ=400 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.396,D=4.597)：（由外到内）

塞尚外墙保温节能腻子 8mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 5mm＋耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 3mm＋岩棉板（用于外墙外保温，横丝） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 240mm＋水泥砂浆 3mm＋石灰砂浆 3mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.396,D=4.597)：（由外到内）

塞尚外墙保温节能腻子 8mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 5mm＋耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 3mm＋岩棉板（用于外墙外保温，横丝） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 240mm＋水泥砂浆 3mm＋石灰砂浆 3mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.473,D=2.986)：（由上到下）

细石混凝土 30mm＋防水层 2mm＋岩棉板（纵丝） 40mm＋挤塑型聚苯板(xps板) 30mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋塞尚外墙保温节能腻子 3mm

5. 外窗：6mm智能光控隔热膜S7021（0.05m）+12A+6mmlow-e（塑料窗框） (K=1.690)：

传热系数1.690W/㎡.K，窗太阳得热系数0.231

6. 外门：保温门（多功能门） (K=1.972)：

传热系数1.972W/㎡.K

7. 控温周边地面：周边地面构造一 (K=0.616,D=4.318)：

水泥砂浆 20mm＋岩棉板（纵丝） 40mm＋加气混凝土砌块 120mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 50mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 10306.33 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 39874.63 |
| 体形系数 | 0.26 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.1条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.900 | 2084.50 | 1539.13 | 8129.55 |
| 2 | 3.900 | 2403.20 | 1956.49 | 9372.49 |
| 3 | 3.900 | 2381.35 | 1895.71 | 9287.27 |
| 4 | 3.900 | 1876.74 | 1923.41 | 7319.28 |
| 5 | 3.900 | 1478.47 | 1513.12 | 5766.04 |
| 屋顶 | － | － | 1478.47 | － |
| 合计 | 19.50 | 10224.26 | 10306.33 | 39874.63 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 966.45 | 2338.30 | 0.41 | 0.80 | 适宜 |
| 北向 | 646.80 | 2379.43 | 0.27 | 0.80 | 适宜 |
| 东向 | 129.36 | 1260.70 | 0.10 | 0.80 | 适宜 |
| 西向 | 135.12 | 1260.87 | 0.11 | 0.80 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不应大于0.80 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 2.40×2.20 | 4 | 1 | 5.28 | 5.28 | 966.45 |
|  | C01 | 3.00×2.70 | 1~5 | 84 | 8.10 | 680.40 |  |
|  | C01 | 3.00×2.70 | 5 | 10 | 8.10 | 81.00 |  |
|  | C02（下） | 1.50×2.20 | 1~5 | 30 | 3.30 | 99.00 |  |
|  | C0715 | 0.75×1.50 | 1 | 2 | 1.13 | 2.25 |  |
|  | C09 | 0.40×1.50 | 1,4 | 8 | 0.60 | 4.80 |  |
|  | C11 | 3.00×2.20 | 1~5 | 5 | 6.60 | 33.00 |  |
|  | C3022 | 3.00×2.20 | 1 | 6 | 6.60 | 39.60 |  |
|  | MQC01 | 2.40×2.20 | 1~2 | 2 | 5.28 | 10.56 |  |
|  | MQC02 | 2.40×2.20 | 4~5 | 2 | 5.28 | 10.56 |  |
| 北向 | C01 | 3.00×2.70 | 1~5 | 50 | 8.10 | 405.00 | 646.80 |
|  | C02 | 1.50×2.20 | 3~4 | 4 | 3.30 | 13.20 |  |
|  | C02A | 1.50×2.00 | 1~3 | 6 | 3.00 | 18.00 |  |
|  | C02A | 1.50×2.20 | 4~5 | 4 | 3.30 | 13.20 |  |
|  | C02（下） | 1.50×2.20 | 1~5 | 54 | 3.30 | 178.20 |  |
|  | C02（下） | 1.50×2.00 | 5 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  | C3022 | 3.00×2.20 | 1 | 2 | 6.60 | 13.20 |  |
| 东向 | C01 | 3.00×2.70 | 1,3 | 4 | 8.10 | 32.40 | 129.36 |
|  | C02（下） | 1.50×2.20 | 1~2 | 2 | 3.30 | 6.60 |  |
|  | C08 | 1.50×2.00 | 1 | 3 | 3.00 | 9.00 |  |
|  | C08 | 1.50×2.20 | 2 | 3 | 3.30 | 9.90 |  |
|  | C10 | 2.40×2.20 | 2~4 | 9 | 5.28 | 47.52 |  |
|  | MQC03A | 2.16×2.20 | 4~5 | 2 | 4.75 | 9.50 |  |
|  | MQC04 | 3.28×2.20 | 4~5 | 2 | 7.22 | 14.43 |  |
| 西向 | C02（下） | 1.50×2.20 | 1~3 | 5 | 3.30 | 16.50 | 135.12 |
|  | C03（下） | 3.80×2.20 | 1~3 | 3 | 8.35 | 25.05 |  |
|  | C04（下） | 3.73×2.20 | 1~3 | 3 | 8.20 | 24.59 |  |
|  | C10 | 2.40×2.20 | 2~4 | 9 | 5.28 | 47.52 |  |
|  | MQC03 | 2.16×2.20 | 3~5 | 3 | 4.75 | 14.26 |  |
|  | MQC04A | 3.28×2.20 | 5 | 1 | 7.22 | 7.22 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.41 | C01 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 0.27 | C02（下） | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 0.10 | MQC03A | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.11 | MQC03 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.3条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

中庭天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 0.4 | 0.047 | 0.687 | 1.00 | 0.009 | 0.006 |
| sbs或app改性沥青防水卷材 | 6 | 0.042 | 0.356 | 1.00 | 0.143 | 0.051 |
| 细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.017 | 0.300 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 2.121 | 0.736 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 水泥珍珠岩找坡层ρ=400 | 30 | 0.180 | 3.037 | 1.00 | 0.167 | 0.506 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 296.4 | － | － | － | 2.568 | 3.273 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 塞尚外墙保温节能腻子 | 8 | 0.058 | 1.500 | 1.00 | 0.138 | 0.207 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 5 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.007 | 0.062 |
| 耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 岩棉板（用于外墙外保温，横丝） | 40 | 0.040 | 0.638 | 1.00 | 1.000 | 0.638 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 240 | 0.200 | 2.810 | 1.00 | 1.200 | 3.372 |
| 水泥砂浆 | 3 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.003 | 0.037 |
| 石灰砂浆 | 3 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.004 | 0.037 |
| 各层之和∑ | 322 | － | － | － | 2.373 | 4.597 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 塞尚外墙保温节能腻子 | 8 | 0.058 | 1.500 | 1.00 | 0.138 | 0.207 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 5 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.007 | 0.062 |
| 耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 岩棉板（用于外墙外保温，横丝） | 40 | 0.040 | 0.638 | 1.00 | 1.000 | 0.638 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 240 | 0.200 | 2.810 | 1.00 | 1.200 | 3.372 |
| 水泥砂浆 | 3 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.003 | 0.037 |
| 石灰砂浆 | 3 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.004 | 0.037 |
| 各层之和∑ | 322 | － | － | － | 2.373 | 4.597 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（用于外墙外保温，横丝） | 40 | 0.040 | 0.638 | 1.00 | 1.000 | 0.638 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.183 | 3.353 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.75 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1350.64 | 0.996 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 5.46 | 0.004 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 合计 |  | 1356.10 | 1.000 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1671.88 | 0.983 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 29.25 | 0.017 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 合计 |  | 1701.13 | 1.000 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1118.74 | 1.000 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1116.29 | 1.000 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5257.55 | 0.993 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 34.71 | 0.007 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 合计 |  | 5292.26 | 1.000 | 0.40 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.017 | 0.300 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.012 | 0.001 |
| 岩棉板（纵丝） | 40 | 0.040 | 0.590 | 1.30 | 0.769 | 0.590 |
| 挤塑型聚苯板(xps板) | 30 | 0.030 | 0.342 | 1.00 | 1.000 | 0.342 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 塞尚外墙保温节能腻子 | 3 | 0.058 | 1.500 | 1.00 | 0.052 | 0.078 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 1.962 | 2.986 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板

本工程无此项内容

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm智能光控隔热膜S7021（0.05m）+12A+6mmlow-e（塑料窗框） | 18 | 1.69 | 0.23 | 0.800 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C01，C02（下），C08，C10，MQC03A，MQC04，C03（下），C04（下），MQC03，MQC04A，，C0715，C09，C11，C3022，MQC01，MQC02，C02，C02A |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | 1 | 5.280 | 5.280 | 18 | 1.690 |
| 2 | C01 | 1~5 | 84 | 8.100 | 680.400 | 18 | 1.690 |
| 3 | C01 | 5 | 10 | 8.100 | 81.000 | 18 | 1.690 |
| 4 | C02（下） | 1~5 | 30 | 3.300 | 99.000 | 18 | 1.690 |
| 5 | C0715 | 1 | 2 | 1.125 | 2.250 | 18 | 1.690 |
| 6 | C09 | 1,4 | 8 | 0.600 | 4.800 | 18 | 1.690 |
| 7 | C11 | 1~5 | 5 | 6.600 | 33.000 | 18 | 1.690 |
| 8 | C3022 | 1 | 6 | 6.600 | 39.600 | 18 | 1.690 |
| 9 | MQC01 | 1~2 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 1.690 |
| 10 | MQC02 | 4~5 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 1.690 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 966.450 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.690 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C01 | 1~5 | 50 | 8.100 | 405.000 | 18 | 1.690 |
| 2 | C02 | 3~4 | 4 | 3.300 | 13.200 | 18 | 1.690 |
| 3 | C02A | 1~3 | 6 | 3.000 | 18.000 | 18 | 1.690 |
| 4 | C02A | 4~5 | 4 | 3.300 | 13.200 | 18 | 1.690 |
| 5 | C02（下） | 1~5 | 54 | 3.300 | 178.200 | 18 | 1.690 |
| 6 | C02（下） | 5 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 1.690 |
| 7 | C3022 | 1 | 2 | 6.600 | 13.200 | 18 | 1.690 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 646.800 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.690 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C01 | 1,3 | 4 | 8.100 | 32.400 | 18 | 1.690 |
| 2 | C02（下） | 1~2 | 2 | 3.300 | 6.600 | 18 | 1.690 |
| 3 | C08 | 1 | 3 | 3.000 | 9.000 | 18 | 1.690 |
| 4 | C08 | 2 | 3 | 3.300 | 9.900 | 18 | 1.690 |
| 5 | C10 | 2~4 | 9 | 5.280 | 47.520 | 18 | 1.690 |
| 6 | MQC03A | 4~5 | 2 | 4.752 | 9.504 | 18 | 1.690 |
| 7 | MQC04 | 4~5 | 2 | 7.216 | 14.432 | 18 | 1.690 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 129.356 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.690 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C02（下） | 1~3 | 5 | 3.300 | 16.500 | 18 | 1.690 |
| 2 | C03（下） | 1~3 | 3 | 8.349 | 25.047 | 18 | 1.690 |
| 3 | C04（下） | 1~3 | 3 | 8.195 | 24.585 | 18 | 1.690 |
| 4 | C10 | 2~4 | 9 | 5.280 | 47.520 | 18 | 1.690 |
| 5 | MQC03 | 3~5 | 3 | 4.752 | 14.256 | 18 | 1.690 |
| 6 | MQC04A | 5 | 1 | 7.216 | 7.216 | 18 | 1.690 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 135.124 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.690 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | 1 | 5.280 | 5.280 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 2 | C01 | 1~5 | 84 | 8.100 | 680.400 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 3 | C01 | 5 | 10 | 8.100 | 81.000 | 18 | 0.231 | 平板遮阳0 | 0.838 | 0.194 |
| 4 | C02（下） | 1~5 | 30 | 3.300 | 99.000 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 5 | C0715 | 1 | 2 | 1.125 | 2.250 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 6 | C09 | 1,4 | 8 | 0.600 | 4.800 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 7 | C11 | 1~5 | 5 | 6.600 | 33.000 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 8 | C3022 | 1 | 6 | 6.600 | 39.600 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 9 | MQC01 | 1~2 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 10 | MQC02 | 4~5 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 966.450 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.228 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C01 | 1~5 | 50 | 8.100 | 405.000 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 2 | C02 | 3~4 | 4 | 3.300 | 13.200 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 3 | C02A | 1~3 | 6 | 3.000 | 18.000 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 4 | C02A | 4~5 | 4 | 3.300 | 13.200 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 5 | C02（下） | 1~5 | 54 | 3.300 | 178.200 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 6 | C02（下） | 5 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 7 | C3022 | 1 | 2 | 6.600 | 13.200 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 646.800 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.231 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C01 | 1,3 | 4 | 8.100 | 32.400 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 2 | C02（下） | 1~2 | 2 | 3.300 | 6.600 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 3 | C08 | 1 | 3 | 3.000 | 9.000 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 4 | C08 | 2 | 3 | 3.300 | 9.900 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 5 | C10 | 2~4 | 9 | 5.280 | 47.520 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 6 | MQC03A | 4~5 | 2 | 4.752 | 9.504 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 7 | MQC04 | 4~5 | 2 | 7.216 | 14.432 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 129.356 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.231 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C02（下） | 1~3 | 5 | 3.300 | 16.500 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 2 | C03（下） | 1~3 | 3 | 8.349 | 25.047 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 3 | C04（下） | 1~3 | 3 | 8.195 | 24.585 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 4 | C10 | 2~4 | 9 | 5.280 | 47.520 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 5 | MQC03 | 3~5 | 3 | 4.752 | 14.256 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 6 | MQC04A | 5 | 1 | 7.216 | 7.216 | 18 | 0.231 |  | 1.000 | 0.231 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 135.124 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.231 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 966.45 | 1.69 | 0.23 | 0.41 | K≤1.90, SHGC≤0.43 | 满足 |
| 北向 | 646.80 | 1.69 | 0.23 | 0.27 | K≤2.40, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 129.36 | 1.69 | 0.23 | 0.10 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 135.12 | 1.69 | 0.23 | 0.11 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 1877.73 | 1.69 | 0.23 | 0.26 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。