建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 南街活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18339151760 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构作法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	13

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	13

4.10 采暖与非采暖隔墙	14

4.11 外窗热工	15

4.12 周边地面	18

4.13 采暖地下室外墙	18

4.14 变形缝	18

4.15 可开启窗扇	18

4.16 非中空窗面积比	19

4.17 规定性指标检查结论	19

# 建筑概况

| 工程名称 | 南街活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上1484㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 12.2m |
| 建筑（节能计算）体积 | 8496.64 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2953.80 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.52 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 岩棉板（涂料饰面） | 0.040 | 0.700 | 160.0 | 1052.8 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34/T5076-2017 |
| 块瓦(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 杉木、松木地板 | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2510.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 0.760 | 9.440 | 1500.0 | 1074.9 | 0.0000 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 胶合板 | 0.170 | 4.570 | 600.0 | 2510.0 | 0.0225 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 顺水条(无保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 | 0.024 | 0.320 | 30.0 | 1955.7 | 0.0234 | 《单层防水卷材屋面建筑构造(一)》15J207-1 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 玻璃棉板、毡(ρ＜40) | 0.040 | 0.380 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300)（1） | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级) | 0.024 | 0.360 | 45.0 | 1650.1 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/T1466-2023 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土垫层 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土墙体 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020 |
| 挂瓦条(无保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 高分子隔声保温地面 | 0.022 | 0.360 | 46.0 | 1761.0 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.290,D=2.748)：（由上到下）

块瓦(忽略保温性能) 20mm＋挂瓦条(无保温性能) 20mm＋顺水条(无保温性能) 25mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 35mm＋硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 80mm＋合成高分子防水卷材 5mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.403,D=2.791)：（由外到内）

岩棉板（涂料饰面） 20mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 6mm＋硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 30mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 100mm

3. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.265,D=2.658)：（由外到内）

岩棉板（涂料饰面） 20mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 6mm＋硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 75mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土墙体 100mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.436,D=2.383)：（由上到下）

杉木、松木地板 25mm＋玻璃棉板、毡(ρ＜40) 40mm＋高分子隔声保温地面 20mm＋钢筋混凝土 100mm

5. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.391,D=2.791)：

岩棉板（涂料饰面） 20mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 6mm＋硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 30mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 100mm

6. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.391,D=2.791)：

岩棉板（涂料饰面） 20mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 6mm＋硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 30mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 100mm

7. 外窗：92系列内平开铝木复合窗(5+12A+5+V+5Low-E) (K=0.900)：

传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.933,D=4.198)：

c20细石混凝土(ρ=2300)（1） 50mm＋现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级) 20mm＋水泥砂浆 25mm＋混凝土垫层 80mm＋夯实粘土(ρ=2000) 200mm

## 体形系数

### 体形系数

| 外表面积 | 2953.80 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8496.64 |
| 体形系数 | 0.35 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

### 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 1163.95 | 1210.41 | 5114.62 |
| 2 | 4.000 | 320.42 | 1259.06 | 2704.84 |
| 3 | 4.000 | 0.00 | 484.33 | 677.19 |
| 合计 | 12.20 | 1484.37 | 2953.80 | 8496.64 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 49.95 | 233.26 | 0.21 |
| 北向 | 立面2 | 39.68 | 320.83 | 0.12 |
| 东向 | 立面3 | 261.93 | 586.18 | 0.45 |
| 西向 | 立面4 | 293.11 | 538.18 | 0.54 |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C2737 | 2.70×3.70 | 1 | 5 | 9.99 | 49.95 | 49.95 |
| 北向 | 立面2 | C2637 | 2.63×3.70 | 1 | 1 | 9.71 | 9.71 | 39.68 |
|  |  | C2737 | 2.70×3.70 | 1 | 3 | 9.99 | 29.97 |  |
| 东向 | 立面3 | C0637 | 0.55×3.70 | 1 | 4 | 2.04 | 8.14 | 261.93 |
|  |  | C1537 | 1.45×3.70 | 1 | 2 | 5.37 | 10.73 |  |
|  |  | C1616 | 1.60×1.60 | 1 | 4 | 2.56 | 10.24 |  |
|  |  | C1737 | 1.73×3.70 | 1~2 | 2 | 6.38 | 12.77 |  |
|  |  | C1837 | 1.80×3.70 | 1 | 2 | 6.66 | 13.32 |  |
|  |  | C2737 | 2.70×3.70 | 1~2 | 18 | 9.99 | 179.82 |  |
|  |  | C3137 | 3.10×3.70 | 2 | 1 | 11.47 | 11.47 |  |
|  |  | C4237 | 4.18×3.70 | 2 | 1 | 15.45 | 15.45 |  |
| 西向 | 立面4 | C1537 | 1.45×3.70 | 1 | 4 | 5.37 | 21.46 | 293.11 |
|  |  | C1616 | 1.60×1.60 | 1 | 4 | 2.56 | 10.24 |  |
|  |  | C1737 | 1.73×3.70 | 1 | 3 | 6.38 | 19.15 |  |
|  |  | C1837 | 1.80×3.70 | 1 | 4 | 6.66 | 26.64 |  |
|  |  | C1937 | 1.90×3.70 | 1 | 2 | 7.03 | 14.06 |  |
|  |  | C2737 | 2.70×3.70 | 1~2 | 18 | 9.99 | 179.82 |  |
|  |  | C2837 | 2.78×3.70 | 1 | 1 | 10.27 | 10.27 |  |
|  |  | C3137 | 3.10×3.70 | 2 | 1 | 11.47 | 11.47 |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 块瓦(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| 挂瓦条(无保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| 顺水条(无保温性能) | 25 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.005 | 0.053 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 35 | 1.510 | 15.243 | 1.05 | 0.022 | 0.353 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 | 80 | 0.024 | 0.320 | 1.05 | 3.175 | 1.067 |
| 合成高分子防水卷材 | 5 | 0.150 | 6.070 | 1.20 | 0.028 | 0.202 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 3.295 | 2.748 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板（涂料饰面） | 20 | 0.040 | 0.700 | 1.00 | 0.500 | 0.350 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 6 | 0.760 | 9.440 | 1.10 | 0.007 | 0.075 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 | 30 | 0.024 | 0.320 | 1.00 | 1.250 | 0.400 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 100 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.556 | 1.722 |
| 各层之和∑ | 176 | － | － | － | 2.334 | 2.791 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

#### 剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板（涂料饰面） | 20 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.417 | 0.350 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 6 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.008 | 0.075 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 | 75 | 0.024 | 0.320 | 1.00 | 3.125 | 1.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土墙体 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 221 | － | － | － | 3.629 | 2.658 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 胶合板 | 300 | 0.170 | 4.570 | 1.00 | 1.765 | 8.065 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.765 | 8.065 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 92.19 | 0.503 | 0.27 | 2.66 | 0.50 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 91.12 | 0.497 | 0.40 | 2.79 | 0.50 |
| 合计 |  | 183.31 | 1.000 | 0.33 | 2.72 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.33 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 152.95 | 0.564 | 0.40 | 2.79 | 0.50 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 118.33 | 0.436 | 0.27 | 2.66 | 0.50 |
| 合计 |  | 271.28 | 1.000 | 0.34 | 2.73 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 196.40 | 0.632 | 0.27 | 2.66 | 0.50 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 114.41 | 0.368 | 0.40 | 2.79 | 0.50 |
| 合计 |  | 310.81 | 1.000 | 0.32 | 2.71 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.20 = 0.38 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 198.24 | 0.865 | 0.40 | 2.79 | 0.50 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 30.87 | 0.135 | 0.27 | 2.66 | 0.50 |
| 合计 |  | 229.11 | 1.000 | 0.38 | 2.77 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.20 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 556.72 | 0.560 | 0.40 | 2.79 | 0.50 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 437.79 | 0.440 | 0.27 | 2.66 | 0.50 |
| 合计 |  | 994.51 | 1.000 | 0.34 | 2.73 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 杉木、松木地板 | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 玻璃棉板、毡(ρ＜40) | 40 | 0.040 | 0.380 | 1.00 | 1.000 | 0.380 |
| 高分子隔声保温地面 | 20 | 0.022 | 0.360 | 1.00 | 0.909 | 0.327 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 2.145 | 2.383 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

## 采暖与非采暖隔墙

### 采暖与非采暖隔墙相关构造

#### 控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板（涂料饰面） | 20 | 0.040 | 0.700 | 1.00 | 0.500 | 0.350 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 6 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.008 | 0.075 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 | 30 | 0.024 | 0.320 | 1.00 | 1.250 | 0.400 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 100 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.556 | 1.722 |
| 各层之和∑ | 176 | － | － | － | 2.335 | 2.791 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

#### 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板（涂料饰面） | 20 | 0.040 | 0.700 | 1.00 | 0.500 | 0.350 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 6 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.008 | 0.075 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料保温板 | 30 | 0.024 | 0.320 | 1.00 | 1.250 | 0.400 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 100 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.556 | 1.722 |
| 各层之和∑ | 176 | － | － | － | 2.335 | 2.791 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

### 采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 134.63 | 0.794 | 0.39 | 2.79 |
| 控温房间隔墙构造一 | 34.99 | 0.206 | 0.39 | 2.79 |
| 合计 | 169.62 | 1.000 | 0.39 | 2.79 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92系列内平开铝木复合窗(5+12A+5+V+5Low-E) | 18 | 0.90 | 0.34 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0637，C1537，C1616，C1737，C1837，C2737，C3137，C4237，C1937，C2837，C2637 |  |  |  |  |

### 外遮阳类型

本工程无此项内容

### 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2737 | 1 | 5 | 9.990 | 49.950 | 18 | 0.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 49.950 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2637 | 1 | 1 | 9.713 | 9.713 | 18 | 0.900 |
| 2 | C2737 | 1 | 3 | 9.990 | 29.970 | 18 | 0.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 39.683 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0637 | 1 | 4 | 2.035 | 8.140 | 18 | 0.900 |
| 2 | C1537 | 1 | 2 | 5.365 | 10.730 | 18 | 0.900 |
| 3 | C1616 | 1 | 4 | 2.560 | 10.240 | 18 | 0.900 |
| 4 | C1737 | 1~2 | 2 | 6.383 | 12.765 | 18 | 0.900 |
| 5 | C1837 | 1 | 2 | 6.660 | 13.320 | 18 | 0.900 |
| 6 | C2737 | 1~2 | 18 | 9.990 | 179.820 | 18 | 0.900 |
| 7 | C3137 | 2 | 1 | 11.470 | 11.470 | 18 | 0.900 |
| 8 | C4237 | 2 | 1 | 15.448 | 15.448 | 18 | 0.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 261.933 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1537 | 1 | 4 | 5.365 | 21.460 | 18 | 0.900 |
| 2 | C1616 | 1 | 4 | 2.560 | 10.240 | 18 | 0.900 |
| 3 | C1737 | 1 | 3 | 6.383 | 19.148 | 18 | 0.900 |
| 4 | C1837 | 1 | 4 | 6.660 | 26.640 | 18 | 0.900 |
| 5 | C1937 | 1 | 2 | 7.030 | 14.060 | 18 | 0.900 |
| 6 | C2737 | 1~2 | 18 | 9.990 | 179.820 | 18 | 0.900 |
| 7 | C2837 | 1 | 1 | 10.268 | 10.268 | 18 | 0.900 |
| 8 | C3137 | 2 | 1 | 11.470 | 11.470 | 18 | 0.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 293.105 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.900 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2737 | 1 | 5 | 9.990 | 49.950 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 49.950 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2637 | 1 | 1 | 9.713 | 9.713 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C2737 | 1 | 3 | 9.990 | 29.970 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 39.683 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0637 | 1 | 4 | 2.035 | 8.140 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C1537 | 1 | 2 | 5.365 | 10.730 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C1616 | 1 | 4 | 2.560 | 10.240 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C1737 | 1~2 | 2 | 6.383 | 12.765 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C1837 | 1 | 2 | 6.660 | 13.320 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C2737 | 1~2 | 18 | 9.990 | 179.820 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 7 | C3137 | 2 | 1 | 11.470 | 11.470 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 8 | C4237 | 2 | 1 | 15.448 | 15.448 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 261.933 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1537 | 1 | 4 | 5.365 | 21.460 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C1616 | 1 | 4 | 2.560 | 10.240 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C1737 | 1 | 3 | 6.383 | 19.148 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C1837 | 1 | 4 | 6.660 | 26.640 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C1937 | 1 | 2 | 7.030 | 14.060 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C2737 | 1~2 | 18 | 9.990 | 179.820 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 7 | C2837 | 1 | 1 | 10.268 | 10.268 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 8 | C3137 | 2 | 1 | 11.470 | 11.470 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 293.105 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 49.95 | 0.90 | 0.34 | 0.21 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 39.68 | 0.90 | 0.34 | 0.12 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 261.93 | 0.90 | 0.34 | 0.45 | K≤1.70, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 293.11 | 0.90 | 0.34 | 0.54 | K≤1.60, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 644.67 | 0.90 | 0.34 | 0.38 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300)（1） | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级) | 20 | 0.024 | 0.360 | 1.25 | 0.667 | 0.300 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 混凝土垫层 | 80 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.063 | 0.848 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 200 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.172 | 2.240 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 0.962 | 4.198 |
| 保温材料层R | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 采暖地下室外墙

本工程无此项内容

## 变形缝

本工程无此项内容

## 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 报告厅 |  | 外窗 | C1837 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1537 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1537 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1616 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1737 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1537 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1616 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1837 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 49.95 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 39.68 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 261.93 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 293.11 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。