《登封市某高级中学改扩建项目防水、防潮材料检测报告》

一、项目概况

项目名称：登封市某高级中学改扩建项目

建设地点：登封市

建筑面积：3585.62平方米（男寝室楼）

建筑层数：地上3层，地下0层

建筑高度：消防高度11.55米，规划高度13.10米

室内外高差：0.45米

结构类型：框架结构

抗震设防烈度：七度（0.10g）

设计使用年限：50年

绿色建筑等级：一星

二、检测目的

为确保登封市某高级中学改扩建项目在使用过程中的防水、防潮性能，对项目中使用的防水、防潮材料进行检测，评估其是否符合设计要求及国家相关标准，为后续的施工和使用提供科学依据。

三、检测依据

1. **国家标准与规范**：

- 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

- 《建筑防水材料应用技术规程》DBJ/T 15-19-2016

- 《建筑防水材料试验方法》GB/T 328-2007

2. **设计文件**：登封市某高级中学改扩建项目施工图纸及相关设计说明。

## 四、检测范围

本次检测的防水、防潮材料包括：

1. 屋面防水材料（如SBS改性沥青防水卷材、聚氨酯防水涂料等）。

2. 地下室防水材料（如高分子防水卷材、水泥基渗透结晶防水材料等）。

3. 墙体防潮材料（如防潮透气膜、防潮腻子等）。

## 五、检测内容与方法

### （一）屋面防水材料检测

1. **SBS改性沥青防水卷材**

- **检测内容**：外观质量、拉伸性能、低温柔性、不透水性。

- **检测方法**：

- **外观质量检测**：通过目测检查卷材表面是否平整，有无裂纹、孔洞、边缘不整齐等缺陷。

- **拉伸性能检测**：按照GB/T 328.8-2007标准，裁取标准尺寸试件，使用拉力试验机测试卷材的拉力和延伸率。

- **低温柔性检测**：按照GB/T 328.14-2007标准，将试件在规定低温下弯曲，检查是否出现裂纹。

- **不透水性检测**：按照GB/T 328.10-2007标准，将试件置于不透水仪中，施加规定水压，保持一定时间，检查是否透水。

2. **聚氨酯防水涂料**

- **检测内容**：外观质量、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性。

- **检测方法**：

- **外观质量检测**：通过目测检查涂料是否均匀，有无颗粒、结块等缺陷。

- **固体含量检测**：按照GB/T 16777-2008标准，称量一定量涂料，加热至恒重，计算固体含量。

- **拉伸强度和断裂伸长率检测**：按照GB/T 16777-2008标准，裁取标准尺寸试件，使用拉力试验机测试涂料的拉伸强度和断裂伸长率。

- **低温柔性检测**：按照GB/T 16777-2008标准，将试件在规定低温下弯曲，检查是否出现裂纹。

- **不透水性检测**：按照GB/T 16777-2008标准，将试件置于不透水仪中，施加规定水压，保持一定时间，检查是否透水。

### （二）地下室防水材料检测

1. **高分子防水卷材**

- **检测内容**：外观质量、拉伸性能、撕裂强度、不透水性。

- **检测方法**：

- **外观质量检测**：通过目测检查卷材表面是否平整，有无裂纹、孔洞、边缘不整齐等缺陷。

- **拉伸性能检测**：按照GB/T 328.8-2007标准，裁取标准尺寸试件，使用拉力试验机测试卷材的拉力和延伸率。

- **撕裂强度检测**：按照GB/T 328.16-2007标准，裁取标准尺寸试件，使用拉力试验机测试卷材的撕裂强度。

- **不透水性检测**：按照GB/T 328.10-2007标准，将试件置于不透水仪中，施加规定水压，保持一定时间，检查是否透水。

2. **水泥基渗透结晶防水材料**

- **检测内容**：外观质量、抗渗压力、抗压强度、粘结强度。

- **检测方法**：

- **外观质量检测**：通过目测检查材料是否均匀，有无结块、杂质等缺陷。

- **抗渗压力检测**：按照GB/T 18445-2012标准，将材料制成标准试件，养护至规定龄期，使用抗渗仪测试其抗渗压力。

- **抗压强度检测**：按照GB/T 18445-2012标准，将材料制成标准试件，养护至规定龄期，使用压力试验机测试其抗压强度。

- **粘结强度检测**：按照GB/T 18445-2012标准，将材料制成标准试件，养护至规定龄期，使用拉力试验机测试其粘结强度。

### （三）墙体防潮材料检测

1. **防潮透气膜**

- **检测内容**：外观质量、透水蒸气性、抗穿刺强度。

- **检测方法**：

- **外观质量检测**：通过目测检查膜表面是否平整，有无破损、孔洞等缺陷。

- **透水蒸气性检测**：按照GB/T 17146-2015标准，将试件置于透湿杯中，测试其透水蒸气性。

- **抗穿刺强度检测**：按照GB/T 17192-2009标准，使用穿刺试验机测试膜的抗穿刺强度。

2. **防潮腻子**

- **检测内容**：外观质量、粘结强度、耐水性。

- **检测方法**：

- **外观质量检测**：通过目测检查腻子是否均匀，有无颗粒、结块等缺陷。

- **粘结强度检测**：按照JG/T 298-2010标准，将腻子制成标准试件，养护至规定龄期，使用拉力试验机测试其粘结强度。

- **耐水性检测**：按照JG/T 298-2010标准，将腻子制成标准试件，浸泡在水中一定时间后，检查其是否出现起泡、脱落等现象。

## 六、检测结果

### （一）屋面防水材料检测结果

1. **SBS改性沥青防水卷材**

- **外观质量**：表面平整，无裂纹、孔洞、边缘不整齐等缺陷。

- **拉伸性能**：拉力为450N/50mm，延伸率为40%，符合设计要求及GB/T 328.8-2007标准。

- **低温柔性**：在-20℃下无裂纹，符合设计要求及GB/T 328.14-2007标准。

- **不透水性**：在0.3MPa水压下保持30分钟不透水，符合设计要求及GB/T 328.10-2007标准。

2. **聚氨酯防水涂料**

- **外观质量**：涂料均匀，无颗粒、结块等缺陷。

- **固体含量**：为93%，符合设计要求及GB/T 16777-2008标准。

- **拉伸强度**：为1.5MPa，断裂伸长率为500%，符合设计要求及GB/T 16777-2008标准。

- **低温柔性**：在-20℃下无裂纹，符合设计要求及GB/T 16777-2008