室内空气污染物浓度检测报告

一、检测目的

本次检测旨在确定该一星级别墅室内空气中常见污染物的浓度水平，判断是否符合相关标准要求，保障居住者的身体健康，为别墅室内环境质量提供科学评估依据。

二、检测依据

1. 《室内空气质量标准》GB/T 18883 - 2022：该标准规定了室内空气中各项污染物的浓度限值、检测方法以及检测规则，是本次检测的重要参考依据。

2. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 - 2020：对民用建筑工程室内环境污染物的种类、限量值和检测方法做出了明确规定，确保检测结果的准确性和可靠性。

三、检测项目

本次检测针对别墅室内空气中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）这7种常见污染物展开。这些污染物来源广泛，对人体健康有着不同程度的危害。甲醛主要来源于装修材料、家具胶水等；苯系物常见于油漆、涂料、胶粘剂；氨可能来自建筑材料中的添加剂；氡是一种放射性气体，主要源于土壤、岩石和建筑材料；TVOC涵盖了多种挥发性有机化合物，如清洁剂、化妆品、建筑材料等都会释放TVOC。

四、检测环境及条件

1. 检测时间：[具体检测日期]，当天天气[天气状况，如晴、多云等]，室外温度[X]℃，相对湿度[X]%。

2. 门窗关闭时间：在检测前，别墅内各房间门窗按照标准要求关闭12小时，以保证检测结果能真实反映室内空气污染物的累积情况 。

3. 采样点设置：根据别墅的户型结构和面积大小，共设置[X]个采样点。客厅设置[X]个，主卧、次卧各设置[X]个，书房设置[X]个，卫生间设置[X]个等。采样点距内墙面不小于0.5米，距楼地面高度0.8 - 1.5米，且避开通风口和明显的污染源，确保采集的空气样本具有代表性。

五、检测方法及仪器

1. 检测方法

- 甲醛：采用AHMT分光光度法，依据GB/T 18204.2 - 2014 。通过在现场采集空气样本，将其与AHMT试剂反应，利用分光光度计测量反应后溶液的吸光度，从而计算出甲醛的浓度。

- 苯、甲苯、二甲苯：运用气相色谱法，依据GB 50325 - 2020附录G 。将采集的空气样本经过预处理后，注入气相色谱仪中，利用不同物质在色谱柱中的分离特性，结合检测器检测，得出苯、甲苯、二甲苯的浓度。

- 氨：采用靛酚蓝分光光度法，依据GB/T 18204.25 - 2014 。采集的空气样本中的氨与吸收液反应，生成的化合物再与显色剂反应，通过分光光度计测定吸光度来确定氨的浓度。

- 氡：使用活性炭盒法，依据GB 50325 - 2020附录D 。将活性炭盒放置在采样点一定时间，活性炭吸附空气中的氡，然后通过测量活性炭盒中氡衰变产生的放射性物质的量，计算出氡的浓度。

- TVOC：采用热解吸/毛细管气相色谱法，依据GB 50325 - 2020附录F 。采集的空气样本被吸附在特定的吸附剂上，经过热解吸后进入气相色谱仪进行分离和检测，得到TVOC的浓度。

2. 检测仪器

- 甲醛检测仪：[仪器型号]，精度为[具体精度，如±0.01mg/m³]，生产厂家为[厂家名称]。该仪器具有高精度、稳定性好的特点，能够准确测量空气中的甲醛浓度。

- 气相色谱仪：[仪器型号]，具备高灵敏度和良好的分离度，生产厂家为[厂家名称]。可对苯、甲苯、二甲苯以及TVOC等多种有机化合物进行精确分析。

- 分光光度计：[仪器型号]，用于分光光度法检测，生产厂家为[厂家名称]。能准确测量溶液的吸光度，从而实现对甲醛、氨等污染物的定量分析。

- 测氡仪：[仪器型号]，能准确测量氡浓度，生产厂家为[厂家名称]。采用先进的探测技术，确保测量结果的可靠性。

六、检测结果

检测项目 单位 标准限值（一星级别墅执行的一类民用建筑标准 ） 主卧检测结果 次卧检测结果 客厅检测结果 书房检测结果 卫生间检测结果

甲醛 mg/m³ ≤0.08 0.05 0.04 0.06 0.05 0.05

苯 mg/m³ ≤0.09 未检出（检测限为0.005mg/m³） 未检出 未检出 未检出 未检出

甲苯 mg/m³ ≤0.2 未检出（检测限为0.005mg/m³） 未检出 未检出 未检出 未检出

二甲苯 mg/m³ ≤0.2 未检出（检测限为0.005mg/m³） 未检出 未检出 未检出 未检出

氨 mg/m³ ≤0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

氡 Bq/m³ ≤150 100 110 120 105 115

TVOC mg/m³ ≤0.6 0.4 0.35 0.45 0.4 0.38

七、检测结论

经检测，该一星级别墅室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、TVOC的浓度均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 - 2022及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 - 2020中对一类民用建筑工程的要求。表明别墅目前室内空气质量良好，能够为居住者提供一个较为安全、舒适的居住环境。建议在日常使用中，保持室内良好的通风习惯，合理摆放家具和装饰品，定期对室内空气质量进行关注，确保室内环境持续健康。