公共服务设施分析报告

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 建设单位： |  |
| 设计单位： |  |
| 咨询单位： |  |

目  录

1 工程概况	1

2 公共服务设施分析	1

3 结论	2

工程概况

本项目位于本项目用地位于长汀县大同镇李岭村、东埔村。东至待建规划路，南至待建规划路，西至已建主干道，北至在建纵八线道路。为工业用地，用地面积107792m2，建筑效果图见图1-1。

建筑效果图

公共服务设施分析

《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197-2017对于周边服务设施的设置做出了相应的得分规定，条文内容为：

4.2.13、4.3.4提供便利的公共服务。评价分值累计6分，评分规则如下：

1 居住建筑：满足下列要求中至少3项，得3分；满足4项及以上，累计得6分：

1）场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m；

2）场地出入口到达小学的步行距离不超过500m；

3）场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m；

4）相关设施集中设置并向周边居民开放；

5）场地内有可供住户交流的公共活动场所或社交空间；

6）场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施。

2 公共建筑：满足下列要求中2项，得3分；满足3项及以上，累计得6分：

1）2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能；

2）配套辅助设施设备共同使用、资源共享；

3）建筑向社会公众提供开放的公共空间；

4）室外活动场地错时向周边居民免费开放。

图2-1 公共服务设施分析图

本项目将停车、住宿等公共服务功能兼容设置，满足第一条要求；

本项目配套辅助设施设备共同使用、资源共享，满足第二条要求；

本项目向社会公众提供停车位、公厕等开放的公共空间，满足第三条要求。

结论

本项目根据《福建省绿色建筑设计标准》中第4.2.13和4.3.4条要求，对项目进行评价，可得6分。