建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 办公楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-龙岩 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年3月7日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13850219223 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构作法简要说明	10

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	12

4.8 外窗热工	14

4.9 非中空窗面积比	19

4.10 可开启窗扇	19

4.11 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 办公楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-龙岩 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 建筑面积 | 地上1502㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 23.7m |
| 建筑（节能计算）体积 | 6755.18 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2540.11 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 0.400 | 5.550 | 1100.0 | 962.6 | 0.0000 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
| 无机轻集料保温砂浆 i 型 | 0.070 | 1.200 | 350.0 | 808.2 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.390,D=3.311)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=1.132,D=3.434)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋烧结煤矸石多孔砖 190mm＋无机轻集料保温砂浆 i 型 18mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=2.730)：

传热系数2.730W/㎡.K，窗太阳得热系数0.461

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 2540.11 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 6755.18 |
| 体形系数 | 0.38 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.500 | 404.31 | 584.32 | 2223.68 |
| 2 | 4.200 | 404.31 | 442.68 | 1698.08 |
| 3 | 4.200 | 321.25 | 576.98 | 1349.24 |
| 4 | 4.200 | 314.95 | 500.22 | 1322.78 |
| 5 | 2.800 | 57.64 | 378.26 | 161.41 |
| 6 | 2.800 | 0.00 | 57.65 | 0.00 |
| 合计 | 23.70 | 1502.45 | 2540.11 | 6755.18 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 143.44 | 556.52 | 0.26 |
| 北向 | 立面2 | 171.88 | 601.85 | 0.29 |
| 东向 | 立面3 | 63.28 | 479.68 | 0.13 |
| 西向 | 立面4 | 56.72 | 479.68 | 0.12 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0822 | 0.80×2.20 | 3 | 2 | 1.76 | 3.52 | 143.44 |
|  |  | C0833 | 0.80×3.30 | 2,4 | 4 | 2.64 | 10.56 |  |
|  |  | C0846 | 0.80×4.60 | 1 | 2 | 3.68 | 7.36 |  |
|  |  | C1233 | 1.20×3.30 | 2~4 | 16 | 3.96 | 63.36 |  |
|  |  | C1246 | 1.20×4.60 | 1 | 6 | 5.52 | 33.12 |  |
|  |  | C1622 | 1.60×2.20 | 3 | 2 | 3.52 | 7.04 |  |
|  |  | C1633 | 1.60×3.30 | 4 | 2 | 5.28 | 10.56 |  |
|  |  | 透光门-M1233 | 1.20×3.30 | 3 | 2 | 3.96 | 7.92 |  |
| 北向 | 立面2 | C0822 | 0.80×2.20 | 3 | 2 | 1.76 | 3.52 | 171.88 |
|  |  | C0833 | 0.80×3.30 | 2,4 | 4 | 2.64 | 10.56 |  |
|  |  | C0846 | 0.80×4.60 | 1 | 2 | 3.68 | 7.36 |  |
|  |  | C1233 | 1.20×3.30 | 2~4 | 16 | 3.96 | 63.36 |  |
|  |  | C1246 | 1.20×4.60 | 1 | 6 | 5.52 | 33.12 |  |
|  |  | C1622 | 1.60×2.20 | 3 | 2 | 3.52 | 7.04 |  |
|  |  | C1633 | 1.60×3.30 | 4 | 2 | 5.28 | 10.56 |  |
|  |  | C3633 | 3.60×3.30 | 2 | 1 | 11.88 | 11.88 |  |
|  |  | C3646 | 3.60×4.60 | 1 | 1 | 16.56 | 16.56 |  |
|  |  | 透光门-M1233 | 1.20×3.30 | 3 | 2 | 3.96 | 7.92 |  |
| 东向 | 立面3 | C0814 | 0.80×1.40 | 5 | 4 | 1.12 | 4.48 | 63.28 |
|  |  | C0833 | 0.80×3.30 | 3~4 | 6 | 2.64 | 15.84 |  |
|  |  | C1422 | 1.40×2.20 | 3 | 2 | 3.08 | 6.16 |  |
|  |  | C1433 | 1.40×3.30 | 2,4 | 4 | 4.62 | 18.48 |  |
|  |  | C1446 | 1.40×4.60 | 1 | 2 | 6.44 | 12.88 |  |
|  |  | 透光门-M1222 | 1.20×2.20 | 5 | 1 | 2.64 | 2.64 |  |
|  |  | 透光门-M1420 | 1.40×2.00 | 5 | 1 | 2.80 | 2.80 |  |
| 西向 | 立面4 | C0814 | 0.80×1.40 | 5 | 3 | 1.12 | 3.36 | 56.72 |
|  |  | C0833 | 0.80×3.30 | 3~4 | 6 | 2.64 | 15.84 |  |
|  |  | C1422 | 1.40×2.20 | 3 | 2 | 3.08 | 6.16 |  |
|  |  | C1433 | 1.40×3.30 | 2,4 | 4 | 4.62 | 18.48 |  |
|  |  | C1446 | 1.40×4.60 | 1 | 1 | 6.44 | 6.44 |  |
|  |  | C1446[0646] | 0.60×4.60 | 1 | 1 | 2.76 | 2.76 |  |
|  |  | C1446[0846] | 0.80×4.60 | 1 | 1 | 3.68 | 3.68 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 20 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.044 | 0.333 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.402 | 3.311 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 190 | 0.400 | 5.550 | 1.00 | 0.475 | 2.636 |
| 无机轻集料保温砂浆 i 型 | 18 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.206 | 0.309 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 248 | － | － | － | 0.724 | 3.434 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 500 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.287 | 4.943 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 0.334 | 5.436 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.03 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 413.08 | 1.000 | 1.13 | 3.43 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.13 × 1.00 = 1.13 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 429.97 | 1.000 | 1.13 | 3.43 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.13 × 1.00 = 1.13 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 416.40 | 1.000 | 1.13 | 3.43 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.13 × 1.00 = 1.13 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 422.96 | 1.000 | 1.13 | 3.43 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.13 × 1.00 = 1.13 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1682.40 | 1.000 | 1.13 | 3.43 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.13 × 1.00 = 1.13 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 18 | 2.73 | 0.46 | 0.710 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0814，C0833，C1422，C1433，C1446，透光门-M1222，透光门-M1420，C1446[0646]，C1446[0846]，C0822，C0846，C1233，C1246，C1622，C1633，透光门-M1233，C3633，C3646 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0822 | 3 | 2 | 1.760 | 3.520 | 18 | 2.730 |
| 2 | C0833 | 2,4 | 4 | 2.640 | 10.560 | 18 | 2.730 |
| 3 | C0846 | 1 | 2 | 3.680 | 7.360 | 18 | 2.730 |
| 4 | C1233 | 2~4 | 16 | 3.960 | 63.360 | 18 | 2.730 |
| 5 | C1246 | 1 | 6 | 5.520 | 33.120 | 18 | 2.730 |
| 6 | C1622 | 3 | 2 | 3.520 | 7.040 | 18 | 2.730 |
| 7 | C1633 | 4 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 2.730 |
| 8 | 透光门-M1233 | 3 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 2.730 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 143.440 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.730 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0822 | 3 | 2 | 1.760 | 3.520 | 18 | 2.730 |
| 2 | C0833 | 2,4 | 4 | 2.640 | 10.560 | 18 | 2.730 |
| 3 | C0846 | 1 | 2 | 3.680 | 7.360 | 18 | 2.730 |
| 4 | C1233 | 2~4 | 16 | 3.960 | 63.360 | 18 | 2.730 |
| 5 | C1246 | 1 | 6 | 5.520 | 33.120 | 18 | 2.730 |
| 6 | C1622 | 3 | 2 | 3.520 | 7.040 | 18 | 2.730 |
| 7 | C1633 | 4 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 2.730 |
| 8 | C3633 | 2 | 1 | 11.880 | 11.880 | 18 | 2.730 |
| 9 | C3646 | 1 | 1 | 16.560 | 16.560 | 18 | 2.730 |
| 10 | 透光门-M1233 | 3 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 2.730 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 171.880 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.730 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0814 | 5 | 4 | 1.120 | 4.480 | 18 | 2.730 |
| 2 | C0833 | 3~4 | 6 | 2.640 | 15.840 | 18 | 2.730 |
| 3 | C1422 | 3 | 2 | 3.080 | 6.160 | 18 | 2.730 |
| 4 | C1433 | 2,4 | 4 | 4.620 | 18.480 | 18 | 2.730 |
| 5 | C1446 | 1 | 2 | 6.440 | 12.880 | 18 | 2.730 |
| 6 | 透光门-M1222 | 5 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 2.730 |
| 7 | 透光门-M1420 | 5 | 1 | 2.800 | 2.800 | 18 | 2.730 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 63.280 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.730 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0814 | 5 | 3 | 1.120 | 3.360 | 18 | 2.730 |
| 2 | C0833 | 3~4 | 6 | 2.640 | 15.840 | 18 | 2.730 |
| 3 | C1422 | 3 | 2 | 3.080 | 6.160 | 18 | 2.730 |
| 4 | C1433 | 2,4 | 4 | 4.620 | 18.480 | 18 | 2.730 |
| 5 | C1446 | 1 | 1 | 6.440 | 6.440 | 18 | 2.730 |
| 6 | C1446[0646] | 1 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.730 |
| 7 | C1446[0846] | 1 | 1 | 3.680 | 3.680 | 18 | 2.730 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 56.720 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.730 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0822 | 3 | 2 | 1.760 | 3.520 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.700 | 0.323 |
| 2 | C0833 | 2,4 | 4 | 2.640 | 10.560 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.757 | 0.349 |
| 3 | C0846 | 1 | 2 | 3.680 | 7.360 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.809 | 0.373 |
| 4 | C1233 | 2~4 | 16 | 3.960 | 63.360 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.757 | 0.349 |
| 5 | C1246 | 1 | 6 | 5.520 | 33.120 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.809 | 0.373 |
| 6 | C1622 | 3 | 2 | 3.520 | 7.040 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.700 | 0.323 |
| 7 | C1633 | 4 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.757 | 0.349 |
| 8 | 透光门-M1233 | 3 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.757 | 0.349 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 143.440 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.354 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0822 | 3 | 2 | 1.760 | 3.520 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.733 | 0.338 |
| 2 | C0833 | 2,4 | 4 | 2.640 | 10.560 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.364 |
| 3 | C0846 | 1 | 2 | 3.680 | 7.360 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.835 | 0.385 |
| 4 | C1233 | 2~4 | 16 | 3.960 | 63.360 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.364 |
| 5 | C1246 | 1 | 6 | 5.520 | 33.120 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.835 | 0.385 |
| 6 | C1622 | 3 | 2 | 3.520 | 7.040 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.733 | 0.338 |
| 7 | C1633 | 4 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.364 |
| 8 | C3633 | 2 | 1 | 11.880 | 11.880 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.364 |
| 9 | C3646 | 1 | 1 | 16.560 | 16.560 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.835 | 0.385 |
| 10 | 透光门-M1233 | 3 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.364 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 171.880 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.369 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0814 | 5 | 4 | 1.120 | 4.480 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 2 | C0833 | 3~4 | 6 | 2.640 | 15.840 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.740 | 0.341 |
| 3 | C1422 | 3 | 2 | 3.080 | 6.160 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.665 | 0.307 |
| 4 | C1433 | 2,4 | 4 | 4.620 | 18.480 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.740 | 0.341 |
| 5 | C1446 | 1 | 2 | 6.440 | 12.880 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.799 | 0.368 |
| 6 | 透光门-M1222 | 5 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 7 | 透光门-M1420 | 5 | 1 | 2.800 | 2.800 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 63.280 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.362 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0814 | 5 | 3 | 1.120 | 3.360 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 2 | C0833 | 3~4 | 6 | 2.640 | 15.840 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.747 | 0.344 |
| 3 | C1422 | 3 | 2 | 3.080 | 6.160 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.676 | 0.312 |
| 4 | C1433 | 2,4 | 4 | 4.620 | 18.480 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.747 | 0.344 |
| 5 | C1446 | 1 | 1 | 6.440 | 6.440 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.803 | 0.370 |
| 6 | C1446[0646] | 1 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.803 | 0.370 |
| 7 | C1446[0846] | 1 | 1 | 3.680 | 3.680 | 18 | 0.461 | 平板遮阳0 | 0.803 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 56.720 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.354 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 143.44 | 2.73 | 0.35 | 0.26 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 171.88 | 2.73 | 0.37 | 0.29 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 63.28 | 2.73 | 0.36 | 0.13 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 56.72 | 2.73 | 0.35 | 0.12 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 435.32 | 2.73 | 0.36 | 0.21 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 143.44 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 171.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 63.28 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 56.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 大厅 |  | 外窗 | C0846 | 0.50 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1446 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1446[0846] | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1246 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1246 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1246 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3646 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0846 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0846 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1246 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1246 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1246 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1446 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0846 | 0.50 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。