# 电梯运维、检查记录

## 一、基本信息

- 电梯编号：[具体编号]

- 电梯品牌及型号：[品牌名称][型号]

- 安装位置：[详细地址，如 XX 大厦 X 单元]

- 使用单位：[单位名称]

- 维保单位：[维保公司名称]

## 二、日常巡检记录

| 巡检日期 | 巡检人员 | 巡检项目 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [具体年月日 周 X] | [巡检人员姓名] | 轿厢外观 | 无划痕、凹陷，照明正常 | / |
|  |  | 层门及门套 | 门关闭严实，门套无松动、变形 | / |
|  |  | 运行声音 | 运行平稳，无异常噪音 | / |
|  |  | 平层情况 | 平层精准，误差在允许范围内 | / |
| [具体年月日 周 X] | [巡检人员姓名] | 轿厢按钮 | 各按钮功能正常，标识清晰 | / |
|  |  | 通风系统 | 通风良好，无异味 | / |
|  |  | 机房设备 | 控制柜温度正常，无异常发热、打火现象 | / |
|  |  | 井道部件 | 导轨无异物，轿厢及对重运行顺畅 | / |

## 三、定期维护记录

### （一）月度维护

| 维护日期 | 维护人员 | 维护项目 | 维护详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| [具体年月日] | [维护人员姓名 1]、[维护人员姓名 2] | 门系统维护 | 清洁层门、轿厢门轨道，润滑门机传动部件，调整门机开关门速度及力度，确保门防夹功能灵敏 |
|  |  | 安全回路检查 | 测试各安全开关（如限速器开关、安全钳开关、缓冲器开关等），确保安全回路正常导通 |
|  |  | 曳引系统检查 | 检查曳引钢丝绳磨损、断丝情况，调整钢丝绳张力，确保各绳张力均匀，偏差在规定范围内；检查曳引轮槽磨损情况，清洁曳引轮 |
|  |  | 电气系统检查 | 紧固控制柜内各接线端子，检查接触器、继电器等电气元件工作状态，清理灰尘 |

### （二）季度维护

| 维护日期 | 维护人员 | 维护项目 | 维护详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| [具体年月日] | [维护人员姓名 1]、[维护人员姓名 2]、[维护人员姓名 3] | 限速器 - 安全钳联动试验 | 按照规定速度触发限速器，验证安全钳动作可靠性，检查动作后复位情况，调整相关部件间隙 |
|  |  | 缓冲器检查 | 检查缓冲器外观有无损坏，液压缓冲器油位是否正常，对缓冲器进行清洁、润滑，模拟轿厢撞击试验，检查缓冲效果及复位时间 |
|  |  | 平层精度调整 | 使用专业工具测量平层精度，对平层感应器位置、轿厢高度等进行微调，确保各楼层平层误差在标准范围内 |
|  |  | 轿厢称重装置校准 | 加载不同重量砝码，对轿厢称重装置进行校准，确保超载保护功能准确可靠 |

### （三）年度维护

| 维护日期 | 维护人员 | 维护项目 | 维护详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| [具体年月日] | [维护人员团队名单] | 全面拆解检查 | 对电梯主要部件（如曳引机、门机、控制柜、导轨等）进行拆解，清洁、检查各零部件磨损、老化情况，更换易损件（如刹车片、密封件、接触器触点等） |
|  |  | 性能测试 | 进行电梯运行速度、加减速、振动等性能测试，与初始参数对比，评估电梯整体性能，对不符合标准的参数进行调整 |
|  |  | 安全性能综合评估 | 对电梯所有安全保护装置进行全面检测与功能验证，包括电气安全、机械安全等方面，出具详细安全评估报告 |

## 四、故障处理记录

| 故障日期 | 故障时间 | 故障现象 | 故障原因 | 处理措施 | 处理时间 | 处理人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [具体年月日] | [具体时间] | 电梯突然停止运行，轿厢内照明闪烁 | 供电线路短路 | 迅速切断电源，排查短路点，修复损坏线路，恢复供电，检查电梯控制系统有无异常 | 2 小时 | [维修人员姓名 1]、[维修人员姓名 2] |
| [具体年月日] | [具体时间] | 层门关闭后无法自动解锁，电梯无法正常运行 | 门锁机械部件卡滞 | 手动打开层门，清理门锁机械部件异物，对门锁进行润滑、调整，测试门锁解锁、锁闭功能，确保正常 | 1 小时 30 分 | [维修人员姓名 3] |

## 五、总结

通过定期的日常巡检、全面的定期维护以及及时有效的故障处理，本电梯在 [记录时间段] 内总体运行较为稳定。日常巡检能及时发现并处理一些小问题，保障电梯的基本运行。定期维护从不同周期对电梯各系统进行深度检查与保养，有效延长了电梯使用寿命，确保各项性能指标符合标准。在故障处理方面，维保人员响应迅速，能准确判断故障原因并采取恰当措施，使电梯尽快恢复正常运行。后续将继续严格按照维护保养计划执行，加强对电梯关键部件的监测，进一步提升电梯运行的安全性与稳定性。