节水器具、设备和系统产品说明书

一、产品概述

我们的节水器具、设备和系统旨在为各类场所提供高效、便捷的节水解决方案，通过先进的技术和设计，有效减少水资源的浪费，助力实现水资源的可持续利用。产品涵盖了多种类型，适用于家庭、商业、工业等不同领域。

二、产品类型及特点

（一）节水器具

- 节水水龙头

  - 特点：采用精密陶瓷阀芯，开关灵活，使用寿命长。内置限流装置，可将水流量控制在合理范围内，相比普通水龙头节水约 30% - 50%。部分型号具备感应功能，当手靠近时自动出水，离开后自动关闭，避免长流水现象，卫生且节水。

  - 适用场景：广泛应用于家庭厨房、卫生间，以及公共场所的洗手池等。

- 节水马桶

  - 特点：双档冲水设计，小档冲水量约为 3 - 4 升，用于冲小便；大档冲水量约为 6 升，用于冲大便，相比传统马桶每次冲水可节水 2 - 4 升。采用高效的虹吸式冲水技术，冲水强劲有力，能一次性彻底冲净污物，减少重复冲水次数。

  - 适用场景：家庭卫生间、酒店客房、写字楼卫生间等。

- 节水花洒

  - 特点：特殊的喷头设计，使水珠更加细密均匀，在保证洗浴舒适度的同时，减少水的使用量。通过优化内部结构，实现了空气与水的混合注入，增加了水流的冲击力，节水效果可达 20% - 30%。

  - 适用场景：家庭浴室、公共浴室等。

（二）节水设备

- 雨水收集设备

  - 特点：由集雨装置、过滤系统、储水箱等部分组成。集雨装置可高效收集屋顶、地面等区域的雨水，过滤系统能有效去除雨水中的杂质、泥沙等污染物，储水箱采用优质材料制成，具有良好的密封性和耐腐蚀性。收集的雨水可用于灌溉、洗车、冲厕等非饮用用途，大大节约了自来水的使用量。

  - 适用场景：适用于住宅小区、学校、工厂、公园等有一定场地空间的场所。

- 中水回用设备

  - 特点：将生活污水（如洗浴水、洗衣水等）经过物理、化学和生物处理工艺，使其达到一定的水质标准后，回用于绿化灌溉、道路冲洗、景观补水等领域。设备自动化程度高，操作简单，运行稳定，处理后的中水水质可靠，可有效减少对新鲜水资源的需求。

  - 适用场景：大型商业综合体、酒店、医院、高校等用水量大且对中水回用有需求的场所。

（三）节水系统

- 智能节水控制系统

  - 特点：利用先进的传感器技术、物联网技术和智能控制算法，对用水设备进行实时监测和智能控制。系统可根据不同场所的用水规律和需求，自动调节水流量、水压，实现精准节水。例如，在无人使用的时间段自动降低水压或关闭部分用水设备，当检测到用水需求时再及时恢复供水。同时，系统还能对用水量进行统计分析，为用户提供用水报告和节水建议。

  - 适用场景：广泛应用于工业生产车间、大型写字楼、公共建筑等对用水管理要求较高的场所。

三、技术参数

- 节水水龙头

  - 流量范围：0.1 - 0.3L/s（可调）

  - 工作压力：0.1 - 0.6MPa

  - 材质：主体为铜合金，阀芯为陶瓷

- 节水马桶

  - 冲水量：小档 3 - 4L，大档 6L

  - 排水管径：DN100

  - 水箱容量：6 - 9L

- 节水花洒

  - 流量：0.1 - 0.2L/s

  - 工作温度：5℃ - 60℃

  - 喷头材质：硅胶

- 雨水收集设备

  - 集雨面积：根据实际安装情况确定

  - 过滤精度：5 - 10μm

  - 储水箱容量：1 - 100m³（可定制）

- 中水回用设备

  - 处理能力：1 - 100m³/d（可定制）

  - 出水水质：符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920 - 2020）标准

  - 功率：根据处理能力而定

- 智能节水控制系统

  - 监测点数：可根据实际需求配置

  - 控制精度：±5%

  - 通讯方式：Wi - Fi、蓝牙、4G 等

四、安装与使用方法

- 节水器具

  - 节水水龙头：关闭水源总阀门，拆卸原水龙头，将节水水龙头按照说明书指示安装在水管接口处，确保安装牢固，无漏水现象。安装完成后，打开水源阀门，测试水龙头的出水情况和水流调节功能。

  - 节水马桶：确定马桶安装位置，做好地面防水处理。将马桶排污口对准下水道口，放置平稳后，用膨胀螺栓固定马桶底座。连接水箱与马桶主体的水管，确保连接紧密。调试马桶的冲水功能，根据实际使用情况调整水箱水位。

  - 节水花洒：将花洒喷头与花洒软管连接，再将花洒软管的另一端连接到热水器或水管的出水口。安装完成后，打开水源，调节花洒的出水模式和水量大小。

- 节水设备

  - 雨水收集设备：根据场地条件确定集雨装置的安装位置，确保集雨面排水顺畅。将过滤系统和储水箱按照说明书进行组装和连接，安装好相关的管道和阀门。调试设备，检查过滤效果和储水箱的密封性。

  - 中水回用设备：选择合适的安装场地，确保设备基础牢固。按照工艺流程将各个处理单元进行组装和连接，接通电源和进出水管路。进行设备调试，通过添加药剂、调节运行参数等方式，使设备达到最佳运行状态。

- 节水系统

  - 智能节水控制系统：根据用水设备的分布情况，安装传感器和控制器。将传感器与用水设备连接，采集用水数据。通过无线网络将数据传输到控制中心，在控制中心设置好用水策略和参数。系统自动运行，根据设定的策略对用水设备进行智能控制。

五、维护与保养

- 节水器具

  - 节水水龙头：定期清理水龙头出水口的滤网，防止杂质堵塞影响出水效果。如发现水龙头漏水，及时更换阀芯。

  - 节水马桶：定期清理马桶内部，防止污垢积累影响冲水功能。检查水箱的密封性和配件的运行情况，如有损坏及时更换。

  - 节水花洒：定期用白醋浸泡花洒喷头，去除水垢。如发现喷头有堵塞现象，可用针疏通喷头小孔。

- 节水设备

  - 雨水收集设备：定期清理集雨装置和过滤系统中的杂质，检查储水箱的密封性和防腐情况。每年对设备进行一次全面维护，检查管道、阀门、水泵等部件的运行状况。

  - 中水回用设备：定期对处理单元进行清洗和消毒，检查设备的电气系统和控制系统。根据水质情况及时更换过滤材料和添加药剂。每半年对设备进行一次全面检修，确保设备长期稳定运行。

- 节水系统

  - 智能节水控制系统：定期检查传感器和控制器的工作状态，确保数据采集和传输准确无误。及时更新系统软件，优化控制策略。对系统的服务器和网络设备进行维护，保障系统的正常运行。

六、注意事项

- 安装节水器具、设备和系统时，请务必按照说明书的要求进行操作，如不确定安装方法，可联系专业安装人员。

- 在使用过程中，如发现产品出现故障或异常情况，应立即停止使用，并及时联系售后服务人员进行维修。

- 对于节水设备和系统，应定期进行维护和保养，以确保其正常运行和节水效果。维护保养工作应由专业人员或经过培训的人员进行。

- 注意节约用水，合理使用节水产品，避免因产品使用不当而造成水资源的浪费。

- 不同类型的节水产品适用的水质和环境条件有所不同，请根据实际情况选择合适的产品。在使用过程中，如水质或环境条件发生变化，应及时调整产品的运行参数或采取相应的措施。